- 福 建 省 建 设 项 目 环 境 影 响

报  告  表

（适用于工业型建设项目）

| 项 目 名 称 | 泰宁陶金峰非金属矿深加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章） | 泰宁县陶金峰新材料有限公司 |
| 法 人 代 表 | 吴天晗 |
| （盖章或签字） |  |
| 联 系 人 | 杨忠芳 |
| 联 系 电 话 | 0598-7866666 |
| 邮 政 编 码 | 354400 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 厅 制

# 一、项目概况

## 1.1项目概况

| 项目名称 | 泰宁陶金峰非金属矿深加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 泰宁县陶金峰新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 福建省三明市泰宁县杉城镇王石工业园区（王石村王石坑44号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 纬 度 | N：26.912379°，E：117.217737° |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设依据 | 闽发改备【2020】G070155 号 |  |  |  | 主管部门 | 福建省泰宁县 发展和改革局 |  |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） |  |  |  | 行业代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |
| 建设规模 | 租赁王石工业区的办公楼（3层）两栋，周边附属厂房及空地面积约10亩，半幢红砖楼（2层） |  |  |  | 总 规 模 | 年加工3600吨非金属矿以及年产1000吨环保型低烟无卤阻燃聚烯烃 |  |  |
| 总 投 资 | 5600万元 |  |  |  | 环保投资 | 20万元 |  |  |
| 主要产品产量、原辅材料用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 主要产品产量（规模） | 主要原辅材料名称 |  | 主要原辅材料现状用量 |  | 主要原辅材料新增用量 |  | 主要原辅材料预计总用量 |
| 超微改性高岭土 | 3600吨/年 | 水洗高岭土 |  | 3600吨/年 |  | / |  | 3600吨/年 |
|  |  | 改性偶联剂 |  | 50吨/年 |  |  |  | 50吨/年 |
| 环保型低烟无卤阻燃聚烯烃 | 1000吨/年 | 氢氧化铝 |  | 830吨/年 |  | / |  | 830吨/年 |
|  |  | 氢氧化镁 |  | 220吨/年 |  |  |  | 220吨/年 |
|  |  | 硅烷偶联剂 |  | 70吨/年 |  |  |  | 70吨/年 |
|  |  | EVA |  | 400吨/年 |  |  |  | 400吨/年 |
|  |  | 填料 |  | 600吨/年 |  |  |  | 600吨/年 |
|  |  | 抗氧剂 |  | 5吨/年 |  |  |  | 5吨/年 |
|  |  | 润滑剂 |  | 10吨/年 |  |  |  | 10吨/年 |
|  |  | 硅系列 |  | 5吨/年 |  |  |  | 5吨/年 |
|  |  | 色母 |  | 5吨/年 |  |  |  | 5吨/年 |
|  |  | 相容剂 |  | 34吨/年 |  |  |  | 34吨/年 |
| 主要能源及资源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 现状用量 |  | 新增用量 |  |  |  | 预计总用量 |  |
| 水（t/a） | 0 |  | 3390 |  |  |  | 3390 |  |
| 电（万kw·h/a） | 0 |  | 16 |  |  |  | 16 |  |

## 1.2项目由来

泰宁县陶金峰新材料有限公司拟租赁王石工业区的办公楼（3层）两栋，周边附属厂房及空地面积约10亩，半幢红砖楼（2层）从事非金属矿深加工以及环保型低烟无卤阻燃聚烯烃生产。项目购置等离子切割机、电加热煅烧窑、流化床气流磨、复合捏合改性机压缩机等，年加工3600吨非金属矿以及年产1000吨环保型低烟无卤阻燃聚烯烃，工程总投资Error: Reference source not found。该项目于2020年12月21日通过了泰宁县发展和改革局的备案。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，本项目应编制环境影响报告表。为此，泰宁县陶金峰新材料有限公司委托我司编制该新建项目的环境影响报告表（委托书详见附件1）。我司接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报环保部门审批。

表1.2-1  建设项目环境影响评价管理分类

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二十七、非金属矿物制品业 30 |  |  |  |
| 60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309 | 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品 | 其他 | / |

# 二、当地社会、经济概况

## 2.1自然环境概况

### 2.1.1地理位置

三明市地处福建中部偏西，沙溪河流域中段的梅列盆地，西北与明溪交界，东北与沙县相连，西南与永安毗邻，东南与大田县接壤，东西长47 公里，全市区总面积1224km2，市区地理坐标为东经117°19′～117°45′，北纬26°01′～26°25′。东距福州约240km，西南距厦门约300km。

泰宁县为福建省三明市辖的一个县，位于福建省西北部，武夷山脉南麓，居两省三地市交界处，北纬26°33′～27°07′，东经116°53′～117°24′。总面积1533.8km2，辖3镇7乡117个村（居）委会，总人口13.1 万人，其中农业人口占83%。

本项目选址于福建省三明市泰宁县杉城镇王石工业园区（王石村王石坑44号），厂区中心经纬度为N：26.912379°，E：117.217737°，项目南侧隔空地及园区道路为福建省泰宁县金谷米业有限公司厂房，北侧、西侧与东侧为林地。项目最近的居民区为南侧887m处的埂头塅和东侧918m处王石村，周边水域为朱溪（泰宁溪），位于西侧，最近距离为925m。项目地理位置图见附图1，周边现状概况图见附图2，项目现场及周边环境现状图见附图4。

### 2.1.2地形地貌

泰宁全境处于华夏系、新华夏系巨型构造一大隆起、大断裂带内，区内地层有缺失、岩浆岩性齐全，构造体系错综复杂，地层发育从上元古界到新生界皆有出露，其中中生界地层占38.38%，元古界地层占32.56%，为主要出露地层。泰宁境内经长期的自然冲刷、剥蚀和自然沉积，形成中山、低山、丘陵、盆地等地貌，其地貌性主要为垩纪红层的丹霞地貌、花岗岩的石蛋地貌、河源大断裂的地貌。泰宁四周为大山所盘绕，境内形成溪谷盆地，全县地势总特征为四周高、中部低，由西北向东南倾斜。

泰宁县主要有武夷山脉和杉岭山脉两大山脉及众多支脉，地处东北部的新桥乡为全县地势最高的地区，全县共有大小山峰9962个，其中位于西南部大布乡与建宁界处的白石顶，海拔1858米，为华东内陆第二高峰。

### 2.1.3气候、气象特征

泰宁气候属于中亚热带季风型山地气候。夏季受海洋性气候影响，盛行东南风，冬季受西北冷空气侵袭，又具有大陆性气候特征。夏季无酷热。冬季无严寒。四季温和湿润，光照充足。雨量充沛，年平均气温为17℃。无霜期300天左右。年平均降雨天数为130~175天，年平均降雨量1775毫米，年降雨总量为27.06亿立方米。一年中三至六月为雨季。五、六两个月降雨强度大，雨量集中。相对湿度为84%；平均日照时数为1738.7小时。这种得天独厚的气候。使风景区可游时间长达300天以上。

### 2.1.4水文特征

泰宁县的金溪属富屯溪水系上游，其流域包括濉溪、杉溪、铺溪3条支流，汇集于泰宁。除泰宁全境汇水外，另有建宁全部，明溪西部以及邵武、宁化、将乐部分地区诸多溪流之水也都流入泰宁。泰宁境内水资源丰富，主要水系常年流水，一般枯水期水流较小，丰水期洪水暴涨，年总流量共约46亿m3。金湖库容8.7亿m3。泰宁地下水总储存量，年平均为3.09亿t，地下水径流量552.40t/d，水质良好。

流经泰宁城区的主要河流杉溪，是闽江流域富屯溪水系金溪上游的一大支流，由泰宁城区东北面的朱溪、北溪、黄溪汇集而成，朱溪、北溪、黄溪汇合后即为杉溪，横贯城区，并在城区右纳城步溪，蜿蜒由西南出城，经百竹园节制闸，在下游的梅口与建宁的濉溪汇合，为金溪，注入池潭水库。杉溪至梅口处流域面积1159k㎡.

朱溪为杉溪主要支流，发源于相邻邵武市禾坪乡的广坪，流经邵武市的禾坪、肖家坊，入泰宁境内，再经龙湖、朱口，从泰宁县城东北进入城区。干流总流域面积759km2，河长56.7km，平均坡降42‰，平均河床宽度在15～30m之间，粗糙率0.013~0.035，出径断面多年平均流量为21.9m3/s。

项目位置

图2.1-1泰宁县水系图

### 2.1.5土壤、植被

泰宁县总土地面积为1539.38km2，耕地16.64万亩，占7.21%；林业用地187.36万亩，占81.14%；水域8.52万亩，占2.59%；裸露石山7.46万亩，占3.23%；住宅、公路及其它用地13.26万亩，占5.44%。以农业人口计算，人均占有总土地20 亩，其中耕地1.46亩，林地17亩，水域0.74亩。泰宁地表地质结构由岩浆岩、变质岩和陆相沉积岩三大岩类组成。岩浆岩多分布于县的西北与西南部，变质岩遍布东北、东南部、沉积岩多形成带状分布，所形成的各类土壤计有红壤、红黄壤、黄棕壤、紫色土、草甸土、水稻土等6个土类、14个亚类、54个土属。

泰宁县植物种类非常丰富。据调查，已命名的种子植物有154科、537属，1044种。种子植物的科、属、种中，被子植物有146科、554属、1022种，为全国被子植物科数的50.17%，属数的20.06%，种数的4.21%；裸子植物有8科、19属、22种，为全国裸子植物科数的72.73%，属数的55.88%，种数的11.58%。泰宁苔鲜植物也很丰富，蕨类植物有33科、56属、113种、占全国科数的62.36%，属数的27.45%，种数的4.35%。

泰宁县植被类型属于中亚热带常绿阔叶林南部亚热带的浙南、闽中山丘栲类细柄蕈树林区。根据福建省植被区划，以建宁县的县林场经泰宁县大田至顺昌县的宝山为界，把泰宁境内植被划分为南北两区，在界南的梅口、下渠、大布、龙安及杉城和大田的大部分，属南岭东部山地常绿槠类阔叶林区，典型的植被类型的建群种以甜槠、闽粤栲等占优势，有成片马尾松，但杉木林少；在界线以北的朱口、龙湖、上青、新桥及杉城和大田的一部分，属闽赣山地丘陵常绿槠类，半常绿栋类阔叶林区，典型植被的建群种以苦槠，青冈栎等占优势，针叶林以马尾松、杉木林为主。

## 2.2社会经济概况

泰宁全县总面积 1540 平方千米，辖 2 镇 7 乡 118 个村(居)委会，总人口 12.8 万人，其中农业人口占 83%。县城至邵武火车站 76 千米，至武夷山机场 148 千米。公路以京福高速和省道 309、204 线为主干。泰宁金湖为国家级风景名胜区，以浩瀚幽深的湖泊、千姿百态的丹霞地貌闻名于世。城区尚书第为完整的明代建筑，属国家重点文物保护单位。

泰宁县2018年上半年全县实现地区生产总值41.21亿元，按可比价格计算（下同），同比增长7.9%，增幅比全市平均水平高0.5个百分点，居全市第6位。其中，第一产业增加值3.22亿元，增长4.1%；第二产业增加值20.46亿元，增长7.4%；第三产业增加值17.53亿元，增长9.6%。一二三产业对地区生产总值贡献率分别为6.1%、45%和48.8%，分别拉动GDP增长0.5、3.6和3.9个百分点。三次产业结构比重为7.8:49.6:42.6。全县农林牧渔业总产值完成5.79亿元，同比增长4.06%，增幅比全市平均水平高0.06个百分点，居全市第5位。其中：农业产值完成24032万元，同比增长5.9%；林业产值完成11816万元，同比增长3%；牧业产值完成6707万元，同比下降1.4%；渔业产值完成10495万元，同比增长3.6%。全县规模以上工业实现增加值同比增长7.9%，增幅比全市平均水平低0.6个百分点，居全市第11位；与一季度相比，增速提高了4个百分点。

# 三、环境功能区划及环境现状评价

## 3.1环境功能区划

### 3.1.1水环境

本项目位于福建省三明市泰宁县泰宁县杉城镇王石工业园区（王石村王石坑44号）内，项目周边水域为朱溪，位于项目西侧925m，根据《福建省人民政府关于福建省水功能区划的批复》（闽政文[2013]504号），该河段主要功能为景观、工业、农业用水，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，具体指标见表3.1-1。

表3.1-1  地表水环境质量标准（摘录）  单位：mg/l（pH值除外）

| PH | 溶解氧 | COD | 高锰酸盐指数 | BOD5 | 氨氮 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~9 | ≥5 | ≤20 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类 |

### 3.1.2大气环境

本项目位于福建省三明市泰宁县泰宁县杉城镇王石工业园区（王石村王石坑44号）内，本项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。具体见表3.1-2。

表3.1-2  环境空气质量评价标准  单位：μg/m³

| 指标 | 取值时间 | 浓度限值 | 评价标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| 非甲烷总烃 | 小时均值 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司) |

### 3.1.3声环境

本项目位于工业园区内，项目所处区域环境噪声功能区划类别为3类功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体见表3.1-3。

表3.1-3 声环境质量标准  单位：dB(A)

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 疗养区、高级别墅区、高级宾馆区 | 50 | 40 |
| 1 | 居住、文教机关 | 55 | 45 |
| 2 | 居住、商业、工业混杂区 | 60 | 50 |
| 3 | 工业区 | 65 | 55 |
| 4a | 道路交通干线两侧 | 70 | 55 |

## 3.2污染物排放标准

### 3.2.1水环境

项目废水主要为生活废水以及煅烧窑与空气压缩机的冷却水。

生活污水经三级化粪池处理后，作为周边林地的灌溉用水，污水排放执行《农田灌溉水质标准》（旱作）GB5084-2021标准，详见表3.2-1。

项目冷却水实现循环利用，不外排。

表3.2-1  《农田灌溉水质标准》（旱作）GB5084-2021

| 标准 | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | 粪大肠菌群数（个 /100mL） | 蛔虫卵 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《农田灌溉水质标准》旱作 | 200 | 100 | 100 | — | — | 4000 | 2 |

### 3.2.2大气环境

本项目生产过程中产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）与粉尘。

挥发性有机物（以非甲烷总烃计）废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782—2018)表1中其它行业排气筒挥发性有机物排放限值，非甲烷总烃企业边界监控点浓度限值执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782—2018)表4中企业边界监控点浓度限值（见表3.2-2），非甲烷总烃厂区内监控点浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019)附录A的A.1中表A.1厂区内监控点浓度限值（见表3.2-3）。

项目运营期粉尘大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，详见表3.2-4。

表3.2-2  《工业企业挥发性有机物排放标准》（mg/m3）

| 标准名称 | 项目 | 最高浓度限值 | 排气筒高度 | 最高允许排放速率 | 企业边界监控点浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782—2018) | 非甲烷总烃 | 100mg/m3 | 15m | 1.8kg/h | 2.0mg/m3 |

表3.2-3  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（mg/m3）

| 污染项目 | 排放限值 | 特别排放值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表3.2-4  《大气污染物综合排放标准》（mg/m3）

| 序号 | 污染物 | 无组织排放浓度监控限值 |  |  | 标准号及名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 |  | 浓度 |  |
| 1 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

### 3.2.3声环境

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3.2-5。

表3.2-5  工业企业厂界环境噪声排放限值           单位：dB(A)

| 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

### 3.2.4固体废物

一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行，相关修改内容参考执行《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）。

### 3.2.5地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 的分类本项目属于《地下水环境影响评价项目类别》中“石墨及其他非金属矿物制品制造——报告表”，定为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。

### 3.2.6土壤环境

（1）建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录 A 的分类本项目属于《土壤环境影响评价项目类别》中“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品——其他”，定为Ⅲ类建设项目。

（2）评价等级

项目属于属于污染影响型建设项目。因此，本项目土壤评价等级分别根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的污染影响型进行判定，具体如下：

项目污染影响型敏感程度分级表 3.2-6，污染影响型评价工作等级划分表见表3.2-7。

- 表3.2-6 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判断依据 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 | 项目用地及周边均为林地，土壤环境敏感程度为“不敏感” |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

项目所在地及周边均为林地，对照表 3.2-6，项目土壤环境敏感程度为不敏感；本项目占地规模为约10亩（即0.0667hm2），占地规模属于小型（≤5hm2）。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染影响型建设项目土壤环境影响评价工作等级划分详见表3.2-7。

- 表3.2-7   污染影响型评价工作等级划分表

| 环境影响评价项目类别 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目占地规模 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，对照表 3.2-6、 表3.2-7， 本项目土壤环境属于不敏感环境，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录 A 的分类，本项目属于Ⅲ类建设项目，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

## 3.3环境质量现状

### 3.3.1水环境质量现状

根据三明市生态环境局公布的《2019年9月份三明市环境质量简报》中的数据，沙溪、金溪、尤溪 18 个国、省控断面水质达标率为 94.4%，本项目周边为朱溪，属于金溪支流，金溪流域符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。

图3.3-1《2019年9月份三明市环境质量简报》

### 3.3.2大气环境质量现状

根据福建省生态环境厅公布的《2019 年 9 月福建省城市环境空气质量通报》附表 2中的数据，泰宁县环境空气质量综合指数为 1.94，达标天数比例为 100%首要污染物为臭氧。本项目位于泰宁县杉城镇，项目所在区域环境空气质量现状良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

图3.3-2《2019年9月份三明市环境质量简报》

### 3.3.3声环境质量现状

本项目所在区域声环境功能区划为3类环境功能适用区。经现场踏勘，项目场界周边为其他工业厂房以及林区，项目近距离范围内无居民点分布。本评价委托福建省格瑞恩检测科技有限公司于2021年05月6日在项目所在地共设4个监测点，使用经校准的全自动声级计进行噪声测量。监测报告见附件6，监测点位详见附图5，测出噪声数据如下表3.3-1：

表3.3-1  场界噪声监测结果（Leq）            单位：dB（A）

| 监测点位置 | 昼间监测结果 | 昼间标准值 | 夜间监测结果 | 夜间标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目北场界1# | 61.5 | 65 | 51.9 | 55 |
| 项目西场界1# | 60.8 |  | 49.8 |  |
| 项目南场界1# | 61.1 |  | 50.2 |  |
| 项目东场界1# | 61.4 |  | 50.7 |  |

从表3.3-2可以看出，项目厂界各监测点位的环境噪声现状均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求，说明厂址及周边的声环境现状质量良好。

## 3.4主要环境问题

根据本项目工程和周围的环境特征，本项目产生的主要环境问题如下：

项目废水、废气对环境的影响；项目设备噪声对环境的影响；项目固体废弃物对环境的影响。

## 3.5主要环境保护目标

该项目主要环境保护目标如下：

地表水：评价区所在水环境朱溪地表水质量达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

环境空气：评价区内环境空气质量达到GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准。

声环境：评价区周围声环境质量达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。

项目主要环境敏感保护目标详见表3.5-1。

表3.5-1  主要环境敏感保护目标列表

| 环境要素 | 保护目标 | 最近距离 | 方位 | 环境描述/规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 王石村 | 918m | 东南侧 | 约797人 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及2018年修改单 |
|  | 埂头塅 | 887m | 南侧 | 约170人 |  |
| 水环境 | （泰宁溪）朱溪 | 925m | 西侧 | 景观、工业、农 业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求 |
| 声环境 | 项目周边200m范围内无声环境敏感目标 |  |  |  |  |

# 工程分析

## 4.1现有项目概况

- 现有项目于2006年委托福建省三明市环境保护科学研究所编制完成《年产1万吨非金属矿及1万吨无卤阻燃聚烯烃项目环境影响报告表》，该项目于2006年10月通过三明市泰宁县生态环境局（原泰宁县环保局）审批，于2007年11月委托泰宁县环境监测站完成验收，批文号：泰环验〔2007〕29号，见附件。

## 4.2迁建项目建设内容

### 4.2.1项目基本情况

项目名称：泰宁陶金峰非金属矿深加工项目；

建设单位：泰宁县陶金峰新材料有限公司；

建设地点：福建省三明市泰宁县杉城镇王石工业园区（王石村王石坑44号）；

建设性质：新建（迁建）；

总投资：5600万元；

工程规模：年加工3600吨非金属矿以及年产1000吨环保型低烟无卤阻燃聚烯烃；

生产定员及工作制度：劳动定员26人（均不在厂内食宿），年工作300天，每天工作时间为8小时。

### 4.2.2主要原辅材料消耗及能源消耗

项目原辅材料及能源消耗情况详见表4.2-1：

表4.2-1  项目原辅材料及能源消耗情况一览表

| 主要产品产量、原辅材料用量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品名称 | 主要产品产量（规模） | 主要原辅材料名称 |  | 主要原辅材料现状用量 | 主要原辅材料新增用量 |  | 主要原辅材料预计总用量 |
| 超微改性高岭土 | 3600吨/年 | 水洗高岭土 |  | 3600吨/年 | / |  | 3600吨/年 |
|  |  | 改性偶联剂 |  | 50吨/年 |  |  | 50吨/年 |
| 环保型低烟无卤阻燃聚烯烃 | 1000吨/年 | 氢氧化铝 |  | 830吨/年 | / |  | 830吨/年 |
|  |  | 氢氧化镁 |  | 220吨/年 |  |  | 220吨/年 |
|  |  | 硅烷偶联剂 |  | 70吨/年 |  |  | 70吨/年 |
|  |  | EVA |  | 400吨/年 |  |  | 400吨/年 |
|  |  | 填料 |  | 600吨/年 |  |  | 600吨/年 |
|  |  | 抗氧剂 |  | 5吨/年 |  |  | 5吨/年 |
|  |  | 润滑剂 |  | 10吨/年 |  |  | 10吨/年 |
|  |  | 硅系列 |  | 5吨/年 |  |  | 5吨/年 |
|  |  | 色母 |  | 5吨/年 |  |  | 5吨/年 |
|  |  | 相容剂 |  | 34吨/年 |  |  | 34吨/年 |
| 主要能源及资源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 现状用量 |  | 新增用量 |  |  | 预计总用量 |  |
| 水（t/a） |  |  | 3390 |  |  | 3390 |  |
| 电（万kw·h/a） |  |  | 16 |  |  | 16 |  |

高岭土：高岭土是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。主要用于造纸、陶瓷和耐火材料，其次用于涂料、橡胶填料、搪瓷釉料和白水泥原料，少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、医药、纺织、石油、化工、建材、国防等工业部门。

EVA:主要成分为乙烯-醋酸乙烯共聚物，熔点 99℃，沸点170.6℃，热分解温度在 230~250℃。稳定性：具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性。耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

色母：全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。

相容剂：大分子偶联剂，也叫相容剂、增容剂，是指借助于分子间的键合力，促使不相容的两种聚合物结合在一体，进而得到稳定的共混物的助剂。主要用于无卤阻燃、填充、玻纤增强、增韧，金属粘结、合金相容等，能大大提高复合材料的相容性和填料的分散性，从而提高复合材料机械强度。

### 4.2.3主要生产设备

项目主要生产设备见表4.2-2：

表4.2-2  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子切割机 | KLG-100 | 1台 |
| 2 | 电加热煅烧窑 | RHZ-200-500 | 1台 |
| 3 | 螺杆式空气压缩机 | GA-50HP | 2台 |
| 4 | 流化床气流磨 | FJM-630 | 1台 |
| 5 | 无油润滑空气压缩机 | LW-15/12 | 1台 |
| 6 | 复合捏合改性机 | / | 2台 |
| 7 | 电力变压器 | S11-630/10 | 1台 |
| 8 | 双阶混炼挤出机组 | KY75/180 | 1台 |
| 9 | 双阶混炼挤出机组 | SDJ72/180 | 1台 |

## 4.3主要建设方案

本项目组成及建设内容见详见表4.3-1：

表4.3-1  项目组成情况一览表

| 项目组成 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 主要设有湿矿晒场、粉碎车间、煅烧车间、超微车间、改性车间、聚烯烃生产车间 | 依托现有 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 用作办公区 | 依托现有 |
|  | 原料仓库 | 堆放原料 | 依托现有 |
|  | 成品仓库 | 堆放成品 | 依托现有 |
|  | 供水 | 项目用水来自深水井 | 依托现有 |
|  | 供电 | 由供电网供给 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水处理 | 员工生活污水经三级化粪池处理后作为厂区周边林地灌溉用水；生产冷却水循环利用不外排 | 依托现有 |
|  | 废气处理 | 粉尘：采用布袋除尘器收集处理 非甲烷总烃：集气罩收集后经活性炭光氧一体机处理后由不低于15m高的排气筒排放 | 拟建 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾收集后及时送至垃圾填埋场处置；除尘器收集的粉尘全部回收利用 | 拟建 |
|  | 噪声控制 | 隔声减振措施，加强设备维护 | 拟建 |

## 4.4工艺流程及产污环节

### 4.4.1生产工艺

项目生产工艺详见下图：

（1）超微改性高岭土

粉碎

煅烧

水洗高岭土

超微

改性

晾晒

产品

粉尘

粉尘、噪音

粉尘、噪音

粉尘、噪音

粉尘、噪音

图4.4-1  超微改性高岭土生产工艺流程及产污环节图

工艺简述：本生产工艺较简单，首先将外购的水洗高岭土进行晾晒，后将其进行粉碎。粉碎后用电加热煅烧窑进行煅烧，煅烧后将其研磨，使之粒径更小，最后采用干法改性工艺进行改性得到成品。

（2）环保型低烟无卤阻燃聚烯烃

原料

混炼

造粒

称量

产品

粉尘

噪音、废气

噪音

图4.4-2  环保型低烟无卤阻燃聚烯烃生产工艺流程及产污环节图

工艺简述：将原料按照配方进行称量，随后按照工艺配方顺序依次将物料投入混炼挤出机组，进行混炼随后挤出，最后进入造粒机切成颗粒状物料，进行包装得到产品。

### 4.4.2产污环节

- 表4.4-1项目产污情况一览表

| 类别 |  | 产污环节 | 污染物 | 处置措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 员工生活 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 三级化粪池处理后用作厂区周边林地灌溉，不外排。 |
| 废气 | 废气 | 晾晒、粉碎等过程产生粉尘；混炼过程产生有机废气 | 粉尘以及挥发性有机物（以非甲烷总烃表征） | 粉尘经布袋除尘器收集处理； 集气罩收集+活性炭光氧一体机处理+15m高的排气筒排放 |
| 噪声 |  | 机械设备运行 | 噪声 | 低噪声设备，减振、隔声 |
| 固废 | 一般固废 | 原料包装 | 主要为布袋除尘器回收的粉尘以及包装袋。 | 经分类收集后一般固废间暂存，外售物资回收公司回收利用 |
|  | 生活垃圾 | 日常生活 | 生活垃圾 | 拟设垃圾收集桶，生活垃圾分类收集后环卫部门及时清运 |
|  | 危废废物 | 废气治理设施 | 废活性炭 | 危废间暂存，委托有资质单位处置 |

### 4.4.3水平衡

项目用水主要为生活用水与生产用水。

生产用水：主要用于煅烧窑与空气压缩机的冷却水。

生活用水：项目员工26人，均不在厂区食宿，用水量以50L/d计，则项目生活用水量合计为1.3t/d（390t/a），污水量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量为1.04t/d（312t/a）。生活污水经三级化粪池处理后用作厂区周边林地灌溉。

生活用水

生活用水

三级化粪池水

灌溉周边林地

1.3

1.04

1.04

0.26

- 图4.3-3水平衡图单位：t/d

## 4.5污染源分析

### 4.5.1施工期

项目租赁现有已建成厂房，施工期只进行设备安装、室内装修等，同时配套的相应的环保治理措施，且施工面积较小，施工期间的污染源主要有施工器械设备的噪声、装修废气、装修固废及施工人员生活垃圾等。

### 4.5.2运营期

- 4.5.2.1废水

项目废水主要为生活废水以及煅烧窑与空气压缩机的冷却水。

项目冷却水循环利用不外排。

项目员工26人，均不在厂区食宿，用水量以50L/d计，则项目生活用水量合计为1.3t/d（390t/a），污水量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量为1.04t/d（312t/a），生活污水水质如下：COD：400mg/L、BOD5：220mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：35mg/L。项目运营期产生的生活污水经3级化粪池处理后用作厂区周边林地灌溉。污水排放执行《农田灌溉水质标准》（旱作）GB5084-2021标准。项目水污染物的排放情况见。

- 表4.5-1生活污水产排情况一览表

| 项目 | 指标 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水产生量312t/a | 产生浓度(mg/L) | 400 | 220 | 200 | 35 |
|  | 产生量(t/a) | 0.1248 | 0.0686 | 0.0624 | 0.0109 |
| 处理情况 | 化粪池处理效率 | 60% | 60% | 60% | 3% |
| 生活污水排放量312t/a | 排放浓度(mg/L) | 160 | 88 | 80 | 34 |
|  | 排放量(t/a) | 0.0499 | 0.0274 | 0.0250 | 0.0106 |
| 《农田灌溉水质标准》旱作标准 |  | ≤200 | ≤100 | ≤100 | - |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | - |

- 4.5.2.2废气

（1）粉尘

项目晾晒、粉碎、煅烧、超微、改性，称量过程产生粉尘。根据建设单位提供资料以及类比同类型企业，产尘系数为0.05%。年使用各种粉料约4829吨，则项目产生的粉尘量约2.4145t/a。

本项目通过设备配套集气系统收集后引入布袋除尘器收集处理，粉尘收集效率按85%计，布袋除尘器处理效率按95%计。

（2）有机废气

项目混炼过程产生有机废气。根据建设单位提供资料以及类比同类型企业，有机废气的产生量为原料量的0.1%。项目年使用可挥发聚合原料量约为1119吨，则项目有机废气（按非甲烷总烃计）产生量合计为1.119t/a。为减少非甲烷总烃对大气环境的影响，建设单位拟设置集气罩对废气进行收集（设计集气效率按80%计），总风量≥10000m3/h，废气经集气罩收集通过管道送入活性炭光氧一体机处理后由不低于15m高的排气筒排放。

- 表4.5-2项目废气排放情况一览表

| 污染物 | 总量（t/a） | 分类 | 所占比例 | 产生量（t/a） | 收集措施 | 收集效率（%） | 治理措施 | 处理效率 | 排气量 （m3/h） | 排放量 （t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘（颗粒物） | 2.4145 | 有处理 | 85% | 2.0523 | 集气罩 | 85 | 布袋除尘器 | 95% | — | 0.1026 | 0.04275 | — |
|  |  | 无处理 | 15% | 0.3622 | / | / | — | — | — | 0.3622 | 0.1509 | — |
| 非甲烷总烃 | 1.119 | 有处理 | 80% | 0.8952 | 集气罩 | 80 | 活性炭光氧一体机 | 90% | 10000 | 0.08952 | 0.0373 | 3.73 |
|  |  | 无处理 | 20% | 0.2238 | / | / | — | — | — | 0.2238 | 0.09325 | — |

- 4.5.2.3噪声

项目投产后，噪声主要来自生产车间的设备运转。根据类比，各噪声源的源强见。

- 表4.5-3噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 声级dB（A） | 噪声属性及性质 | 控制降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子切割机 | KLG-100 | 1台 | 70~75 | 点源 | 厂房隔声、基础减振 |
| 2 | 电加热煅烧窑 | RHZ-200-500 | 1台 | 70-75 | 点源 | 厂房隔声、基础减振 |
| 3 | 螺杆式空气压缩机 | GA-50HP | 2台 | 85-90 | 点源 | 厂房隔声、基础减振 |
| 4 | 流化床气流磨 | FJM-630 | 1台 | 85-90 | 点源 | 厂房隔声、基础减振 |
| 5 | 无油润滑空气压缩机 | LW-15/12 | 1台 | 85-90 | 点源 | 厂房隔声、基础减振 |
| 6 | 复合捏合改性机 | / | 2台 | 85-90 | 点源 | 厂房隔声、基础减振 |
| 7 | 电力变压器 | S11-630/10 | 1台 | 85-90 | 点源 | 厂房隔声、基础减振 |
| 8 | 双阶混炼挤出机组 | KY75/180 | 1台 | 85-90 | 点源 | 厂房隔声、基础减振 |
| 9 | 双阶混炼挤出机组 | SDJ72/180 | 1台 | 85-90 | 点源 | 厂房隔声、基础减振 |

- 4.5.2.4固体废物

（1）固体废物判定

本项目生产过程中产生布袋除尘器回收的粉尘、废活性炭和生活垃圾等废物，根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)和《国家危险废物名录(2021年版)》，项目生产过程中各废物是否属于固体废物，是否属于危险废物判定结果见。

- 表4.5-4本项目固体废物分析判定结果

| 序号 | 废物名称 | 产生环节 | 形态 | 主要成分 | 是否属于固体废物 | 是否属于危险废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋除尘器回收的粉尘 | 晾晒、粉碎、煅烧、超微等生产过程 | 固态 | 颗粒物 | 是 | 否 |
| 2 | 废包装袋 | 生产过程 | 固态 | 废弃包装物 | 是 | 否 |
| 2 | 生活垃圾 | 员工日常生活 | 固态 | 果皮、纸屑等 | 是 | 否 |
| 3 | 废活性炭 | 废气治理 | 固态 | 吸附有机废气的废活性炭 | 是 | 是 |

（2）固体废物产生情况

①一般固废

布袋除尘器回收的粉尘年产生量为1.950t/a。

项目原料外购回来时采用包装袋或包装桶，根据原料表分析，项目所用原料均不属于危险化学品，无毒，常温下性质稳定不挥发，故生产过程中的废包装可作一般固废处置。根据建设单位提供资料，项目产生的废包装约为10t/a，由建设单位统一收集后外售。

②生活垃圾：本项目职工26人（均不住厂），工作300天。不住厂职工生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约为13kg/d（3.9t/a），委托环卫部门进行清运处理。

③危险废物

废活性炭：根据同类型企业的生产经验，活性炭用量按0.43～0.61kg有机废气/1kg活性炭计算，项目预计处理的非甲烷总烃约为0.81t/a，则活性炭吸附量为1.8837t/a，则饱和废活性炭更换量约为1.9t/a，拟采用编织袋收集暂存于车间内设置的危废间，委托有资质单位定期处置。

- 表4.5-5危险废物特性表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 活性炭光氧一体机 | 固态 | C、有机物 | 有机溶剂 | T | 袋装，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |

（3）废物产生及处置情况

综上分析，项目固废污染物产生源强详见。

- 表4.5-6废物产生及处置一览表

| 序号 | 污染物名称 | 废弃物 定性 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 处理、处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 布袋除尘器回收的粉尘 | 一般固废 | 1.950t/a | 1.950t/a | 0 | 一般工业固废间暂存， 由建设单位回收用于生产 |
| S2 | 废包装 |  | 10t/a | 10t/a | 0 | 一般工业固废间暂存， 外售综合利用 |
| S3 | 生活垃圾 |  | 3.9t/a | 3.9t/a | 0 | 环卫部门清运 |
| S4 | 废活性炭 | 危险 废物 | 1.9t/a | 1.9t/a | 0 | 危废间暂存，委托有 资质单位处置 |

- 4.5.2.5污染物产排况汇总表

项目污染物排放汇总见。

- 表4.5-7项目运营期污染物排放一览表

| 内容 类型 | 污染源 |  | 污染物 | 产生量 | 排放量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 单位 |  |  | t/a | t/a | —— |
|  | 工艺废气G1 | 有处理 | 粉尘（颗粒物） | 2.0523 | 0.1026 | 布袋除尘器收集治理 |
|  |  | 无处理 | 粉尘（颗粒物） | 0.3622 | 0.3622 | —— |
|  | 工艺废气G2 | 有处理 | NMHC | 0.8952 | 0.08952 | 集气罩收集+活性炭光氧一体机处理后通过不低于15m排气筒排放 |
|  |  | 无处理 | NMHC | 0.2238 | 0.2238 | —— |
| 废水 | 单位 |  |  | t/a | t/a | 处理方式 |
|  | 生活污水 |  | 水量 | 312 | 312 | 经化粪池处理后用于厂区周边林地灌溉 |
|  |  |  | COD | 0.1248 | 0.0499 |  |
|  |  |  | BOD5 | 0.0686 | 0.0274 |  |
|  |  |  | SS | 0.0624 | 0.0250 |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.0109 | 0.0106 |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 |  | 废包装 | 10 t/a | 0 | 一般工业固废间暂存， 外售综合利用 |
|  |  |  | 布袋除尘器回收的粉尘 | 1.950/a | 0 | 一般工业固废间暂存， 由建设单位回收用于生产 |
|  | 危险废物 |  | 废活性炭 | 1.9t/a | 0 | 危废间暂存，委托有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 3.9t/a | 0 | 环卫部门处置 |
| 噪声 | 生产设备 |  | 噪声 | 70~90dB（A） | 厂界3类标准 | —— |

## 4.6产业政策合理性分析

项目为C3099其他非金属矿物制品制造项目，对照国家发改委《《产业结构调整指导目录(2019年本)》有关条款的决定（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）可知，本项目不属于限制及淘汰类，且项目已在福建省泰宁县发展和改革局备案（闽发改备（2020）G070155号），因此，项目符合国家产业政策要求。

## 4.7清洁生产分析

清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以技术、管理为手段，将污染物消除或削减在生产过程中。将生产与污染治理有机的结合起来，去的资源与能源配置利用的最高效益和环境成本的最小化，消除和减少工业生产对人类健康与生态环境的影响，使污染物的产生量和排放量最小化，达到防治工业污染，提高经济效益和双重目的的综合措施，是工业污染当值的有效途径。

清洁生产主要从加强管理入手，使能源、原料的消耗量最小化，做到节能、降耗、减污和增效的清洁生产效果。本项目清洁生产主要体现在以下几方面：

①原辅材料、产品分析

该项目使用的原辅料为外购的水洗高岭土等，主要产品为超微改性高岭土以及环保型低烟无卤阻燃聚烯烃，原辅材料及产品均为无毒无害。

②生产工艺及设备先进性

本项目选用的工艺及设备均不属于国家淘汰、落后工艺和设备，选用的设备为国内先进的工艺及设备，从生产工艺和设备要求指标考虑，本项目处于国内清洁生产国内先进水平。

③资源与能源利用分析

项目生产过程物料损失少，资源利用率高；项目生产过程中主要生产设备采用电能。电能为清洁能源，使用过程中无污染产生，同时能够根据自身生产需要，自我调节用电量，避免能源在使用过程中的浪费，且单位产品能耗相对较低，对节约能源和改善大气环境质量效果明显，符合清洁生产对能源的要求

④污染物产生量和污染控制措施可行性

项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地灌溉，生产冷却水循环使用；项目废气经活性炭光氧一体机处理后可达标排放；噪声经减震隔声后可达标排放；生活垃圾收集后运送至垃圾填埋场填埋，粉尘收集后回收利用，固废均可得到妥善处置。各污染物经处理后均可实现达标排放，对环境影响较小，符合清洁生产要求。

⑤管理水平和员工素质

项目从业人员择优选用从事多年的类似行业生产、经验丰富人员，职工素质较好，同时，还必须加强对全体员工的宣传和培训，以提高员工的环境意识和工作能力，使之能胜任他们所担负的工作，提高清洁生产水平，减少环境风险。项目符合环保法律、法规，污染物实现达标排放，符合清洁生产要求。

综上分析，本项目在正常的生产过程中，从该项目的生产工艺和装备水平，产品指标和能源与资源利用指标即单位产品耗水量、耗电量、物耗居国内先进水平；污染物产生指标、废物综合利用指标和环境管理水平来观察，均居国内同行先进水平。项目的清洁生产水平符合清洁生产要求。

## 4.8选址可行性分析

### 4.8.1与周边环境相容性分析

本项目位于福建省泰宁县杉城镇王石工业园（王石村王石坑44号），项目南侧为其他工业厂房，其余侧均为林地，最近居民距项目887米，本项目产生的“三废”污染物通过配套环保治理措施，污染物的排放对环境的影响可降至最低程度，不会改变项目所在区域的环境功能，项目与周边环境相容性较好。

### 4.8.2与周边环境功能区划的适应性分析

本项目位于泰宁县杉城镇王石工业园（王石村王石坑44号），项目所在区域主要河流为朱溪，位于项目西侧925m，根据《福建省人民政府关于福建省水功能区划的批复》（闽政文[2013]504号），该河段主要功能为景观、工业、农业用水，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求；项目评价区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单中的二级标准，本项目所在地声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。

根据本次评价现状调查可知：

①根据引用的监测数据可知，项目所在区域的朱溪水质均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，该区域水环境现状良好，能够满足水环境功能区划要求。

②根据环境质量公报可知，项目所在区域空气环境质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，说明评价区内的环境空气质量良好，具有一定的环境容量。

③声环境质量：项目各场界的声环境质量现状均符合GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求，监测结果表明，项目周边的声环境现状质量良好。

本项目产生的废水、废气、噪声经处理后均可达标排放，对项目周边环境影响很小。生活垃圾交由环卫部门处置，收集的粉尘收集后重新利用。

综上所述，建设单位只要严格执行环保法律法规，保证本项目废水、废气、噪声、固废等达标排放，本项目的选址从环境功能规划适应性角度分析是合理的。

## 4.9总平面布置合理性分析

本项目位于福建省三明市泰宁县杉城镇王石工业园（王石村王石坑44号），项目生产车间的功能分区明确。从整个平面布局而言，项目厂区平面布置考虑了当地气候条件、节能等因素，功能分区合理，厂区整齐美观，总图布置合理。本项目的建设会给当地带来一定的不利环境影响，但建设项目落实有效的污染治理设施，并做好绿化工作，清洁生产，加强环境管理，杜绝事故排放，则项目的建设在环保方面是可行的。

## 4.10“三线一单”控制要求符合性分析

### 4.10.1与生态红线相符合性分析

项目位于杉城镇王石工业园（王石村王石坑44号），选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内，项目选址不属于具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的红线，与基本红线和行业条件的有关规定没有冲突，项目选址符合生态保护红线要求。

### 4.10.2与环境质量底线相符合性分析

根据监测数据及泰宁县环境状况公报可知，项目区域水环境现状良好，能够满足水环境功能区划要求，空气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求。环境噪声现状符合GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求。经环保措施治理后本项目的建设对周边环境影响较小，不会突破当地环境质量底线。

### 4.10.3与资源利用上线的对照分析

本项目建设过程中所利用的资源主要为水及电，电为清洁能源，项目所在地水资源丰富，符合资源利用上线要求。

### 4.10.4与环境准入负面清单的对照分析

本项目主要从事非金属矿物制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目生产的产品、规模、生产设备、生产工艺等均不属于该目录中限制或淘汰之列；同时项目也不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列禁止或限制的工艺技术、装备的建设项目。项目已取得了泰宁县发展和改革局的备案（闽发改备[2020]G070155号）。

因此，本项目的建设符合国家产业政策。

# 五、施工期环境影响评价分析

本项目厂址项目位于杉城镇王石工业园（王石村王石坑44号），根据现场勘查，该厂房早已建设完毕，不存在施工期环境问题。主要为机械设备安装噪声，项目机械设备安装时间较短，随着施工期结束，影响随之结束，本评价不再进行评价。

# 六、运营期环境影响评价分析

## 6.1运营期水环境影响分析

本项目营运期废水主要为员工生活污水以及煅烧窑，空气压缩机等的冷却水。

生活污水的污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，污染物成分简单，生活污水经三级化粪池处理后用于周边林地灌溉；冷却水循环利用不外排。故营运期对地表水环境影响较小。

## 6.2运营期大气环境影响分析

### 6.2.1影响评价

根据《环境影响评价导则--大气环境》（HJ2.2-2018），本评价大气环境影响采用估算模式AERSCREEN对项目排放废气进行估算。

- 表6.2-1评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（µg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 小时均值 | 450 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，以日均值150的3倍计算 |
| 非甲烷总烃 | 小时均值 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司) |

估算模型参数详见，废气污染物排放源强参数详见，估算结果见。

- 表6.2-2估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -6.5 |
| 土地利用类型 |  | 建设用地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是☑否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是☑否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

- 表6.2-3项目废气污染物排放源强及有关参数

| 一、点源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 排气筒底部 海拔高度/m | 排气筒 高度/m | 排气筒出 口内径/m | 集气罩风量（m3/h） | 集气罩捕集效率 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 污染物排放 速率/（kg/h） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |
| 1 | 1#排气筒 | / | 15 | 0.6 | 10000 | 80% | 8*300 | 正常 | 0.0373 |  |
| 二、面源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 面源海拔 高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 与正北方向 的夹角/° | 面源有效 排放高度/m | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 排放速率/（kg/h） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 |
| 2 | 车间无组织 | / | 103 | 35 | / | 5 | 8*300 | 正常 | 0.09325 | 0.1509 |

- 表6.2-4大气污染物有组织排放估算模式计算结果表

| 污染源 |  | 污染物 | 正常排放 |  | 最大落 地浓度 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大落地 浓度(mg/m3) | 占标率（%） |  |
| 有组织 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 1.19E-03 | 0.06 | 175 |
| 车间无组织 |  | 颗粒物 | 3.44E-02 | 7.64 | 77 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.12E-02 | 0.98 |  |

根据估算模式估算结果可知，项目运营期间废气正常排放最大占标率为7.64%，根据《环境影响评价导则--大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价工作等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，其污染物排放量核算见表6.2-5、6.2-6、6.2-7。

- 表6.2-5大气污染物有组织排放量核算结果

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 非甲烷总烃 | 3.73 | 0.0373 | 0.08952 |
| 有组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.08952 |

- 表6.2-6大气污染物无组织排放量核算结果

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 核算排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准 | 企业边界浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 车间无组织 | 粉碎、超微等 | 颗粒物 | 规范操作，使设备处于良好正常工作状态，定期对布袋除尘器清灰处理等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.4648 |
|  |  | 混炼过程 | 非甲烷总烃 | 生产过程中关闭门窗；为出入口设置软帘等阻隔设施 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） | 2.0 | 0.2238 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.4648 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.2238 |  |

- 表6.2-7大气污染物排放量核算结果

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.4648 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.31332 |

### 6.2.2大气环境防护距离

本评价根据《环境影响评价导则—大气环境》推荐的计算模式，采用EIAProA-2018版大气环评软件中AERSCREEN进行估算。根据预测结果：项目厂界内外大气污染物短期贡献浓度均不超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。

## 6.3运营期噪声环境影响分析

根据工程分析，噪声主要来源于等离子切割机、空气压缩机、改性机等设备运转时产生的机械噪声，其噪声叠加值约为99.57dB（A)，生产设备噪声级见。

车间(厂房)各噪声源强叠加的综合噪声计算公式如下；

LA=10lg(i=1n100.1LA,i)

式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB(A)

Li——第i个噪声源的声级，dB(A)；

N——噪声源的个数。

本项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-2009)推荐的预测模式：取电源半自场传播模式：

(1)点声源衰减模式：Lq=Lo-20lgr-△L

式中：Lq——距点声源r米处的噪声级(dB）；

Lo——距点声源1米处的噪声级（dB）；

△L——车间墙体隔声量；

r—一距噪声源强的不同距离。

表 6.3-1车间隔声的插入损失值 等效声级Leq（dB（A））

| 条件 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| △L | 20 | 15 | 10 | 5 |

A：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；B：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭：C：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭；D：车间门、窗部分敞开。

项目建筑物等效于A类情况并采取降噪措施，△L值取20dB(A)，项目噪声预测值见表 6.3-2。 单位dB（A）

- 表6.3-2项目厂界噪声预测结果一览表

| 预测点 | 贡献值dB（A） | 执行标准dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北侧厂界10m | 59.57 | 65 | 达标 |
| 南侧厂界10m | 59.57 | 65 | 达标 |
| 西侧厂界10m | 59.57 | 65 | 达标 |
| 东侧厂界10m | 59.57 | 65 | 达标 |

本项目对高噪声设备采取有效的降噪措施后，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

因此，运营期产生的噪声对周边声环境产生影响较小。

## 6.4运营期固废环境影响分析

本项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾，废包装物、废活性炭以及布袋除尘器回收的粉尘等废物。

### 6.4.1一般工业固废

本项目产生废包装物、布袋除尘器回收的粉尘属于一般工业固废，一般工业固废产生量为11.950t/a，经妥善分类收集后暂存于一般工业固废暂存间内，外售综合利用。

项目拟在项目北侧设置10m2的一般工业固废暂存间，一般工业固废暂存间严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中临时贮存场所的要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。采取以上处理处置措施后，几乎不会对环境造成不良影响。

## 6.4.2危险废物

项目拟在项目北侧设置12m2的危险废物暂存间，贮存能力为10t，贮存周期半年，可满足本项目危险废物的贮存要求。

（1）危险废物储存场所环境影响分析

①污染影响途径分析

根据工程分析可知，项目危险废物主要为废活性炭，危险废物产生量为1.9t/a，危废产生量相对较少，但在从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间过程中以及贮存期间，仍存在散落、泄漏、挥发等情形。危废散落、泄漏若未能及时收集处置，则有可能进入雨水系统进而污染周边地表水，或下渗进入地下污染土壤和地下水；危废挥发则会导致周边大气环境受到一定影响。

②污染影响分析

本项目产生的危险废物具有可燃性和具有一定的毒性，若防护不当或任意排放，将会引起二次污染，对周围环境造成一定的影响，故对危险废物贮存过程中的防护是十分必要的。本评价要求企业在危险废物收集、贮存过程中要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，并制定严密的防护、防渗措施，避免发生事故，做好危险废物的全过程监督管理。在此基础上，本项目危险废物暂存间对环境影响不大。

（2）危险废物运输过程的环境影响分析

危险废物运输过程中一旦出现事故造成撒落或泄漏，将会对周围环境产生极大危害。本项目所产生的危险废物外委处置，危险废物厂外运输全部依托危废接收单位运输力量，企业不负责危废的厂外运输工作。危险废物运输过程中必须严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定。

（3）危险废物委托处置的环境影响分析

目前，企业尚未建设，未拟定委托处置单位，本项目产生的废活性炭属于危险废物（危废类别为HW49），分类收集后定期委托有资质的危废处置单位外运处置。

本评价要求建设单位严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，落实危险废物转移联单管理制度；根据本项目危险废物类别（代码）委托具有相应资质的危险废物经营企业，严禁将危险废物委托、转让、倒卖给无危险废物经营许可证的单位或个人处置、利用。

（4）危废影响小结

本项目危险废物的收集、暂存、处置均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》等有关规定执行，具备环境可行性。在采取相应的措施以后，本项目产生的危险废物不会对环境造成二次污染。

### 6.4.3生活垃圾

生活垃圾若处理不当将影响环境卫生，滋生老鼠、蚊、蝇等，影响人们的生活质量。本项目生活垃圾由当地环卫对集中收集统一处置，做到及时清运，不会对外环境造成二次污染。

### 6.4.4小结

建设单位应严格按照要求建设一般工业固废暂存场和危险废物暂存设施，只要建设单位认真落实环评提出的固体废物处置措施，保证固体废物得到有效处置，本项目产生的固体废物对环境的影响可得到有效的控制，可避免项目产生的固体废物对地下水环境和土壤环境造成二次污染。

## 6.5土壤环境影响分析

本项目主要从事C3099其他非金属矿物制品制造，经检验《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A表A.1，本项目属于Ⅲ类建设项目，经过分析可不开展土壤环境影响评价。

## 6.6地下水环境影响评价

本项目主要从事C3099其他非金属矿物制品制造，依据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）附录A规定，项目属IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。

## 6.7退役期环境影响

项目退役期的环境影响主要有以下两方面：

1、废旧设备未妥善处理造成的环境影响；

2、原材料未妥善处置造成的环境影响。

退役期环境影响的防治措施：

1、企业退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则，妥善处理设备：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关企业继续使用。

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予报废，设备可按废品出售给回收单位。

2、原材料的处理处置：

原材料不含有毒有害物质，可出售给同类企业作为原材料利用。

只要按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

# 七、环境风险影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

（1）风险调查及风险潜势初判

项目的原辅材料为水洗高岭土、EVA等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）和《危险化学品名录》（2015版），本项目原材料和产品均不属于其中所列的有毒、易燃、爆炸性危险化学品和突发环境事件风险物质，故本项目不存在危险物质。

因此，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。

（2）环境敏感目标及敏感程度分级

大气：本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，则敏感程度等级为E1；

地表水：本项目周边地表水为朱溪，水体主要功能为景观、工业、农业用水，为Ⅲ类水体，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中，环境敏感程度（E）的分级中分析可知，本项目属于水环境低度敏感区，E3。

地下水：本项目地下水不涉及附录D中表D.5所述地下水敏感区域，功能敏感性分区定为G3；项目所在地包气带防污性能为D2，故地下水环境敏感程度分级为E3。

（3）环境风险识别

本项目生产原辅材料、生产工艺、贮存、运输、“三废”处理过程中无涉及危险化学品，不存在易燃易爆物质。本项目无有毒有害原辅材料使用，生产过程中使用的能源为电能，因此，本项目发生风险的可能主要性为生产、贮存过程中因生产或管理疏忽、电气故障等引起的火灾等事故。

# 八、污染治理措施评述

## 8.1废水污染防治措施

项目废水主要为生活废水以及煅烧窑与空气压缩机的冷却水。

项目冷却水循环利用不外排；生活废水经园区内的三级化粪池处理后，可达到《农田灌溉水质标准》（旱作）GB5084-2021标准，用于厂区周边林地灌溉。

项目运营期废水排放对项目所在区域地表水环境影响较小。

## 8.2废气污染防治措施

（1）粉尘（颗粒物）

本项目生产过程产生的粉尘通过设备配套集气系统收集后引入布袋除尘器处理。

袋式除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒（粒径为1微米或更小）则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。袋式除尘器属于高效除尘器，可有效率捕集细小颗粒物，根据前文工程分析可知，项目粉尘（颗粒物）符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；因此，项目采取以上治理措施合理可行。

粉尘污染防治措施：

由工程分析可知，本项目无组织粉尘主要是未经捕集粉尘。针对未经捕集的粉尘，对项目提出如下具体控制措施：

A、严格按照生产工序要求，作业时按照规范操作，定期对布袋除尘器清灰处理，提高粉尘收集效率；

B、尽量保持车间的密闭，项目正常生产过程中，应保持车间窗口关闭，同时保证废气收集系统与生产设备自动同步启动，加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产过程中的粉尘逸散；

C、定期检查各环保设施，针对布袋除尘器定期检查并更换，防止布袋除尘器故障等情况发生，确保不发生非正常工况下的粉尘排放。

（2）有机废气

①有组织排放有机废气污染防治措施

本项目生产过程产生有机废气（按非甲烷总烃计），建设单位拟设置集气罩对废气进行收集，废气经集气罩收集通过管道送入活性炭光氧一体机处理后由不低于15m高的排气筒排放。

活性炭光氧一体机设备是一种专门去除有机废气的一种装置，该处理工艺废气先经UV光解处理后再经活性炭处理，是UV光解除臭废气净化器+活性炭两种设备的结合，综合采用了紫外光触媒除臭废气净化器和活性炭净化器两种设备的优点组合而成，利用UV紫外光解技术和活性炭吸附技术相结合，对有机废气进行净化处理。

UV光解利用特制的高能UV紫外线光束照射废气，使有机废气分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，此外，利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。项目有机废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，UV光解具有一定的除臭效果，对有机废气的去除效率较低，类比其他企业有机废气治理工程，UV光解治理效率约为10%~30%。

活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭，还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。具有石墨那样的精细结构，只是晶粒较小，层层不规则堆积。具有较大的表面积（500～1000m2/g）。有很强的吸附能力，能在它的表面上吸附气体，液体或胶态固体。参考《工业废气净化与利用》(童志权主编，化学工业出版社出版)文献，并类比其他企业有机废气治理工程，采用活性炭吸附处理工艺，对有机废气的净化效率可达90%左右。

本项目有机废气处理工艺具有针对性，运行维护便捷，处理效率较高（综合效率约90%以上，本评价取值90%），工艺技术成熟，投资规模适中，处理后废气达标排放。综上分析，本项目有机废气处理设施技术和经济上是合理可行的。

活性炭

UV光解

②无组织排放废气污染防治措施

无组织排放废气来自生产过程中未被收集的有机废气（按非甲烷总烃计），为减少非甲烷总烃对大气环境的影响，在生产过程时窗户关闭；此外，车间的门关闭，并加一层软门帘，使车间处于密闭状态，此外生产过程中混炼机保持密闭，从源头削减无组织逸散；建议企业建立台账，记录废气收集系统的运行和维护信息，活性炭的更换量和周期等。严格按照《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行)》（闽环保大气（2017) 9号）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求进行控制车间无组织排放。通过采取以上措施，可以确保将运营期的废气对周边环境的影响降至最低。

## 8.3噪声污染防治措施

为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准，建设单位应采取如下环保治理措施：

（1）合理安排运营时间；

（2）对切割机、压缩机等高噪声设备安装减振垫，减振垫具有极佳的阻尼减振效果，可使设备声压级降低约20~25dB(A)。

（3）加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。

通过上述措施，项目机械设备噪声对周边环境的影响可大大降低，能够确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，则噪声控制措施可行。

## 8.4运营期固废污染防治措施

（1）危险废物

①危废贮存场所

项目危险废物暂存区应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，项目拟设危险废物贮存场所(设施)基本情况见。

- 表8.4-1建设项目危险废物贮存场所(设施)基本情况

| 序号 | 贮存场所(设施)名称 | 危险废 物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 废弃活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 项目北侧 | 12m2 | 袋装 | 10t/a | 半年 |

②危险废物的收集包装

A、有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；

B、危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识；

C、危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

③危险废物的暂存要求

危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单有关规定：

A、按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设警示标志；

B、必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位；

C、要求必要的防风、防雨、防晒措施等。

④危险废物的运输要求

危险废物的运输应采取危险废物转移“电子联单”制度，危险废物产生单位在转移危险废物之前，须按照国家和地方有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，通过固废监管平台申请电子联单。危险废物移出者应当如实填写电子联单中产生单位栏目。危险废物转移时，通过固废监管平台打印危险废物转移纸质联单，加盖公章，交付危险废物运输单位随车携带。危险废物运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危险废物接受单位按照联单内容对危险废物核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。

（2）一般工业固废

本项目产生废包装、布袋除尘器回收的粉尘属于一般工业固废，经妥善分类收集后暂存于一般工业固废暂存间内，定期出售给回收企业综合利用，项目一般工业固废暂存间应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中临时贮存场所的要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。一般工业固废的贮存和管理应做到：

①一般工业固废应按Ⅰ类和Ⅱ类废物分别储存，建立分类收集房。

②尽量将可利用的一般工业固废回收、利用。

③临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。

④为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场所》(GB15562.2-1995)设置环境保护图形标志。

（3）生活垃圾

项目设置垃圾收集点，生活垃圾统一收集后由环卫部门及时清运处置，清运过程注意文明卫生。

# 九、环保投资估算及经济损益分析

为减轻该项目建设运营对环境的影响，需投入一定的资金进行环境保护。本项目的环保措施包括废水、废气、噪声、固体废弃物等处理措施，具体环保投资估算见表一.1-1。

        - 环保投资估算一览表

| 类别 | 构筑物或设备名称 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 化粪池依托出租方已有。 | / |
| 废气 | 粉尘通过配套的布袋除尘器收集治理；混炼机上方安装集气罩，废气经集气罩收集后经活性炭光氧一体机处理后，引至车间顶排放（排气筒，不低于高度15m）； | 14 |
| 噪声 | 采用低噪音生产设备，设备采取隔声、消声、减振等综合降噪措施。 | 2 |
| 固废处理 | 设置规划范的一般工业固废暂存间及危险废物暂存间；一般工业固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位统一处置，生产垃圾委托环卫部门外运处置 | 4 |
| 合计 |  | 20 |

项目建成后环保投资经费约20万元，约占该项目总投资5600万元的0.36%。该部分环保资金的投入，可使企业做到各种污染物达标排放，将环境污染降到最低；减少项目生产对周围环境的影响，提高劳动生产率，同时项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收，具有良好的社会、经济和环境效益。

# 十、环境管理及环境监测计划、污染物排放清单

## 10.1环境管理

（1）建立健全环境管理制度

必须做好环保“三同时”工作。加强对职工的防火安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。

（2）环境管理人员

应建立必要的环保工作制度，建议安排专人负责执行，加强环保治理设施的管理和维护，保障正常运行。

（3）环境管理计划

环境管理计划要伴随项目建设过程进行，如运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

## 10.2排污口规范化

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志排放口（源）》(GB15563.1-1995)，见图一.1-1。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

          - 各排污口（源）标志牌设置示意图

## 10.3总量控制

实行主要污染物总量控制是控制环境污染的主线，主要污染物总量控制指标已经纳入国民经济和社会发展“十三五”计划的综合指标体系。污染物排放总量参照执行《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》（闽环保监[2007]52号文）和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的有关总量调剂要求和项目排污特征，总量控制项目指标为CODcr、氨氮、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。

生活污水经已建化粪池处理后用于周边农田灌溉施肥，不外排；项目冷却水循环利用不外排。故本项目无需购买总量控制项目指标。

根据《三明市生态环境局授权各县（市）生态环境局开展行政许可具体工作方案(试行)》（明环[2019]33号）：“新改技改设项目环评文件中载明的4项主要污染物年排量同时满足化学需氧量≤1.5吨、氨氮≤0.25吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨，可豁免购买排污权及来源确认；不属于挥发性有机物排放重点行业且环评文件中载明的挥发性有机物年排放量≤0.5吨的，可豁免挥发性有机物排放量的调剂”。

本项目挥发性有机物（按非甲烷总烃计）排放量为0.31332t/a（其中有组织排放量为0.08952t/a，无组织排放量为0.2238t/a）≤0.5t/a，且本项目不属于挥发性有机物排放重点行业，故本项目可豁免挥发性有机物排放量的调剂。

本项目总量控制指标满足《三明市生态环境局授权各县（市）生态环境局开展行政许可具体工作方案(试行)》（明环[2019]33号）文件，因此，建设单位无需购买总量指标。

## 10.4“三同时”要求

（1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。

（2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。

（3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告环保行政主管部门。

（4）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照环保护主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

## 10.5企业自主竣工验收

根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。

根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。

## 10.6运营期环境监控计划

根据项目建成投产后“三废”排放情况，制订全厂环境监控计划，项目监测计划见。

- 表10.6-1运营期监测计划表

| 要素 | 监测位置 |  | 监测项目 | 监测频率 | 监测负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 厂界无组织 | 颗粒物 | 1次/年 | 委托专业监测单位 |
|  | 有机 废气 | 排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 委托专业监测单位 |
|  |  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 委托专业监测单位 |
|  |  | 企业厂区内（1h平均浓度值、 监控点处任意一次浓度值） | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 委托专业监测单位 |
| 噪声 | 厂界外1m |  | 等效连续A声级 | 1次/季度 | 委托专业监测单位 |
| 废水 | 化粪池出口设一个监测采样点 |  | pH、COD、BOD5、 SS、NH3-N | 1次/年 | 委托专业监测单位 |

## 10.7污染物排放清单

项目污染物排放清单见。

- 表10.7-1项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 污染类型 | 污染物来源 | 排放规律 | 污染治理措施 | 运行参数 |  |  | 污染物排放情况（环境管理） |  |  |  | 执行的环境标准 | 环境监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 风量Nm3/h | 排气筒参数 |  | 污染 因子 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a |  |  |
|  |  |  |  |  | 高度 （m） | 内径 （m） |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 无组织废气 | 间歇排放 | 布袋除尘器 | / | / | / | 颗粒物 | / | 0.04275 | 0.1026 | 颗粒物大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 监测因子：颗粒物；监测频次：1次/年；监测点位：厂区内 |
|  | 排气筒 | 间歇排放 | 集气罩+活性炭光氧一体机 | 10000 | 15 | 0.6 | 非甲烷总烃 | 3.73 | 0.0373 | 0.08952 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782—2018)表1中其它行业排气筒挥发性有机物排放限值 | 监测因子：非甲烷总烃；监测频次：1次/年；监测点位：排气筒进出口 |
|  | 无组织废气 | 间歇排放 | 规范操作，使设备处于良好正常工作状态，定期对布袋除尘器清灰处理等 | / |  |  | 颗粒物 | / | 0.1509 | 0.3622 | 颗粒物大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 监测因子：颗粒物；监测频次：每年1次；监测点位：厂界 |
|  |  | 间歇排放 | 规范操作，使设备处于良好正常工作状态，生产过程中关闭门窗等 | / | / | / | 非甲烷总烃 | / | 0.09325 | 0.2238 | 厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1标准中特别排放限值。 | 监测因子：非甲烷总烃；监测频次：每年1次；监测点位：厂界、厂区内 |
| 废水 | 生活污水 | 间歇排放 | 化粪池 | 污水量312t/a |  |  | 经化粪池处理后，用于周边林地灌溉 |  |  |  | 《农田灌溉水质标准》（旱作）GB5084-2021标准 | 监测因子：COD、BOD5、SS、NH3-N；监测频次：每年1次；监测点位：化粪池出口 |
| 噪声 | 厂界 | 连续排放 | 低噪声型设备，采取基础减震、隔声等措施 |  |  |  | 昼间≤65dB，夜间≤55dB |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 监测因子：等效A声级，监测频次：每季度1次 |
| 固废 | 一般工业固废 | 间歇 排放 | 收集后外售给相关厂家回收利用 |  |  |  | 0 |  |  |  | 一般固体废物贮存处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》 | / |
|  | 危险废物 |  | 收集后委托有资质单位处置 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |
|  | 生活垃圾 |  | 环卫部门处置 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / |

## 10.8排污许可管理

排污许可是指环境保护主管部门依排污单位的申请和承诺，通过发放排污许可证法律文书形式，依法依规规范和限制排污单位排污行为并明确环境管理要求，依据排污许可证对排污单位实施监管执法的环境管理制度。

根据国务院环保部《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号），本项目应实行排污许可管理，又根据环境保护部令第45号《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等要求，本项目属于需实施登记管理的行业。

企事业单位应建立健全污染物排放总量控制制度，“新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”

“排污单位应依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于5日。

排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。排污单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。

纳入排污许可管理的所有企事业单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。企事业单位应及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。”

排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：

（一）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

（二）落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

（三）按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

（四）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

（五）按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

根据上述要求，本新建项目应在发生实际排污行为之前申领排污许可证，本环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应纳入排污许可证，建设单位应依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量等。

# 十一、结论与建议

## 11.1项目概况

泰宁县陶金峰新材料有限公司位于福建省三明市泰宁县杉城镇王石工业园区（王石村王石坑44号）从事非金属矿深加工以及环保型低烟无卤阻燃聚烯烃生产。项目购置等离子切割机、电加热煅烧窑、流化床气流磨、复合捏合改性机压缩机等，年加工3600吨非金属矿以及年产1000吨环保型低烟无卤阻燃聚烯烃，工程总投资Error: Reference source not found。该项目于2020年12月21日通过了泰宁县发展和改革局的备案。

## 11.2工程环境影响评估结论

### 11.2.1环境现状评价结论

环境空气：评价区环境空气符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；

地表水环境：根据三明市生态环境局公布的《2019年9月份三明市环境质量简报》中的数据，沙溪、金溪、尤溪 18 个国、省控断面水质达标率为 94.4%，本项目周边为朱溪，属于金溪支流，金溪流域符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。

声环境：项目所在区域厂界环境噪声值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

### 11.3环境影响分析结论

### 11.3.1水环境影响分析结论

本项目营运期废水主要为员工生活污水以及煅烧窑，空气压缩机等的冷却水。

生活污水的污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，污染物成分简单，生活污水经三级化粪池处理后用于周边林地灌溉；冷却水循环利用不外排。故营运期对地表水环境影响较小。

### 11.3.2大气环境影响分析结论

项目生产过程中会产生粉尘。粉尘通过设备配套集气系统收集后引入布袋除尘器处理。建设单位拟通过规范操作，使设备处于良好正常工作状态，定期对布袋除尘器清灰处理等减少粉尘的无组织排放。废气经处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

本项目生产过程产生有机废气（按非甲烷总烃计），建设单位拟设置集气罩对废气进行收集，废气经集气罩收集通过管道送入活性炭光氧一体机处理后由不低于15m高的排气筒排放。为减少非甲烷总烃对大气环境的影响，建设单位拟通过紧闭门窗，为出入口设置软门帘等阻隔设施，从源头上减少无组织废气的产生。项目外排废气能够满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中表1、表3相关标准，厂区内无组织排放监控浓度满足GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A的表A.1的相应规定（特别排放标准）。

### 11.3.3声环境影响分析结论

本项目营运期噪声主要来自各类机械设备运行时产生的噪声，其噪声级约70～90dB(A)，项目设备安装时采取基础减震措施，设备均安置在车间内，生产车间较为封闭，能有效的阻挡声音的传播。本项目对高噪声设备采取有效的降噪措施后，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

因此，本项目运营期产生的噪声对周边声环境产生影响较小。

### 11.3.4固废环境影响分析结论

项目废包装物、布袋除尘器回收的粉尘属于一般工业固废，收集后外售综合利用。

废活性炭收集后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改的相关要求在厂区临时贮存，定期交由有资质的单位处置。危险废物暂存间采取防渗、防晒和防淋措施，避免二次污染。

生活垃圾经统一收集后委托环卫部门清运处理。

项目建成后全厂产生的生产、生活垃圾对周边卫生环境影响不大。

## 11.4总量控制结论

本项目总量控制指标满足《三明市生态环境局授权各县（市）生态环境局开展行政许可具体工作方案(试行)》（明环[2019]33号）文件，因此，建设单位无需购买总量指标。

## 11.5项目建设可行性结论

（1）产业政策符合性结论

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制类和淘汰类产业，属于允许类；同时，项目已取得福建省泰宁县发展和改革局备案，因此，项目建设符合国家产业政策的相关要求。

（2）环境功能区划符合性结论

项目运营期环境空气污染排放源强较低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；生活污水经已建的化粪池处理后用于周边林地灌溉；冷却水循环利用不外排，对周边水环境影响较小，项目的建设符合水环境功能区划的要求；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准，因此，项目建设符合环境功能规划。

## 11.6清洁生产水平分析

项目生产工艺成熟、简单；项目的生产设备均不属于淘汰设备；项目能耗不大，以电为能源，生活污水经处理后用于周边林地灌溉，冷却水循环利用不外排，废气、噪声经采取措施后可做到污染物达标排放；固体废弃物可妥善处理，不对外排放，不对环境造成影响。产品使用过程对环境影响小，项目符合清洁生产的要求。

## 11.7措施和建议

### 11.7.1环境保护措施

建设单位应该落实好各项环保措施，做好污染防治工作，具体见Error: Reference source not found。

- 表11.7-1建设项目环保设施竣工验收一览表

| 序号 | 类别 |  |  | 环保处理设施 | 监测内容 | 监测位置 | 竣工验收要求及验收依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水 |  | 化粪池处理后,用于厂区周边林地灌溉 | pH、BOD、 COD、SS、氨氮 | 出口 | 《农田灌溉水质标准》（旱作）GB5084-2021标准 |
| 2 | 废气 | 粉尘 | 无组织 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织：周界外浓度最高点允许浓度为1.0mg/m3 |
|  |  |  |  | 规范操作，使设备处于良好正常工作状态，定期对布袋除尘器清灰处理等 | 颗粒物 | 厂界 |  |
|  |  | 有机废气 | 有组织 | 集气罩+活性炭光氧一体机处理 | 非甲烷总烃 | 排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中表1（其他行业）、表3（所有行业）相关标准，厂区内无组织排放监控浓度执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A的表A.1的相应规定（特别排放限值）；有组织：非甲烷总烃最高允许浓度为100mg/m3，最高允许排放速率为1.8kg/h；无组织：企业厂区内1h平均浓度值允许浓度为6mg/m3，厂区内监控点处任意一次浓度值允许浓度为20mg/m3，企业边界允许浓度为2mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 生产过程中关闭门窗；为出入口设置软帘等阻隔设施 | 非甲烷总烃 | 厂界、厂区内 |  |
| 3 | 噪声 | 生产设备运行噪声 |  | 选用环保低噪声型设备，设备安置在车间内，采取基础减震等措施，维持设备处于良好运转状态 | 噪声 | 厂区 周边 | 各厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)） |
| 4 | 固废 | 一般工业固废 |  | 废包装物、布袋除尘器回收的粉尘收集后外售给相关厂家回收利用 |  |  | 验收落实情况 |
|  |  | 危险废物 |  | 废活性炭委托有资质单位处置 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶，环卫部门处置 |  |  |  |
| 5 | 风险 |  |  | 建立健全安全生产操作规程，制定严格的安全防火规章制度等 |  |  | 验收落实情况 |
| 6 | 环境管理及监测 |  |  | 建立完善的环境管理制度和环境监测制度。按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。 |  |  | 验收落实情况 |

### 11.7.2建议

（1）加强生产管理，建立完善的管理系统，提高企业的管理水平。加强员工的安全防范以及环境保护的意识，落实防火安全责任制，保证生产顺利进行，环保设施正常运行。

（2）遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一，接受环保管理部门的监督。

（3）当项目的环境影响评价文件经过批准后，若今后建设项目的性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

### 11.8总结论

本项目建设符合国家产业政策，选址符合土地利用总体规划。项目所在区域地表水、大气、声环境现状良好，符合功能区划要求。项目应严格执行国家环境保护法规和标准，采取本报告表提出的各项污染控制措施，保证做到污染物达标排放，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

鑫福（福建）环保有限公司

2021年5月