化粪池

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福州鑫丰玻璃有限公司年加工钢化玻璃

30万平方米、中空玻璃25万平方米

建设单位（盖章）：   福州鑫丰玻璃有限公司

编制日期：           2022年01月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福州鑫丰玻璃有限公司年加工钢化玻璃30万平方米、中空玻璃25万平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-350181-04-01-625878 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王云忠 | 联系方式 | 13774507574 |
| 建设地点 | 福建省福州市福清市海口镇洋坂村洋头381号 （租赁福清市天地雨具有限公司厂房） |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 25 分 15.996 秒， 25 度 40 分 24.402 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30--57玻璃制造 304；玻璃制品制造 305--特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外） |
| 建设性质 | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 福清市发展和 改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 闽发改备[2021]A060436号 |
| 总投资(万元) | 700 | 环保投资(万元) | 15 |
| 环保投资占比(%) | 2.1 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 厂房面积5850m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 无 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| --- | --- |

| - 其他符合性分析 | - 1、产业政策适宜性分析 项目主要从事特种玻璃加工生产，根据对照，项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类和鼓励类项目，属于允许类项目，且该项目于2021 年12月24日通过了福清市发展和改革局的备案(闽发改备[2021]A060436号，详见附件二)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 - 2、用地合法性分析 项目选址于福清市海口镇洋坂村洋头381号，租赁福清市天地雨具有限公司已建厂房。根据产权证，本项目土地用途为工业用地，用地手续合法。产权证详见附件6，租赁合同详见附件5。 - 3、环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强较低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；项目清洗水循环使用不外排，职工生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后，用于厂区绿化浇灌，不外排，不会改变周边地表水体的环境质量现状；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 - 4、与周边相容性分析 项目位于福清市海口镇洋坂村洋头381号，根据现场勘查，项目周边环境现示意图详见附图2，项目周边环境现状拍摄图详见附图3；建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 本评价要求建设单位合理设计厂区平面布置，完善废水、废气、噪声及固废治理的环保措施，保证项目产生的废水、废气、噪声及固废都能实现达标排放，最大程度降低项目对周围居民点的影响。 - 5、“三线一单”控制要求的符合性分析 项目“三线一单”控制要求的符合性分析详见表1。 表1 项目与“三线一单”相符性分析一览表 “通知”文号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》 (环环评[2016]95号); 生态保护红线; 项目位于福清市海口镇洋坂村洋头381号，对照《福清市生态功能区划》(2003年)，项目用地未涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；项目清洗水循环使用不外排，职工生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后，用于厂区绿化浇灌，不外排，周边地表水体龙江符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线; 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家产业政策，不属于《市场准入负面清单(2019年版)》中禁止准入类的项目。根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）福州市生态环境总体准入要求。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1 项目由来 福州鑫丰玻璃有限公司租赁福清市天地雨具有限公司厂房（位于福清市海口镇洋坂村洋头381号），建筑面积5850m2。建设单位拟投资700万元，购置安装电热钢化炉、切割机、清洗机等相关附属设备进行生产，项目投产后预计可形成年加工钢化玻璃30万平方米、中空玻璃25万平方米的生产规模，项目于2021 年12月24日通过了福清市发展和改革局的备案(闽发改备[2021]A060436号，详见附件二)。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和相关技术导则编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业 30. 57; 玻璃制造304；玻璃制品制造 305; 平板玻璃制造; 特种玻璃制造；其他玻璃制造； 玻璃制品制造（电加热的除外； 仅切割、打磨、成型的除外）; /. ## 2.2工程概况 2.2.1 出租方产业概况 福清市天地雨具有限公司成立于2005年11月06日，注册地位于位于福清市海口镇洋坂村洋头381号，该公司现有2栋厂房和1栋办公楼，厂房均为闲置，未进行过仓储或者生产作业。现将闲置厂房外租给福清福州鑫丰玻璃有限公司进行生产（本项目），其余厂房闲置（厂房空置说明见附件八）。 福州鑫丰玻璃有限公司租赁福清市天地雨具有限公司厂房（位于福清市海口镇洋坂村洋头381号）作为本项目生产场所，预计建设起止时间为2022年1月至2024年1月(备注：该时间为企业投资备案表申报的建设时间)，但实际环评报送前厂区现为空置厂房，厂房现状拍摄图详见附图3。根据现场调查，该厂区内尚无废气环保设施等可以供本项目依托的相关环保设施。本项目可依托的设施主要为厂区内现有的给水管网、排水管网、化粪池、供电管网及给水消防等公用工程设施；项目清洗水循环使用不外排，职工生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后，用于厂区绿化浇灌，不外排。(生活污水处置协议详见附件七)。 2.2.2 项目基本概况 （1）项目名称：福州鑫丰玻璃有限公司年加工钢化玻璃30万平方米、中空玻璃25万平方米项目 （2）建设单位：福州鑫丰玻璃有限公司 （3）建设地点：福建省福州市福清市海口镇洋坂村洋头381号（租赁福清市天地雨具有限公司厂房） （4）项目总投资：700万元 （5）建设规模：厂房面积5850m2 （6）生产规模：年加工钢化玻璃30万平方米、中空玻璃25万平方米 （7）职工人数：职工人数45人，均不在厂区内进行食宿 （8）工作制度：年工作日300天，实行单班制，8h/d 2.2.3 项目产品方案 根据建设单位提供资料，本项目从事特种玻璃加工生产，项目具体产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1 本项目产品方案说明表 序号; 产品名称; 产品产量; 备注. 1; 钢化玻璃; 30万m2/a; 对外销售. 2; 中空玻璃; 25万m2/a; 利用钢化玻璃再加工. 2.2.4 项目组成及建设内容 项目工程组成及建设内容见表2.2-2。 表2.2-2 项目组成一览表 工程 类别; 项目组成; 具体建设内容. 主体 工程; 生产区域; 厂房为1层，主要设置玻璃原片加工：切割、磨边、钻孔等工序、玻璃钢化生产线、中空玻璃生产线，具体见平面布置图. 辅助 工程; 原材料区; 位于生产车间. 成品区; 位于生产车间. 办公区; 位于位于生产车间东北侧，用于办公和迎宾使用. 公用 工程; 供水; 接市政供水管网，依托福清市天地雨具有限公司厂房供水. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管收集后直接排入市政雨水管网；项目清洗水循环使用不外排，职工生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后，用于厂区绿化浇灌，不外排. 供电; 接市政供电系统，依托福清市天地雨具有限公司厂房供电. 环保工程; 废水治理; 生活污水; 生活污水经经租赁厂房化粪池(位于厂房外北侧，容积为50m3)+一体化污水处理设施处理后，用于厂区绿化浇灌，不外排. 生产废水; 清洗水循环使用不外排，定期补充新鲜用水. 废气治理; 有机废气; 中空玻璃生产线配套一套废气收集和处理设施：采取集气罩+活性炭光氧一体机处理，排气筒高度15m。(排气筒编号：DA0001). 固废处 理处置; 拟设置规范化的一般工业固体废物暂存区（面积100m2），一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用. 拟设置规范化的危险废物暂存间（面积50m2），危险废物分类收集、暂存后定期有资质的单位统一外运处置. 厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置. 噪声控制; 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施. 2.2.5 项目主要原辅材料 项目的主要原辅材料的用量详见表2.2-3，主要原辅材料性质详见表2.2-4。 表2.2-3 各原辅材料用量清单 生产线; 产品; 原辅料名称; 年用量. 钢化玻璃生产线; 30万m2/a; 浮法玻璃; 30万平方米（6750t/a）. 中空玻璃生产线; 25万m2/a; 浮法玻璃; 50万平方米（11250t/a）. 铝条; 100万平方米（40t/a）. 干燥剂; 6t/a. 丁基胶; 5 t/a. 密封胶; 80 t/a. 表2.2-4 部分主要原辅材料性质介绍 序号; 原料 名称; 性质. 1; 干燥剂; 分子筛干燥剂：一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物，可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明，充分降低中空玻璃因为季节和昼夜温差变化所承受的强大内外压力差，彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使普通中空玻璃膨胀或收缩导致的扭曲破碎问题，充分延长中空玻璃的使用寿命。. 2; 丁基胶; 本项目使用的为中空玻璃丁基胶，中空玻璃丁基胶是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂。热熔丁基密封胶在较宽温度范围内保持其塑性和密封性，在-40℃～120℃的温度范围内具有良好的稳定性，且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗湿气系统。. 3; 密封胶; 双组份硅酮密封胶：硅酮胶无毒性，不可燃，不挥发，类似软膏。根据产品主要技术参数，该硅酮中空玻璃胶A组分（主剂）为白色，B组分（固化剂）为黑色，AB组分混合后为黑灰色，混合比：A:B=10:1，易溶于水，中性固化无毒且无腐蚀性，固化时释放出低分子物质，无刺激性气味，其主要成分为硅酸钠（Na2O·mSiO2)、醋酸、聚二甲基硅氧烷，二氧化硅。. 2.2.6 主要生产设备 本项目的主要生产设备详见表2.2-5。 表2.2-5 项目主要设备一览表 生产线; 设备名称; 型号规格; 数量. 钢化玻璃生产线; 切割机; YRSPT4228S2; 3. 双边机; S0E2240; 4. 钻孔机; FA-0222; 2. 单边机; /; 2. 电热钢化炉; PG1830I; 2. 急冷风机; 9-26N1.40; 2. 中空玻璃生产线; 折弯机; LWJ03; 1. 切割机; M8-255; 1. 灌装机; /; 1. 涂胶机; DT06A; 2. 清洗机; DH2005A; 2. 板压机; L2X2000PWA; 2. 2.2.7 水平衡 （1）生产用水 磨边、钻孔、玻璃清洗产生的废水经沉淀池沉淀后循环利用。其中磨边、钻孔时产生的玻璃粉末会被水带走进入沉淀池，经静置沉淀后，上层清液可循环回用，下层沉淀池沉渣收集后外售综合利用。 依据业主提供资料：车间设置5m×6m×2.5m的三级沉淀池和6m×6m×2m清水池，沉淀池的有效容积为75m3，废水经沉淀后进入清水池（清水池容积约：72m3）。 表2.2-6项目生产用水量一览表 序号; 车间; 设备 名称; 设备 数量; 设计冲 洗水量; 运行 时间; 循环用 水量; 补充 水量. 1; 厂房; 双边机; 4台; 2.0m3/h·台; 4h; 32m3/d; 6.4m3/d. 单边机; 2台; 2.0m3/h·台; 4h; 16m3/d; 3.2m3/d. 钻孔; 2台; 1.0m3/h·台; 4h; 8m3/d; 1.6m3/d. 2; 中空玻璃生产 线; 清洗机; 2台; 1.0m3/h·台; 2.5h; 5m3/d; 1.0m3/d. 合计; 61m3/d; 12.2m3/d. 项目生产总用水量为61m3/d（循环），该部分用水经沉淀池沉淀后循环利用，考虑到蒸发损耗（20%），每天需定期补充12.2t自来水。 （2）职工生活用水 根据业主提供的资料，本项目职工人数45人(包括生产人员、管理人员等)，均不住在厂内，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为2.25t/d(675t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016年版)，居民生活污水按用水定额的80%计算，则生活污水量为1.8t/d(540t/a)。 项目水平衡图详见图2.2-1。 生活用水 沉淀池 新鲜水 14.45 1.8 2.25 磨边、钻孔、玻璃清洗用水 1.8 损耗0.45 损耗12.2 12.2 用于厂区绿化浇灌 一体化污水处理设施 12.2 48.8 化粪池 图2.2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 2.2.8 项目平面布置合理性分析 项目厂区平面布置图主要包括生产区、办公区等，本项目车间平面布置图详见附图7。项目平面布局基本根据生产工艺需求和生产加工优化布局原则，将项目生产区和配套辅助区(办公区等)相对分开，能够满足厂区管理、生产加工的需要。项目生产车间布置根据工艺流程展开，生产区功能分区明确，平面布置合理可行。 本项目的建设会给当地带来一定的不利环境影响，但建设项目落实有效的污染治理设施，并做好绿化工作，清洁生产，加强环境管理，杜绝事故排放，则项目的建设在环保方面是可行的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.3生产工艺流程及产污环节 2.3.1工艺流程及工艺介绍 (1)工艺流程 A、钢化玻璃 项目钢化玻璃加工生产工艺流程及产污环节见图2.3-1。 图2.3-1钢化玻璃生产工艺流程及产污环节 工艺说明： ①切割：将玻璃原片放入玻璃切割机，按要求切割成需要的尺寸。该工序所谓切割（划片），并不是通常意义上的直接切割，而是制造划痕，造成应力集中，然后裂片，即对玻璃施加外力，增大纵向微裂纹端部的应力，使纵向微裂纹迅速扩展，贯穿到玻璃的底部，达到使玻璃分离的目的。 该过程不会产生粉尘，会产生噪声及S1废玻璃边角料。 ②磨边、钻孔：切割后的玻璃需对边角进行打磨，设备为双边机、单边机；部分玻璃还需进行钻孔。为了避免粉尘的产生，项目磨边、钻孔采用湿法作业，即在磨边、钻孔的同时，在水冲洗砂轮、钻头与玻璃接触的部位冲水，无粉尘产生。磨边、钻孔产生的废水经沉淀处理后循环利用，不外排。沉淀池定期清理玻璃沉渣。 此过程将产生噪声、W1废水、S2废玻璃渣。 ③钢化：而后进入玻璃钢化炉，钢化炉采用电加热，温度为600℃左右，保持4~10分钟，达到玻璃软化点，然后出炉经钢化炉自带多头喷嘴将高压冷空气吹向玻璃的两面，使之迅速、均匀的冷却，冷却至室温时，就形成高强度的钢化玻璃。 此过程主要为冷风机产生噪声，钢化炉钢化炉排放热气。 ④成品 钢化完成后的玻璃即为成品，项目共年生产80万m2钢化玻璃，其中30万m2包装入库待售，另50万m2用来制作中空玻璃。 B、中空玻璃 项目中空玻璃加工生产工艺流程及产污环节见图2.3-2。 图2.3-2中空玻璃生产工艺流程及产污环节 工艺说明： ①铝框制作：用切割锯将铝条切割成需要的尺寸，将分子筛干燥剂装入铝框中，然后将灌装好的铝框放到涂胶机上，自动将铝框的两面涂上丁基胶进行密封（第一道密封，涂胶温度约100℃）。 此工序会产生少量有机废气G1及铝条下脚料S3。 ②钢化玻璃清洗：项目中空玻璃生产线中含有1套钢化玻璃清洗装置，对玻璃表面的灰尘进行进一步清洗，清洗后采用电加热将玻璃表面的水分烘干。 此工序清洗废水与钢化玻璃清洗废水W2进入同一个沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 ③合片、压合、打硅酮胶、固化 项目生产的中空玻璃由两层钢化玻璃组成，在中空玻璃生产线上，经清洗烘干后的钢化玻璃与涂有丁基胶的铝框进行合片、重力压合，将压制后的中空玻璃外围打上硅酮密封胶（第二道密封），硅酮胶在常温下，遇空气中的水分即可固化。打胶、固化过程会产生少量有机废气G2。 项目清洗、合片、压合、打硅酮胶、固化工序全部在中空玻璃生产线上完成。 ④成品入库：中空玻璃生产线所得产品即为成品，包装入库待售。 - 2.3.2 产污环节分析 项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。 表2.3-1 项目产污环节说明一览表 序号; 类别; 污染源或 污染工序; 主要污染物; 环保措施. 1; 废水; 生活污水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮; 生活污水经经租赁厂房化粪池+一体化污水处理设施处理后，用于厂区绿化浇灌，不外排. 生产废水; W1磨边、钻孔; SS; 经沉淀处理后回用于生产，不外排，定期补充新鲜用水. W2中空玻璃生产线清洗. 2; 废气; 中空玻璃生产线; G1涂胶（丁基胶）; 挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）; 集气罩收集+活性炭光氧一体机处理+15m高的排气筒排放 (排气筒编号：DA001). G2补胶（硅酮胶）. 3; 固废; S1; 切割; 玻璃边角料; 属于一般工业固体废物，分类收集后外售综合利用. S2; 沉淀池; 玻璃渣. S3; 铝框加工; 废铝条边角料. S4; 包装; 废包装材料 (废纸箱、包装袋等). S5; 污水处理设施; 污泥; 收集后由环卫部门及时清运. S6; 生活垃圾; 纸屑、塑料等; 拟设垃圾收集桶，生活垃圾分类收集后由环卫部门及时清运. S7; 原料包装桶; 废胶水桶; 属于危险废物，委托有资质的单位处理. S8; 废气治理设施; 废活性炭. 4; 噪声; 设备运行产生的噪声; Leq; 墙体隔声、减振. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 24小时平均; 200μg/m3. 非甲烷 总烃; 1小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996). 3.1.2区域大气环境质量现状 (1)项目所在区域达标判断 根据福清市发布的2020年1月~2020年12月份福清市环境空气质量月报，2020年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据如下。 表3.1-2 福清市2020年1月份-2020年12月份环境空气质量统计 时间; SO2 （mg/m3）; NO2 （mg/m3）; PM10 （mg/m3）; PM2.5（mg/m3）; CO （mg/m3）; O3 （mg/m3）. 2020年1月; 0.005; 0.021; 0.037; 0.021; 1.0; 0.093. 2020年2月; 0.005; 0.014; 0.034; 0.019; 1.4; 0.106. 2020年3月; 0.006; 0.024; 0.037; 0.018; 1.0; 0.106. 2020年4月; 0.008; 0.026; 0.047; 0.021; 1.1; 0.150. 2020年5月; 0.005; 0.020; 0.038; 0.016; 0.9; 0.136. 2020年6月; 0.004; 0.018; 0.033; 0.012; 0.8; 0.120. 2020年7月; 0.005; 0.016; 0.034; 0.012; 0.6; 0.130. 2020年8月; 0.004; 0.014; 0.032; 0.012; 0.6; 0.126. 2020年9月; 0.004; 0.019; 0.037; 0.017; 0.9; 0.153. 2020年10月; 0.004; 0.014; 0.039; 0.014; 0.8; 0.118. 2020年11月; 0.002; 0.018; 0.040; 0.015; 0.8; 0.129. 2020年12月; 0.004; 0.023; 0.037; 0.017; 0.8; 0.084. 年平均; 0.005; 0.019; 0.037; 0.016; 0.892; 0.121. 国家二级标准; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035; 4; 0.16. 备注; *CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。. 由上表可知，福清市2020年1月~2020年12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准；因此福清市环境空气质量属于达标区。由上表可知，福清市2020年1月~2020年12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准；因此福清市环境空气质量属于达标区。 ②引用数据的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.1要求：“项目所在区域达标判定，大气环境质量现状调查应优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本此评价选取福清市人民政府发布的环境空气质量现状信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。 (2)区域环境空气质量现状 ①基本污染因子 为了解本项目周边大气环境质量现状，根据福清市人民政府网站公布显示的2021年11月福清市环境质量月报，福清市区2021年11月份空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5、CO、O3均未超过国家二级标准，其首要污染物为臭氧(O3)。具体详见附图4)。 ②其他污染因子 A、环境质量现状 为了解本项目周边其他污染因子环境质量现状，根据评价区域环境情况，结合本项目的特征，确定项目其他污染物大气环境现状调查因子为非甲烷总烃；本评价参照引用本报告引用《福州市广昊建材有限公司年加工木制家具30000件项目环境影响报告书》的监测数据。监测点位情况见表3.1-3，检测结果及评价评价结果详见表3.1-4。参照项目与本项目位置关系图及环境空气现状监测点位图详见附图5。 表3.1-3 污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 监测点坐标; 相对厂址方位; 相对厂区距离（m）; 监测因子; 检测时段. Q1岑兜村; 119º26'13.73"E，25º39'57.19"N; 东南; 1883; 非甲烷总烃; 2019年3月11日～17日. Q2工农村; 119º25'04.45"E，25º39'18.37"N; 西南; 1879. 表3.1-4 大气环境质量检测结果及评价结果表 单位：mg/m3 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率; 超标率 （%）; 达标情况. Q1 岑兜村; 119º26'13.73"E，25º39'57.19N; 非甲烷总烃; 1小时; 2; <0.07; ＜0.035; 0; 达标. Q2 工农村; 119º25'04.45"E，25º39'18.37N; <0.07; ＜0.035; 0; 达标. 根据表3.1-3可知，项目所在区域内其他污染物污染因子非甲烷总烃各现状监测点的浓度值均符合《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值 B、引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。 本评价常规污染因子选取福清市人民政府发布的环境空气质量现状信息，项目特征污染因子非甲烷总烃数据引用其他项目(《福州市广昊建材有限公司年加工木制家具30000件项目环境影响报告书》)的监测数据，该监测数据为本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.2地表水环境质量现状 3.2.1地表水功能区划 根据调查，本项目周边水系为龙江，所处龙江“大斜龙江桥至龙江入海口”断面。根据福建省人民政府闽政文[2006]133号批准实施《福州市地表水环境功能区划定方案》，该断面水体主要功能为一般景观用水，环境功能类别为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准。 表3.2-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. pH(无量纲); 6～9. 溶解氧(DO) ≥; 6; 5; 3; 2. 高锰酸盐指数 ≤; 4; 6; 10; 15. 五日生化需氧量(BOD5) ≤; 3; 4; 6; 10. 化学需氧量(COD) ≤; 15; 20; 30; 40. 氨氮(NH3-N) ≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 总磷(TP) ≤; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 石油类 ≤; 0.05; 0.05; 0.5; 1.0. 3.2.2地表水环境质量现状 项目清洗水循环使用不外排，职工生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后，用于厂区绿化浇灌，不外排。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级为三级B，可不对区域水环境质量现状及区域污染源开展调查工作。 为了解本次环评周边水系龙江的情况，根据《福建省流域水环境质量状况(2020年1-12月)》显示：2020年1-12月，全省12条主要河流143个水质评价断面总体水质为优。Ⅰ～Ⅲ类水质比例为97.9％，同比上升1.4个百分点；Ⅰ～Ⅱ类水质比例为67.8％，同比上升6.3个百分点。各类水质比例如下：Ⅰ类占4.9％，Ⅱ类占62.9％，Ⅲ类占30.1％，Ⅳ类占1.4％，Ⅴ类占0.7％，无劣Ⅴ类水。全省小流域Ⅰ～Ⅲ类水质比例为96.9％，同比上升4.1个百分点。其中全省12条重点流域具体为：霍童溪、交溪、晋江、闽江、敖江、汀江、木兰溪、萩芦溪、九龙江、东溪、漳江、龙江。由此可知龙江水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水标准，详见图3.2-1。 图3.2-1福建省流域水环境质量状况（2020年1-12月）截图 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”本此评价选取福建省生态环境厅网站发布水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 依据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域为居住、商业、工业混杂区域，因此项目所在地区划为2类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体详见3.3-1。 表3.3-1 《声环境质量 标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)); 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 2; 居住、商业、工业混杂区域。; ≤60; ≤50. 3.3.2声环境质量现状 为了了解评价区的环境噪声现状，建设单位于2021年12月25日委托厦门科仪检测技术有限公司对项目所在区域声环境质量现状进行现场检测。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中环境噪声监测要求的有关规定进行，本项目共布设5个噪声检测点，检测点位详见附图6，检测结果如表3.3-2所示。 表3.3-2 声环境质量现状监测及评价结果一览表 单位：dB(A) 监测 点位; 检测结果(12月25日); 执行标准限值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界西侧ZS001; 52.0; 42.4; 60; 50; 达标; 达标. 厂界南侧ZS002; 52.2; 42.0; 60; 50; 达标; 达标. 厂界东侧ZS003; 53.4; 44.1; 60; 50; 达标; 达标. 厂界北侧ZS004; 51.7; 43.2; 60; 50; 达标; 达标. 弘祥天晟小区ZS005; 51.1; 40.4; 60; 50; 达标; 达标. 由表3.3-2可知，项目区域声环境均可满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008)中2类要求(声环境监测报告详见附件十)。 3.4 生态环境现状调查 本项目位于福建省福州市福清市海口镇洋坂村洋头381号，租赁福清市天地雨具有限公司厂房作为生产加工场所，项目厂房建设面积为5850m2，项目厂房主体均已建成；根据现场勘查，目前厂房已经建设完成，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目位于福建省福州市福清市海口镇洋坂村洋头381号，根据现场勘查，目前周边多为工业企业，项目厂房为已建车间，地面已硬化且防腐防渗，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m)、地表水环境、声环境(厂界外50m)见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 相对项目厂界的方位和最近距离; 环境功能. 环境 空气; 石溪村; 南侧约382m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 洋坂村; 东侧约185m. 弘祥天晟小区 （在建）; 北侧约34m. 水环境; 龙江; 东侧约4752m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准. 声环境; 弘祥天晟小区 （在建）; 北侧约34m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 3.6.2 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于福建省福州市福清市海口镇洋坂村洋头381号，项目厂房为已建车间，无新增用地，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7 污染物排放标准 3.7.1 水污染物排放标准 (1)项目水污染物排放标准 项目废水主要为职工的生活污水和磨边、钻孔、玻璃清洗产生的废水。 磨边、钻孔、玻璃清洗产生的废水经沉淀池沉淀后循环利用，定期补充新鲜用水。 职工生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1标准后用于厂区绿化。详见表3.7-1。 表3.7-1 生活污水处理后水质标准 3.7.2 大气污染物排放标准 序号; 项目; 标准要求; 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6~9; 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1. 2; COD（mg/L）; -. 3; BOD5（mg/L）; ≤20. 4; SS（mg/L）; -. 5; 氨氮（mg/L）; ≤20. 本项目运营期涂胶、补胶过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）排放参照执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值（其它行业），非甲烷总烃计执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准特别限值，具体详见表3.7-3。 表3.7-3 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)(摘录) 行业名称; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 厂区内监控点浓度限值mg/m3 a; 企业边界监控点浓度限值mg/m3. 1h平均浓度值; 监控点处任意一次浓度值. 涉涂装工序的其他行业; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 15m; 2.5kg/h; 6.0; 20; 2.0. a:《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准特别限值 注：排气筒高度一般不应低于15m，排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上，不能达到要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值50%执行。. 3.7.3厂界噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体详见表3.7-4。 表3.7-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时 段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜间; 单 位. 2类; ≤60; ≤50; dB(A). 3.7.4 固体废物 运营期项目内产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的要求进行处理处置。项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的要求进行处理处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8.1 废水总量 项目废水主要为职工的生活污水和磨边、钻孔、玻璃清洗产生的废水。 磨边、钻孔、玻璃清洗产生的废水经沉淀池沉淀后循环利用，定期补充新鲜用水。 职工生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1标准后回用于厂区绿化。 项目废水不排放，不需要购买相应的排污权指标。 3.8.2 废气总量 项目废气不涉及SO2、NOx等属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标；项目VOCs总量指标详见表3.8-1。 表3.8-1项目总量控制指标情况汇总 污染物类别; 指标类别; 总量控制项目; 预测排放量总量(t/a); 建议申请总量(t/a); 备注. 废气; 非约束; 指标 非甲烷总烃; 0.2345t/a; 0.2345t/a; 通过福州市福清生态环境. 进行申请调剂根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。根据报告分析可知，本项目VOCs(以非甲烷总烃计)的排放总量为：0.2345t/a，由建设单位向生态环境主管部门申请区域削减替代(具体建设单位投产前VOCs(以非甲烷总烃计)总量排污权指标取得事宜的承诺书详见附件九)。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂址位于福建省福州市福清市海口镇洋坂村洋头381号（租赁福清市天地雨具有限公司厂房），根据现场勘查，该厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期大气环境影响分析和污染防治措施 # 4.1.1运营期废气源强核算 项目切割采用金刚石小缝隙划痕后机械掰断，无粉尘产生；项目磨边、钻孔时在砂轮及钻头与玻璃接触的部位冲水，因此，磨边、钻孔时产生的玻璃粉末全部随冲洗水进入沉淀池，无粉尘产生。项目废气主要来源于中空玻璃生产线的铝框涂胶和补密封胶等过程产生的有机废气。 （1）有机废气 G1：根据《中空玻璃用丁基热熔密封胶》(JC/T914-2014)相关规范要求：丁基密封胶热失重≤0.75%，项目丁基胶用量为5t/a，产污系数保守按照0.75%计算，则铝框涂胶工段有机废气G1(以非甲烷总烃计)产生量为0.0375t/a。 G2：项目双组分硅酮密封胶用量为80 t/a，A组分：B组分=10:1，主要成分为：A组分硅烷改性聚醚多元醇预聚体15～35%，增塑剂10～30%，填料25～55%，空心玻璃微球0.5～3%，紫外吸收剂0.1～1.0%，光稳定剂0.1～2.0%，光固化树脂0.1～2.0%，触变剂0.1～2.0%；B组分催化剂27～45%，增塑剂50～70%。A组分主要挥发组分为硅烷改性聚醚多元醇预聚体、增塑剂、光固化树脂中游离单体；B组分主要挥发组分为增塑剂。本项目硅酮胶在常温下使用，硅酮密封胶常温挥发分按1%计算，则打密封胶工段有机废气G2(以非甲烷总烃计)产生量为0.8t/a。 则非甲烷总烃产生量为0.349kg/h、0.8375t/a（按300d/a，8h/d计）。 中空玻璃生产线涂胶工段和打密封胶工段上方安装集气罩，废气经集气罩收集后经活性炭光氧一体机处理后，引至车间顶排放（排气筒DA001，高度15m）。设计风量不小于5000m3/h，每天运行8小时，集气效率为80%，处理效率为90%。 为减少非甲烷总烃对大气环境的影响，建设单位拟通过涂胶、打密封胶时紧闭门窗，为出入口设置软门帘等阻隔设施，从源头上减少无组织废气的产生。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-2 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染源; 污染物 种类; 污染源产生; 排放 方式; 治理措施; 污染物排放; 排放口基本信息; 排放 时间 h; 排放标准. 核算 方法; 废气量 / (m3/h); 产生 浓度/ (mg/m3); 产生速率/(kg/h); 产生量/(t/a); 处理能力及工艺; 风机风量/(m3/h); 收集效率; 工艺去除率; 是否为可行技术; 废气量 / (m3/h); 排放浓度/ (mg/m3); 排放速率/ (kg/h); 排放量/ (t/a); 排气筒内径、高度、温度; 编号及名称、类型; 地理 坐标; 浓度/ mg/m3; 速率kg/h. NMHC; 排放系数法; /; 55.8; 0.279; 0.670; 有组织; 活性炭光氧一体机+15m高排气筒DA001; ≥5000; 80%; 90%; 是; /; 5.6; 0.028; 0.067; H=15m、内径0.4m、温度25℃; DA001一般排放口; 经度119.420669382，纬度25.673024058; 2400; 60; 2.5. /; /; 0.070; 0.1675; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; 0.070; 0.1675; 宽长高：68m×86m×5m; 2.0; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1.2废气影响分析 1、根据《环境影响评价导则--大气环境》（HJ2.2-2018），本评价大气环境影响采用估算模式AERSCREEN对项目排放废气进行估算。 - 表4.1-3评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司). 估算模型参数详见，废气污染物排放源强参数详见，估算结果见。 - 表4.1-4估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.7℃. 最低环境温度/℃; -0.3 ℃. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. - 表4.1-5大气污染物有组织排放估算模式计算结果表 污染源; 污染物; 正常排放; 最大落 地浓度 距离（m）. 最大落地 浓度(mg/m3); 占标 率（%）. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 3.33E-03; 0.17; 140. 车间无组织; 非甲烷总烃; 8.18E-02; 4.09; 82. 根据估算模式估算结果可知，项目运营期间废气正常排放最大占标率为4.09%，根据《环境影响评价导则--大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价工作等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，其污染物排放量核算见表4.1-6、4.1-7、4.1-8。 - 表4.1-6大气污染物有组织排放量核算结果 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算排放量/（t/a）. 1; DA001; 非甲烷总烃; 5.6; 0.028; 0.067. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.067. - 表4.1-7大气污染物无组织排放量核算结果 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 核算排放量/（t/a）. 标准; 企业边界浓度限值/（mg/m3）. 1; 车间无组织; 铝框涂胶和补密封胶工序; 非甲烷总烃; 紧闭门窗，为出入口设置软门帘等阻隔设施; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018); 2.0; 0.1675. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.1675. - 表4.1-8大气污染物排放量核算结果 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.2345. 本评价根据《环境影响评价导则—大气环境》推荐的计算模式，采用EIAProA-2018版大气环评软件中AERSCREEN进行估算。根据预测结果：项目厂界内外大气污染物短期贡献浓度均不超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。 4.1.3运营期废气污染防治措施可行性分析 活性炭光氧一体机设备是一种专门去除有机废气的一种装置，该处理工艺废气先经UV光解处理后再经活性炭处理，是UV光解除臭废气净化器+活性炭两种设备的结合，综合采用了紫外光触媒除臭废气净化器和活性炭净化器两种设备的优点组合而成，利用UV紫外光解技术和活性炭吸附技术相结合，对有机废气进行净化处理。 根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，为保证废气与活性炭的接触时间和吸附效果，要求控制吸附裝置吸附层的风速，一般取0.10m/s～0.15m/s之间；吸附剂和气体的接触时间宜按不低于3s计；同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量，定期更换活性纤维，采取以上治理措施综合治理措施后，正常情况下可确保项目废气净化效率在90%，根据预测，有机废气各污染物均可符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表1（涉涂装工序的其它行业）的大气污染物排放限值。 为确保活性炭对有机废气的净化效率，本评价要求采取以下设计措施： - 活性炭的断裂强度应不小于5N，BET比表面积应不低于1100m2/g； - 采用纤维状吸附剂时，气体流速宜低于0.15m/s； - 有机废气废气中颗粒物含量不得超过1mg/m3时； - 当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂； - 采用纤维状吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于4kPa； - 采用孔径、空容分布及比表面积大的活性炭纤维； - 保证吸附质与吸附剂之间一定的接触时间，才能使吸附剂发挥最大的吸附能力。 建设单位在确实采取以上措施后，活性炭光氧一体机对有机废气的吸附效率一般可达90%以上，符合《吸附法工业治理工程技术规范》(HJ2026-2013)要求。要求项目年定期对废气排放进行监测，发现超标时，也应及时更换饱和的活性炭，工作人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，维护人员应做好相关记录，有机废气治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中。废弃活性炭吸附饱和物定期收集后交由有资质单位安全处置。 综上分析，本项目有机废气处理设施技术和经济上是合理可行的。 4.1.4 运营期废气达标排放分析 根据工程分析，本项目中空玻璃生产线的铝框涂胶和补密封胶等过程产生的有机废气经过各项废气处理设施处理后，非甲烷总烃可以达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值（其它行业），非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准特别限值，具体详见表3.7-4。 综上，本项目废气经过处理可达标排放。 4.1.5非正常情况分析 项目非正常排放情况为由于设备检修或处理废气设施中的固体废物时进行的废气处理设施开停机，非正常排放情况如表4.1-9所示。 表4.1-9 废气非正常情况排放一览表 污染物; 排放情况; 频次(次/a); 持续时间(h/次); 排放量(kg/h); 措施. 非甲烷总烃; 无组织; 1; 1; 0.349; 加强设备检修. 4.1.5污染源监测计划 表4.1-10 废气污染源监测计划 要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测负责单位. 废气; 有机 废气; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 委托专业监测单位. 厂界无组织. 企业厂区内（1h平均浓度值、 监控点处任意一次浓度值）. 4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施 # 4.2.1运营期废水源强核算 (1)生产废水 根据以上分析，磨边、钻孔、玻璃清洗产生的废水经沉淀池沉淀后循环利用，定期补充新鲜用水。 (2)生活污水 职工生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1标准后回用于厂区绿化。 项目生活污水的排放量为1.8t/d(540t/a)。生活污水参照给水排水设计手册(第5册)中4.2城镇污水水质，项目生活污水中各主要污染物浓度CODcr：400mg/L，BOD5：220mg/L，NH3-N：35mg/L，SS：200mg/L，预测项目生活污水各污染物产生及排放源强情况见表4.2-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-1 项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染源产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 方式; 排放去向; 排放标准. 核算 方法; 产生废水量/m3/a; 产生浓度 /mg/L; 产生量 /t/a; 处理能力; 治理效率; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术; 核算 方法; 排放废水量/m3/a; 排放浓度/mg/L; 排放量 /t/a. 职工; 生活 污水; pH; 产污系数法; 540; 6-9; /; 化粪池（容积50m3）; /; 一体化污水处理设施（处理能力5m3/d）; /; 是; 产污系数法; 540; /; /; 不外排; 厂区绿化浇灌; 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1标准. CODCr; 400; 0.216; 25%; 80%; 60; 0.0324. BOD5; 220; 0.119; 15%; 90%; 19; 0.0101. SS; 200; 0.108; 25%; 80%; 30; 0.0162. NH3-N; 35; 0.0189; 0%; 50%; 17; 0.0094. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 ### 4.2.2.1生产废水 磨边、钻孔、玻璃清洗产生的废水经沉淀池沉淀后循环利用，定期补充新鲜用水，几乎不会对周边环境造成影响， ### 4.2.2.2 生活污水 职工生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1标准后回用于厂区绿化，属于不排放。 ①一体化污水处理设施工艺原理 项目生活污水先经化粪池处理后排入一体化污水处理设施，新建一体化污水处理设施处理能力为5m3/d。化粪池出水经格栅去除大的杂物后自流入调节池调节水质水量，再泵入厌（缺）氧池，经布水器导流到缺氧池，缺氧池中分布有大量兼氧微生物，回流混合液中硝酸氮在此经反硝化细菌作用，还原为氮气，同时对有机氮进行氨化作用，将有机氮转化为氨氮，混合液自流进入接触氧化池，在池内有大量好氧细菌附着在填料上，吸附并降解水中COD、BOD等有机物，将氨氮氧化为硝酸氮，并通过回流去除，然后进入沉淀池，通过沉淀池固液分离后进入消毒池，经消毒后达标排放。污水处理设施出水水质满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1标准，处理完的水回用于厂区绿化。 ②处理工艺 污水处理工艺流程详见图4.2-1。 ① 格栅 前处理主要作用是将污水中粗大固体物等去除，使其不影响后续处理。 ② 调节池 调节污水的水质水量，使其水质维持在一定的浓度范围。 ④ 缺氧池 去除回流硝化液中硝酸氮。 ⑤ 接触氧化池 去除水中大部分COD等污染物质。 ⑥沉淀池 进一步去除水中污染物质，确保出水达标。 ⑦消毒池 采用化学法制取二氧化氯消毒方式，消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的。保证出水无菌化，达标排放。 ⑦污泥池 储存从沉淀池抽吸过来的污泥进行浓缩硝化，并脱水降低污泥体积，污泥定期清掏外运。 ③可行性分析 A、污水处理能力可行性 本项目生活污水排放量约1.8m3/d，540t/a，根据建设单位提供资料，本项目依托出租方已建化粪池容积50m3，水力停留时间按12小时计，本项目废水量仅占化粪池处理量的3.6%。新增一体化污水处理设施处理能力5m3/d，满足使用要求。 B、厂区绿化可行性 经处理后项目废水能达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1标准。项目厂区内绿地面积约1000m2；用水指标参考根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018） 表4.2-2 污水回用估算量 编号; 用水分类; 用水量标准; 数量; 日用水量（m3/d）. 1; 绿化; 3L/m2•d; 1000m2; 3. 根据估算，项目厂区绿化需水量约为3m3/d，可以消纳每天的污水量 1.8m3/d。综上所述，本项目近期产生污水能全部回用不外排，即本项目污水基本可以得到消纳，对周边水体不会产生不良影响。 事故期间，如一体化污水处理系统故障检修期间，或者雨季达标废水无法浇灌绿地期间，本项目产生的生活废水暂存于化粪池中，待事故结束后，再逐步分批次进入污水处理系统处理达标后浇灌绿地。 综上，生活污水处理达标后，用于厂区内绿地浇灌，不外排，对周边水环境影响较小。 - 4.2.2.2小结 根据上述分析，本项目生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1标准后回用于厂区绿化，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.2.3 自行监测计划 项目实行排污许可简化管理，项目生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后回用于厂区绿化，不外排，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等要求，因生活污水不外排，无外排口监测点位，无需设置运营期废水自行监测计划。 4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1 运营期噪声源强核算 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.3-1。 表4.3-1 项目设备噪声一览表 单位：dB(A) 生产线; 设备名称; 型号规格; 数量; 噪声级dB（A）. 钢化玻璃生产线; 切割机; YRSPT4228S2; 3; 70~75. 双边机; S0E2240; 4; 75~80. 钻孔机; FA-0222; 2; 75~80. 单边机; /; 2; 75~80. 电热钢化炉; PG1830I; 2; 65-70. 急冷风机; 9-26N1.40; 2; 85. 中空玻璃生产线; 折弯机; LWJ03; 1; 60-65. 切割机; M8-255; 1; 65-70. 灌装机; /; 1; 65-70. 涂胶机; DT06A; 2; 65-70. 清洗机; DH2005A; 2; 65-70. 板压机; L2X2000PWA; 2; 70-75. 4.3.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。 (1)噪声点源距离衰减公式 根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点源的集几何可近似认为是半发散衰减公式进行预测： LAr=LAr0−20lgrr0−ΔLA 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLA——因各种因素引起的衰减量，dB。 (2)多声源叠加公式 式中：Leq——预测点的总声压级，dB(A)； LA,i——第i个声源对预测点的影响值，dB(A)； N——声源个数。 (3)建筑围护结构的隔声量 建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。根据经验和计算，建筑围护结构的隔声量一般为15.0 dB(A)。 采用上述预测模式计算厂界、敏感点的噪声排放声级及其对周边声环境的影响。 (1)噪声预测结果分析 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.3-2所示。 表4.3-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 影响贡献值; 噪声最大值 及位置; 标准值; 达标情况. 昼间. 厂房. 1; 东侧厂界; 54.3; 北侧厂界 58.2; 60; 达标. 2; 北侧厂界; 58.2; 达标. 3; 西侧厂界; 56.4; 达标. 4; 南侧厂界; 55.6; 达标. 厂界达标分析：本项目实行白班制，夜间不运营；根据表4.3-2预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 表4.3-3项目敏感目标噪声预测结果一览表 预测点; 预测时段; 贡献值 dB（A）; 背景值 dB（A）; 预测值 dB（A）; 执行标准 dB（A）; 达标情况. 弘祥天晟小区 （在建）; 昼间; 46.6; 51.1; 52.4; 60; 达标. 敏感点噪声预测结果分析：敏感目标弘祥天晟小区噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 4.3.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准，本报告建议采用以下降噪措施： (1)项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 (2)加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 (3)加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护 (4)车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，措施可行。 4.3.4 自行监测计划 本项目实行排污许可简化管理，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.3-3。 表4.3-5 项目噪声自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1次/季度(昼间). 2; 弘祥天晟小区. 4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期固废物源强核算 ⑴一般工业固废 本项目产生废玻璃边角料、玻璃渣、铝条边角料、废包装材料、污泥等均属于一般工业固废。根据业主提供的资料，S1废玻璃边角料与S2玻璃渣产生量约为562.9t/a，S3铝条边角料产生量约为2.0t/a，S4废包装材料产生量约为5.0t/a，污水处理设施产生的S5污泥较少，本次环评不做定量分析。 本评价要求项目一般工业固体废物妥善分类收集后暂存于一般工业固体废物暂存间内，定期出售给回收企业综合利用，一般工业固体废物暂存场所应符合一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求，具备防渗、防雨。 ⑵危险废物 ①废胶水桶 本项目年耗丁基胶用量为5.0t、密封胶80t。根据业主提供的资料，预计产生废胶水桶约3.0t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废胶水桶属于危险废物，废物类别为HW49 其他废物，废物代码900-041-49。 ②废活性炭吸附饱和物 根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，本项目有组织有机废气量约为0.8375t/a，根据前文产排污分析可知，项目有组织有机废气排放量共为0.2345t/a，则净化了0.603t/a，则预计项目年消耗活性炭量约为1.3t，则项目每年产生的废活性炭吸附饱和物量约为1.3t/a，项目计划每个季度更换一次活性炭吸附填料，确保项目有机废气达标排放，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49。 综上，本项目产生危险废物约4.3t，要求项目危险废物妥善分类收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。 ⑶生活垃圾 生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共45人，不住厂职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为22.5kg/d，年产生量约为6.75t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。 综上所述，项目一般工业固废及生活垃圾固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-1；项目危险废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-2。 表4.4-1 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 产生 环节; 固体废物 名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. S1; 切割; 玻璃边角料; 一般工业固废; 562.9; 综合 利用; 562.9; 妥善分类收集后出售给回收企业综合利用. S2; 沉淀池; 玻璃渣. S3; 铝框加工; 废铝条边角料; 2.0; 2.0. S4; 包装; 废包装材料 (废纸箱、包装袋等); 5.0; 5.0. S5; 污水处理设施; 污泥; /; /; 环卫部门统一处置. S6; 涂胶; 废化学品空桶; 危险废弃物; 3.0; 3.0; 委托有资质单位运送处置. S7; 废气处理设施; 废活性炭吸附饱和物; 1.3; 1.3. S8; 办公区; 生活垃圾（纸屑、塑料等）; 生活垃圾; 6.75; 清运; 6.75; 环卫部门统一处置. 表4.4-2 项目危险废物产生量及防治措施情况表 序号; 固废种类; 产生量 (吨/年); 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险废物类别; 危险废 物代码; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废胶水桶; 3.0; 涂胶; 固态; 有机溶剂; 每天; HW49; 900-041-49; T，I; 按危险废物管理要求建设危险废物暂存间、分类收集、贮存、转移，定期委托有资质单位统一处置. 2; 废活性炭吸附饱和物; 1.3; 废气处理设施; 固态; 每季度更换; HW49; 900-039-49; T，I. 合计; 4.3; /; /; /; /; /; /; /; /. 4.4.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.4.2.1一般工业固废 本项目在生产过程中会产生的废玻璃边角料、玻璃渣、铝条边角料、废包装材料均属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用，污泥收集后由环卫部门统一处置。本评价要求项目产生的一般工业固体废物应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施 4.4.2.2危险废物 (1)危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏。本项危险废物暂存间建设于车间内西南侧区域，项目危险废物贮存场所面积50m3，贮存能力为30t，贮存周期每年，可满足本项目危险废物的贮存要求。危险废物贮存场所基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s)，并设置围堰等。采取以后措施，危险废物贮存场所符合要求。 (2)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 (3)固体废物运输过程的环境影响分析 本项目固态危险废物，袋装或桶装后委托有资质的单位处置，因此正常情况下，不会对环境产生影响。 (4)危险废物管理要求 ①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。 ③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准 ④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 4.4.2.3生活垃圾 项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综述，本项目固体废物全部得以妥善安全处置，不会对环境造成不良影响。 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 4.5.1 地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)“地下水环境影响评价行业分类表”，项目属于“非金属矿采选及制品制造 65玻璃及玻璃制品——其他”，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。本项目不进行评价工作等级的划分，本评价不再对地下水环境影响进行评价。 （2）土壤环境 根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018.8.31）第十八条的规定，“各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价”。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3污染影响型项目分级表，本项目位于福建省福州市福清市海口镇洋坂村洋头381号，项目租赁工业用地与工业厂房，土地性质合理，项目简单的特种玻璃制品加工，对土壤的污染较轻，本项目周边存在居民区，属于污染影响敏感类型，对照导则中附录A土壤环境影响评价项目类别，项目属于“制造业 金属冶炼和压延加工及金属矿物制品——其他”，为附录A中的Ⅲ类项目。本项目占地面积为5850m²，属于小型（≤5hm2）。 综上所述，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4中污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价等级为三级。因项目为租赁现有空置厂房，不存在施工期且厂房已做好地面硬化和防渗，项目运营对土壤环境影响较小。 项目生产废气均可达标排放，对区域环境空气贡献值较小，对土壤环境的影响很小。 项目清洗水循环回用，不外排；生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理达标后回用厂区绿化，不外排。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 项目产生的危险废物暂存在危险废物间内，危险废物暂存间防渗要求按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。采取以上措施后，项目危险废物对土壤环境的影响不大。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对土壤环境影响不大，建设单位应加强污染源控制和土壤污染防治，防止排放事故出现，则对该区域土壤环境影响总体不大，是可以接受的。 4.5.2 地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。 表4.5-1 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 序号; 装置或者构筑物名称; 防渗区域. 重点污染防 治区; 1; 危险废物暂存间; 地面. 2; 污水处理设施; 地面. 一般污染防 治区; 3; 一般工业固废间、项目生产车间; 地面. ②防渗要求 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)Ⅱ类场进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 (3)监控措施 ①项目危险废物暂存间四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③若发生危险废物泄漏、废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 ⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.5.3 跟踪监测要求 本项目选址于福建省福州市福清市海口镇洋坂村洋头381号，因项目为租赁现有空置厂房，不存在施工期且厂房已做好地面硬化和防渗，项目运营对土壤环境、地下水环境影响较小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 4.6环境风险境影响和保护措施 4.6.1 环境风险简述 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 - 4.6.2项目危险物质调查 (1)危险物质 本项目运营过程中无危险化学品原料的使用，各设备均使用电，无可燃液体和可燃气体的使用。项目原材料主要为浮法玻璃80万m2/a（约18000t/a）、铝条100万m2（40t/a）、干燥剂6t/a、丁基胶5t/a、密封胶80t/a，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）和《危险化学品名录》（2015版），本项目原材料和产品均不属于其中所列的有毒、易燃、爆炸性危险化学品和突发环境事件风险物质，故本项目不存在危险物质。 因此，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 - 4.6.3 环境风险识别 本项目生产原辅材料、生产工艺、贮存、运输、“三废”处理过程中无涉及危险化学品，不存在易燃易爆物质。本项目无有毒有害原辅材料使用，生产过程中使用的能源为电能，因此，本项目发生风险的可能主要性为生产、贮存过程中因生产或管理疏忽、电气故障等引起的火灾等事故。其中环境风险分析、风险防范措施及应急要求详见。 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; Error: Reference source not found. 建设地点; 福建省; 福州市; 福清市; 海口镇洋坂村洋头381号 （租赁福清市天地雨具有限公司厂房）. 地理坐标; 经度; 119.421110°; 纬度; 25.673445°. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果; 项目可能出现的环境风险主要为火灾事故导致项目仓库及车间的原辅料燃烧。项目生产车间若发生火灾事故时，丁基胶、密封胶等会产生二氧化硫、一氧化碳、有机废气有毒有害物质，同时项目内的火灾产生的颗粒物会飞扬，气体排放随风向外扩散，在不利风向时，周围企业、员工及村庄等均会受到不同程度的影响。. 风险防范措施要求; ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。. 4.6.4 风险分析结论 本项目无涉及危险化学品，不存在易燃易爆物质。在加强厂区防火管理、事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | NMHC | 集气罩收集+活性炭光氧一体机处理+15m高的排气筒排放 | 满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值（涉涂装工序的其它行业）：即非甲烷总烃≤60mg/m3，排气筒高度为15m时，最高允许排放速率≤2.5kg/h |
|  | 无组织 | NMHC | 尽量设置密闭区域，加强有机废气的收集及废气处理装置维护保养 | 同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值（涉涂装工序的其它行业）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准特别限值(即非甲烷总烃厂区内1h平均浓度值≤6.0mg/m3、厂区内监控点任意一次浓度值满足≤20.0mg/m3、企业边界监控点浓度限值≤2.0mg/m3) |
| 地表水 环境 | 项目清洗水 | / | 循环使用，定期补充新鲜用水 | 验收落实 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮 | 经租赁厂房化粪池+一体化污水处理设施处理后，用于厂区绿化浇灌，不外排 | 满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1标准(即pH6 ~ 9(无量纲)BOD5≤20mg/L、NH3-N≤20mg/L) |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)) |
|  | 弘祥天晟小区 |  |  | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：设置一般工业固废暂存间，妥善分类收集后出售给回收企业综合利用；满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)的相关要求； 危险废物：设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013年修改单要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求； 生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险暂存间地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 避免事故排放；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的消防器材 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 5.1排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般工业固废; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. 5.2排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目为特种玻璃加工生产，涉及通用工序中“二十五、非金属矿物制品业 30—65、玻璃制造 304—特种玻璃制造 3042”，实行排污许可简化管理(详见表5.2-1)；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申报。 表5.2-1 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业 30. 65; 玻璃制造 304; 平板玻璃制造 3041; 特种玻璃制造 3042; 其他玻璃制造 3049. 5.3自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号)，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年第9号)中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

- 六、结论

福州鑫丰玻璃有限公司年加工钢化玻璃30万平方米、中空玻璃25万平方米建设符合国家产业政策要求，选址符合环境功能区划。在满足本报告表提出的工程措施前提条件下，并针对污染物产生特点，采取了有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，噪声、废气经采取相应防治措施后可达标排放，影响均在环境可接受的范围内。符合环境功能区划要求。因此本报告认为，在该项目认真落实环保“三同时”制度及报告中提出的各项环保措施的前提下，该项目的建设从环境保护角度分析是可行的。 鑫福（福建）环保有限公司 2022年1月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.2345t/a |  | 0.2345t/a | +0.2345t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | / |  | / | / |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 玻璃边角料 |  |  |  | 562.9t/a |  | 562.9t/a | +562.9t/a |
|  | 玻璃渣 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废铝条边角料 |  |  |  | 2.0t/a |  | 2.0t/a | +2.0t/a |
|  | 废包装材料 (废纸箱、包装袋等) |  |  |  | 5.0t/a |  | 5.0t/a | +5.0t/a |
|  | 污泥 |  |  |  | / |  | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（纸屑、塑料等） |  |  |  | 6.75t/a |  | 6.75t/a | +6.75t/a |
| 危险 废物 | 废胶水桶 |  |  |  | 3.0t/a |  | 3.0t/a | +3.0t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.3t/a |  | 1.3t/a | +1.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①