- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 宁化洪胞新型环保复合材料生产项目

建设单位（盖章）：洪胞塑胶（三明）有限公司

编制日期：           2022年06月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宁化洪胞新型环保复合材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-350424-04-01-763677 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 洪辉 | 联系方式 | 18850414250 |
| 建设地点 |  | 福建省三明市宁化县城南镇工业南路13号（租用宁化嘉诚实业有限公司8号厂房） |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度116°40′40.78797″，纬度26°14′25.77650″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29—塑料制品业292—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) |  | 宁化县发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 闽发改备 [2022]G050182号 |
| 总投资(万元) |  | 15300 | 环保投资(万元) | 20 |
| 环保投资占比(%) |  | 0.13 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 厂房面积2520m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | - (1)规划环评名称：《福建宁化华侨经济开发区总体规划》； - (2)审批机关：福建省人民政府2008年2月1日； - (3)审批文件名称及文号：《福建省人民政府关于福建宁化华侨经济开发区总体规划的批复》闽政文【2008】42 号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | - (1)规划环评名称：《福建宁化华侨经济开发区环境影响报告书》； - (2)召审查机关：福建省环境保护局； - (3)审查文件名称及文号：《福建宁化华侨经济开发区环境影响报告书的批复》闽环保监【2008】46 号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与福建宁化华侨经济开发区总体规划符合性分析 福建宁化华侨经济开发区是以发展纺织服装、食品、林竹加工和金属加工为主的现代化工业园区，限制发展低技术含量、高污染、高耗能的产业。本项目主要从事塑料制品生产，不属于低技术含量、高污染、高耗能的产业，与开发区规划不冲突。 （2）与《福建宁化华侨经济开发区环境影响报告书》、批复及《福建宁化华侨经济开发区产业园区规划环境影响跟踪评价》的符合性分析，详见表1.1-1。 表1.1-1 与规划环评及其批复符合性分析 序号; 产业功能布局要求; 本项目情况; 符合性. 1; 开发区在引进企业时应优先引进高科技、低污染型企业，充分考虑引进企业类型与各项规划的符合性。; 本项目为塑料制品生产项目，不属于高污染型企业。; 符合. 2; 引进新材料、新能源企业时，禁止引进排放重金属、有毒有害持久性污染物的项目。; 本项目不属于排放重金属、有毒有害持久性污染物的项目。; 符合. 3; 制造业禁止引进涉及电镀、制浆造纸、金属冶炼等重污染、高环境风险产业的项目; 本项目不属于禁止引进的重污染、高环境风险产业的项目。; 符合. 4; 电子信息产业严格限制引进使用氢氟酸或有毒、有害物等排放重金属、氟化物等持久性特征污染物的工业项目; 本项目不属于排放重金属、氟化物等持久性特征污染物的工业项目; 符合. 综上，本项目符合上述相关规划要求。 |

| - 其他符合性分析 | - 1、产业政策适宜性分析 项目主要塑料配件的加工生产，根据对照，项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制和淘汰类的项目，且该项目于2022 年06月07日通过了宁化县发展和改革局的备案(闽发改备[2022]G050182号，详见附件二)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 - 2、与土地利用规划符合性分析 本项目位于福建省三明市宁化县城南镇工业南路13号（租用宁化嘉诚实业有限公司8号厂房），根据宁国用（2014）第23384号，项目土地性质工业用地。项目主要从事塑料配件的生产加工。因此，项目建设用地符合当地土地利用规划。 - 3、环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强较低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；项目冷却水循环使用不外排，职工生活污水经园区已建的化粪池处理达标后排入市政污水管网，送往纳入宁化县污水处理厂，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边水域的环境质量现状；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 - 4、与周边相容性分析 项目位于三明市宁化县城南镇工业南路13号，根据现场勘查，周边主要以工业企业为主。项目周边环境现示意图详见附图3，项目周边环境现状拍摄图详见附图4；建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 本评价要求建设单位合理设计厂区平面布置，完善废水、废气、噪声及固废治理的环保措施，保证项目产生的废水、废气、噪声及固废都能实现达标排放，最大程度降低项目对周围居民点的影响。 - 5、“三线一单”控制要求的符合性分析 (1)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表1。 表1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。; 本项目主要从事塑料配件的生产，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。; 1、项目位于三明市宁化县城南镇工业南路13号，属于其规定的污染物管控区域。项目涉VOCS排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行等量或倍量替代。 2、项目主要从事塑料配件的生产，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 3、项目生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，纳入宁化县污水处理厂统一处理，不排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域。; 符合. 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。 (3)与《三明市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据三明市人民政府2021年8月13日发布的《三明市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于福建宁化华侨经济开发区，属重点管控单元，项目建设与三明市生态环境总体准入要求、宁化县生态环境准入清单的符合性分析见下表： |
| --- | --- |

|  | 表2 与三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 三明市全市; 空间布局约束; 1.氟化工产业应集中布局在三明市的吉口、黄砂、明溪、清流等符合产业布局的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 2.全市流域范围禁止新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染项目。 3.推进工业园区标准化创建，加快园区雨污水管系统、污水集中处理设施建设改造。高新技术开发区要严控高污染、高耗水、高排放企业入驻。省级以下工业园区要加快完善污水集中处理设施，实现污水集中处理，达标排放；尚未入驻企业的要同步规划建设污水集中处理设施，确保入驻工业企业投产前同步建成运行污水集中处理设施。 4.严格控制氟化工行业低水平扩张，三明吉口循环经济产业园（除拟建的三化5万吨氢氟酸生产项目外）、黄砂新材料循环经济产业园、明溪县工业集中区、清流县氟新材料产业园原则上不再新建氢氟酸（企业下游深加工产品配套自用、电子级除外）、初级氟盐等产品项目；禁止建设非自用氯氟烃项目。清流县氟新材料产业园不再新增非原料自用的硫酸生产装置。; 本项目主要从事塑料配件的生产，位于三明市宁化县城南镇工业南路13号，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 1.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。 2.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 3.氟化工、印染、电镀等行业要实行水污染物特别排放限值。东牙溪水库、金湖汇水区域城镇污水处理设施全面达到一级A排放标准。 4.按照《福建省生态环境厅关于铅锌矿产资源开发活动集中区域执行重点污染物特别排放限值的通告》，在三明市铅锌矿产资源开发活动集中区域（尤溪县、大田县）实行重点污染物特别排放限值。新、改扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，原则上应在本区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。; 1、项目位于三明市宁化县城南镇工业南路13号，属于其规定的污染物管控区域。项目涉VOCS排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行等量或倍量替代。 2、项目主要从事塑料配件的生产加工，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电等项目; 符合. 福建宁化华侨经济开发区——重点管控单元; 空间布局约束; 1.纺织服装业禁止有染整、漂洗工序；金属加工业禁止新建长流程冶炼。 2.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。; 项目选址于三明市宁化县城南镇工业南路13号，主要从事塑料配件的生产，在采取措施确保污染物达标排放前提下不存在扰民影响; 符合. 污染物排放管控; 1.新建、改建、扩建项目，新增水污染物（化学需氧量、氨氮）排放量按不低于1.2倍调剂。 2.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。; 项目无生产废水产生，生活污水经现有的化粪池处理后，接入市政污水管网；项目注塑废气经集气罩+UV光解+活性炭吸附设施处理后排放，VOCs排放实行区域内等量替代; 符合. 资源开发效率要求; 1.建立健全环境风险防控体系，制定突发环境事件应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。; 本项目生产过程中未涉及相关环境风险物质且无生产废水产生，项目租赁园区现有厂房进行生产，厂区地面已进行水泥硬化; 符合. 资源开发效率要求; 新增锅炉应使用燃气、低硫燃油、电能等清洁能源，并限制新增设燃煤锅炉，现有燃煤锅炉应采用低硫煤，并逐步改造为采用清洁能源。; 项目用电作为能源，未使用高污染燃料; 符合. |
| --- | --- |

|  | 根据上述分析，本项目与《三明市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的相关规定是符合的。 (3)与“三线一单”控制要求的符合性分析 项目“三线一单”控制要求的符合性分析详见表3。 表3 项目与“三线一单”相符性分析一览表 “通知”文号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》 (环环评[2016]95号); 生态保护红线; 本项目位于宁化县城南镇工业南路13号，项目所处区域不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，不在生态保护红线管控范围内，从选址上，目前项目符合生态保护红线划定的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线; 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家产业政策，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求及《三明市“三线一单”生态环境分区管控方案》；不属于《市场准入负面清单》(2020年版)中禁止准入类的项目。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1 项目由来 洪胞塑胶（三明）有限公司——宁化洪胞新型环保复合材料生产项目位于福建省三明市宁化县城南镇工业南路13号，系租赁宁化嘉诚实业有限公司8号厂房，总建筑面积约2520m2，项目总投资15300万元，预计年产新型环保码钉2400吨、新型环保材料配件600吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和相关技术导则编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的； 年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. ## 2.2工程概况 2.2.1 出租方概况 宁化嘉诚实业有限公司位于福建省三明市宁化县城南镇工业南路13号。项目现租赁的厂房原为福建鑫宇有色金属制品有限公司所属，该厂房于2020年10月经司法拍卖转让给宁化嘉诚实业有限公司（法院判决书见附件6）。宁化嘉诚实业有限公司将厂房出租，未进行生产活动（未办理相关环保手续）。 根据现场调查，该厂区内尚无废气环保设施等可以供本项目依托的相关环保设施。本项目可依托的设施主要为厂区内现有的给水管网、排水管网、化粪池、供电管网及给水消防等公用工程设施；项目生活污水依托现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往宁化县污水处理厂统一处理。 2.2.2 扩建项目基本概况 （1）项目名称：宁化洪胞新型环保复合材料生产项目 （2）建设单位：洪胞塑胶（三明）有限公司 （3）建设地点：福建省三明市宁化县城南镇工业南路13号（租用宁化嘉诚实业有限公司8号厂房） （4）项目总投资：400万元 （5）建设规模：厂房面积2520m2 （6）生产规模：年产新型环保码钉2400吨、新型环保材料配件600吨 （7）项目性质：新建 （8）职工人数：职工人数15人，均不在厂区内进行食宿 （9）工作制度：年工作日300天，实行二班制，24小时生产 （10）建设计划：预计建设起止时间2022年9月-2023年6月 2.2.3 项目产品方案 根据建设单位提供资料，本项目从事塑料配件的生产，项目具体产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1 本项目产品方案说明表 主要产品名称; 年产量; 备注. 新型环保码钉; 2400吨; 对外销售. 新型环保材料配件; 600吨. 2.2.4 项目组成及建设内容 项目工程组成及建设内容见表2.2-2。 表2.2-2 项目组成一览表 工程 类别; 项目组成; 具体建设内容; 备注. 主体 工程; 生产区域; 厂房为1层，主要设置注塑生产线、挤出生产线，具体见平面布置图; 依托出租方现有工程. 辅助 工程; 仓库; 位于生产车间. 办公区; 位于生产车间西侧. 公用 工程; 供水; 接市政供水管网; 依托出租方现有供水系统. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管收集后直接排入市政雨水管网；项目冷却水循环使用不外排，职工生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网最终排入宁化县污水处理厂处理; 依托出租方现有工程. 供电; 接市政供电系统; 依托出租方现有供电系统. 环保工程; 废水治理; 生活污水; 生活污水经化粪池(位于厂房外东侧)处理后，接入市政污水管网; 依托出租方现有工程. 生产废水; 冷却塔冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜用水; 新建. 废气治理; 有机废气; 生产线配套一套废气收集和处理设施：采取集气罩+UV光解+活性炭吸附设施处理，排气筒高度15m。(排气筒编号：DA001); 新建. 固废处 理处置; 拟设置规范化的一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用; 新建. 拟设置规范化的危险废物暂存间（面积20m2），危险废物分类收集、暂存后定期有资质的单位统一外运处置; 新建. 厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置; 新建. 噪声控制; 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施; 新建. 2.2.5 项目主要原辅材料 项目的主要原辅材料的用量详见表2.2-3，主要原辅材料性质详见表2.2-4。 表2.2-3 各原辅材料储存方式一览表 序号; 名称; 年用量（吨）; 来源. 1; 聚酰胺6（PA6）; 1200 t/a; 外购，颗粒状. 2; 玻璃纤维; 1200 t/a; 外购，丝状. 3; 聚丙烯（PP）; 300t/a; 外购，颗粒状. 4; # 高密度聚乙烯（HDPE）; 300t/a; 外购，颗粒状. 备注：本项目所采购的原辅材料均为新塑料. 表2.2-4 部分主要原辅材料性质介绍 序号; 原料 名称; 性质. 1; 聚酰胺6（PA6）; 是半透明或不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性；熔点：210 - 220℃ 分解温度：>300℃ 闪点：>400℃ 自燃温度：>450℃ 物态：固体颗粒 臭味：无毒性：无循环利用：可以 最终处理：土壤(无害工业废品) 灭火剂： 可用各种灭火剂(水，泡沫，粉剂，CO2，沙) 运输：非危险品，适用各种运输工具. 2; 玻璃纤维; 作为强化塑料的补强材料应用时，最大的特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3~6.9 g/d，湿润状态5.4~5.8 g/d。密度2.54g/cm3。耐热性好，温度达300℃时对强度没影响。有优良的电绝缘性，是高级的电绝缘材料，也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、氢氟酸和浓磷酸腐蚀。. 3; 聚丙烯（PP）; 是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。密度（g/mLat 25°C）：0.9、熔点（ºC）：189. 4; 高密度聚乙烯（HDPE）; HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品，无毒、无味，密度在0.940~0.976 g/cm3范围内；结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；熔化温度120~160℃. 2.2.6 主要生产设备 本项目的主要生产设备详见表2.2-5。 表2.2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号/规格. 1; 注塑机; 30; 150T-380T. 2; 拌料机; 6; 200KG-1000KG. 3; 烘干机; 30; 50KG-1000KG. 4; 挤出机; 3; 65双螺杆. 5; 空压机; 2; RS-30A. 5; 冷却塔; 4; /. 2.2.7 水平衡 建设后项目用水包括生产用水及生活用水。 ①冷却塔冷却水 本项目产品定型需要用冷却水冷却定型，项目共设置4台冷却塔，冷却水循环使用，定期添加，不外排。根据建设单位提供的资料，冷却水损耗量约为0.4t/d，则项目冷却水补充量约为120t/a。本项目只需要对设备进行降温，对水质要求不高，每天补充的新鲜水能保证整个循环水系统的正常运行，不需要另外进行冷却水排放 ②职工生活用水 根据业主提供的资料，本项目职工人数15人(包括生产人员、管理人员等)，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为0.75t/d(225t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016年版)，居民生活污水按用水定额的80%计算，则生活污水量为0.6t/d(180t/a)。 项目水平衡图详见图2.2-1。 225 生活用水 化粪池 排入市政污水管网，排入宁化县污水处理厂统一处理 新鲜水 237 180 冷却塔冷却水 180 损耗45 损耗120 120 图2.2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 2.2.8 项目平面布置合理性分析 项目租赁8号厂房，面积2520m2。本项目车间平面布置图详见附图6。项目平面布局基本根据生产工艺需求和生产加工优化布局原则，将项目生产区和配套辅助区(办公区等)相对分开，能够满足厂区管理、生产加工的需要。项目生产车间布置根据工艺流程展开，生产区功能分区明确，平面布置合理可行。 本项目的建设会给当地带来一定的不利环境影响，但建设项目落实有效的污染治理设施，并做好绿化工作，清洁生产，加强环境管理，杜绝事故排放，则项目的建设在环保方面是可行的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.3生产工艺流程及产污环节 2.3.1工艺流程及工艺介绍 (1)工艺流程 本项目从塑料配件的生产，其工艺流程详见下图2.3-1。 图2.3-1塑料配件生产加工工艺流程 工艺介绍： 项目原料按需求比例在拌料中进行搅拌混合，在挤出机作用下进行融合，由挤出机挤出，挤出同时进行冷却成型，冷却后的由切粒机切成要求尺寸。切粒后的塑料颗粒，经烘干后在注塑机作用下进行加热溶解，冷却后的注塑件经检验合格后包装入库。 产污环节： - 废水：项目冷却水循环使用不外排； - 废气：项目产生的废气主要为烘干、挤出及注塑过程中产生的非甲烷总烃； - 噪声：项目产生的噪声主要为设备机械噪声； - 固废：不合格产品、边角料、废弃包装物。 - 2.3.2 产污环节分析 项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。 表2.3-1 项目产污环节说明一览表 序号; 类别; 污染源或 污染工序; 主要污染物; 环保措施. 1; 废水; 生活污水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮; 经厂区化粪池处理后接入市政污水管网，纳入宁化县污水处理厂统一处理. 冷却塔冷却水; /; 循环使用不外排，定期补充新鲜用水. 2; 废气; 挤出、烘干、注塑废气工序; 非甲烷总烃; 经收集后通过“集气罩+UV光解+活性炭吸附设施”处理后由1根15m高排气筒排放(排气筒编号：DA001). 3; 固废; 生活垃圾; 纸屑、塑料袋等; 委托环卫部门统一清运处置. 加工装配、品检工序; 边角料、不合格品; 属于一般工业固体废物，分类收集后外售综合利用. 原料、包装; 废包装材料 (废纸箱、包装袋等). 有机废气处理设施; 废活性炭; 属于危险废物，委托有资质的单位处理. 4; 噪声; 设备运行产生的噪声; Leq; 墙体隔声、减振. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划 项目地位于福建省宁化县城南工业园园区，根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》（明政[2000]文32号）规定，项目所在地环境空气质量功能区划属二类区，主要功能为居住、商业、工业混杂区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；特征因子非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 24小时平均; 200μg/m3. 非甲烷 总烃; 1小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996). 3.1.2区域大气环境质量现状 (1)项目所在区域达标判断 根据三明市生态环境局连续发布的2021年1月~2021年12月份宁化县环境空气质量月报（发布网址：http://shb.sm.gov.cn/hjzl0902/），2021年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据如下。 表3.1-2 宁化县2021年1月份-2021年12月份环境空气质量统计 时间; 综合指数; SO2 （μg/m3）; NO2 （μg/m3）; PM10 （μg/m3）; PM2.5（μg/m3）; CO （mg/m3）; O3 （μg/m3）; 达标率%. 2021年1月; 2.9; 5; 15; 57; 30; 1; 84; 100. 2021年2月; 2.53; 6; 8; 41; 22; 1; 121; 100. 2021年3月; 2.73; 5; 10; 40; 19; 2.2; 118; 100. 2021年4月; 1.77; 4; 4; 27; 12; 0.8; 107; 100. 2021年5月; 1.51; 4; 5; 20; 9; 0.7; 94; 100. 2021年6月; 1.29; 2; 4; 17; 7; 0.6; 91; 100. 2021年7月; 1.34; 3; 4; 19; 8; 0.6; 86; 100. 2021年8月; 1.29; 3; 3; 18; 9; 0.6; 78; 100. 2021年9月; 1.55; 5; 4; 26; 11; 0.6; 86; 100. 2021年10月; 1.5; 4; 5; 25; 12; 0.6; 74; 100. 2021年11月; 1.73; 2; 7; 32; 15; 0.6; 76; 100. 2021年12月; 2.09; 2; 11; 37; 21; 0.8; 72; 100. 由上表可知，宁化县2021年1月~2021年12月份，达标率均为100%；因此宁化县环境空气质量属于达标区。 ②引用数据的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.1要求：“项目所在区域达标判定，大气环境质量现状调查应优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本此评价选取三明市生态环境局网站发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。 (2)区域环境空气质量现状 ①基本污染因子 为了解本项目周边大气环境质量现状，根据三明市生态环境局网站公布显示的2022年4月宁化县环境质量月报，宁化县2022年4月份环境空气质量达标率为100%。具体详见附图3.1-1。 图3.1-1宁化县2022年4月份空气质量状况表 ②其他污染因子 A、环境质量现状 为了解本项目周边其他污染因子环境质量现状，根据评价区域环境情况，结合本项目的特征，确定项目其他污染物大气环境现状调查因子为非甲烷总烃；本评价参照引用宁化县邻得膜生产项目环境影响报告表2020年6月24日~30日的监测数据，监测点距离本项目厂界483米，监测单位为福建省正基检测技术有限公司。检测结果及评价评价结果详见表3.1-3。参照点位与本项目位置关系图详见图3.1-2。 表3.1-3 大气环境质量检测结果及评价结果表 单位：mg/m3 采样点编号; 监测项目; 浓度范围(mg/m3); 最大占 标率(%); 超标率(%); 达标 情况. 城南镇（本项目西北侧483m）; 非甲烷总烃; 0.32~1.02; 51.00; /; 达标. 图3.1-1特征污染物大气现状引用监测点位图 根据表3.1-3可知，项目所在区域内其他污染物污染因子非甲烷总烃各现状监测点的浓度值均符合《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值。 B、引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。 本评价常规污染因子选取三明市生态环境局发布的环境空气质量现状信息，项目特征污染因子非甲烷总烃数据引用宁化县邻得膜生产项目环境影响报告表的监测数据，该监测数据为本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.2地表水环境质量现状 3.2.1地表水功能区划 ⑴水环境 本项目位于三明市宁化县城南镇工业南路13号，项目周边水域为翠江，根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》（明政[2000]文32号），本项目水环境功能类别为Ⅲ类，其主要功能为渔业用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体详见表3.2-1。 表3.2-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. pH(无量纲); 6～9. 溶解氧(DO) ≥; 6; 5; 3; 2. 高锰酸盐指数 ≤; 4; 6; 10; 15. 五日生化需氧量(BOD5) ≤; 3; 4; 6; 10. 化学需氧量(COD) ≤; 15; 20; 30; 40. 氨氮(NH3-N) ≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 总磷(TP) ≤; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 石油类 ≤; 0.05; 0.05; 0.5; 1.0. 3.2.2地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 项目周边水系为翠江，根据宁化县人民政府网站公布的2021年5月宁化县环境质量状况，翠江各断面水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，具体见表3.2-2。 表3.2-2 宁化县5月省控地表水断面水质状况统计表 断面名称; pH值 （无量纲）; DO (mg/l); CODmn (mg/l); NH3-N (mg/l); TP (mg/l); TN (mg/l); 水质类别. 八板桥; 7.81; 9.31; 2.6; 0.177; 0.07; 0.7; Ⅱ. 东溪（沙溪）口; 7.45; 7.11; 2.3; 0.123; 0.06; 1.36; Ⅱ. 西门桥; 7.54; 7.87; 2.3; 0.026; 0.03; 1.26; Ⅱ. 溪背桥; 7.65; 7.47; 3; 0.029; 0.06; 0.96; Ⅱ. 桂口井; 7.7; 8.2; 3.3; 0.132; 0.11; 0.93; Ⅲ. (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本此评价选取三明市宁化县人民政府网站发布水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 本项目位于三明市宁化县城南镇工业南路13号，项目区域为工业区，根据《宁化县声环境功能区划》，项目所处区域环境噪声功能区划类别为3类功能区，声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准。具体详见3.3-1。 表3.3-1 《声环境质量 标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)); 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。; ≤65; ≤55. 3.3.2声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，因本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需监测声环境质量现状。 3.4 生态环境现状调查 本项目利用厂区原有厂房，根据调查，项目用地周边为以城市道路、其他工业企业、居住区等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 根据现场勘查，周边以工业企业、居民区为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感；项目厂房为已建车间，地面已硬化且防腐防渗，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境（厂界外500m）、地表水环境、声环境(厂界外50m)见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 与项目厂界的方位和最近距离; 环境基本特征; 环境功能. 环境 空气; 麦塅安置房; 西侧119m; 居住区; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 城南村; 西南侧579m. 城南镇; 西侧418m. 海裕●御景湾; 西南侧185m. 城南小学; 西侧192m; 学校. 地表水; 翠江; 东侧909m; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水; 项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 3.6.2 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于三明市宁化县城南镇工业南路13号（租用宁化嘉诚实业有限公司8号厂房），无新增用地，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7 污染物排放标准 3.7.1 水污染物排放标准 (1)项目水污染物排放标准 项目废水主要为职工的生活污水和冷却塔冷却水。 冷却塔冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜用水。 生活污水经园区内已建的化粪池预处理后通过市政污水管网纳入宁化县污水处理厂集中处理，外排生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，同时需满足宁化县污水处理厂进水水质标准，详见表3.7-1。 表3.7-1 项目污水排放标准限值一览表 污染物名称; 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表4三级标准值、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准; 宁化县污水处理厂进水水质要求. pH; 6～9(无量纲); 6～9（无量纲）. COD; 500mg/L; 350mg/L. BOD5; 300mg/L; 250mg/L. SS; 400mg/L; 300mg/L. NH3-N; 45mg/L; 45mg/L. (2)污水厂排放标准 根据调查，宁化县污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂尾水排放标准一览表 序号; 污染物名称; 一级标准A标准; 标准来源. 1; pH; 6～9(无量纲); 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准. 2; COD; 50mg/L. 3; BOD5; 10mg/L. 4; SS; 10mg/L. 5; NH3-N; 5mg/L. 3.7.2 大气污染物排放标准 项目产生的大气污染物主要是挤出、烘干、注塑工序产生的非甲烷总烃。 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值，无组织废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准，具体详见表3.7-3。厂区内非甲烷总烃排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值要求。具体详见表3.7-3。 表3.7-3 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)(摘录) 序号; 污染物; 最高允许排放（mg/m3）; 排气筒 高度; 污染物排放 监控限值; 厂区内监控点浓度限值mg/m3 a; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 1h平均浓度值; 监控点处任意一次浓度值. 1; 非甲烷总烃; 60; 15m; 车间或生产设施 排气筒; 10; 30; 4.0. 单位产品甲烷总烃排放量为kg/吨-产品; 0.3（所有合成树脂，有机硅树脂除外）. a:《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值 注：排气筒高度一般不应低于15m，排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上，不能达到要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值50%执行。. 3.7.3厂界噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，准具体详见表3.7-5。 表3.7-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时 段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜间; 单 位. 3类; ≤65; ≤55; dB(A). 3.7.4 固体废物 运营期项目内产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的要求进行处理处置。项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的要求进行处理处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8.1 废水总量 项目冷却水循环使用不外排，主要外排废水为生活污水；生活污水经化粪池处理后排入宁化县污水处理厂。项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，由宁化县污水处理厂统一削减控制。 3.8.2 废气总量 项目废气不涉及SO2、NOx等属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标；项目VOCs总量指标详见表3.8-1。 表3.8-1项目总量控制指标情况汇总 污染物类别; 指标类别; 总量控制项目; 预测排放量总量(t/a). 废气; 非约束; 指标 非甲烷总烃; 0.294t/a. 根据《三明市生态环境局授权各县（市）生态环境局开展行政许可具体工作方案(试行)》（明环[2019]33号）：“新扩改建设项目环评文件中载明的4项主要污染物年排放量同时同时满足化学需氧量≤1.5吨、氨氮≤0.25吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨的，可豁免购买排污权及来源确认；不属于挥发性有机物排放重点行业（挥发性有机物排放重点行业清单详见附件5），且环评文件中载明的挥发性有机物年排放量≤0.5吨的，可豁免挥发性有机物排放量的调剂”。 本项目挥发性有机物（按非甲烷总烃计）排放量为0.294t/a，小于0.5t/a且不属于挥发性有机物排放重点行业，可豁免购买排污权。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂址福建省三明市宁化县城南镇工业南路13号（租用宁化嘉诚实业有限公司8号厂房），根据现场勘查，该厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期大气环境影响分析和污染防治措施 # 4.1.1运营期废气源强核算 因项目使用的原辅材料物理形态为颗粒状，粒径较大，在投料，混料的过程中不会产生颗粒物污染物，本项目废气主要来源于挤出、烘干、注塑工序产生的非甲烷总烃。 根据业主提供的资料，项目使用的项目熔融温度控制在120℃~220℃之间，该温度范围内聚酰胺6（PA6）、聚丙烯（PP）、玻璃纤维、高密度聚乙烯（HDPE）一般不会造成塑料热解、裂解，但是高温熔融过程中仍会有少量有机废气释放出来，以非甲烷总烃表征。 类比美国环保局发布的《空气污染物排放和控制手册》中推荐的塑料加工废气排放系数，即有机废气的排放系数取0.35kg/t·原料。本项目共计使用原料3000吨/年，经计算得注塑工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）为1.05t/a。 建设单位拟设置：在挤出机、注塑机、烘干机上方设置集气罩进行收集，收集的废气经由“UV光解+活性炭吸附”设施进行处理后由15m高排气筒进行排放。 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.1-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-2 全厂废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染源; 污染物 种类; 污染源产生; 排放 方式; 治理措施; 污染物排放; 排放口基本信息; 排放 时间 h; 排放标准. 核算 方法; 废气量/(m3/h); 产生 浓度/ (mg/m3); 产生速率/(kg/h); 产生量/(t/a); 处理能力及工艺; 收集效率; 工艺去除率; 是否为可行技术; 废气量 / (m3/h); 排放浓度/ (mg/m3); 排放速率/ (kg/h); 排放量/ (t/a); 排气筒内径、高度、温度; 编号及名称、类型; 地理 坐标; 浓度/ mg/m3; 速率kg/h. DA001排气筒; 挤出、烘干、注塑工序; NMHC; 产污系数法; ≥5000; 23.34; 0.1167; 0.84; 有组织; “UV光解+活性炭吸附”+15m高排气筒DA001/; 80%; 90%; 是; ≥5000; 2.34; 0.0117; 0.084; H=15m、内径0.4m、温度25℃; DA001一般排放口; 经度116.678100594， 纬度26.240634287; 7200; 60; /. NMHC; /; /; 0.0292; 0.21; 无组织; /; /; /; /; /; /; 0.0292; 0.21; /; /; /; 4.0; /. 24小时生产，年产300天. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-3全厂大气污染物有组织排放量核算结果 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算排放量/（t/a）. 1; DA001; 非甲烷总烃; 2.34; 0.0117; 0.084. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.084. 表4.1-4全厂大气污染物无组织排放量核算结果 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 核算排放量/（t/a）. 标准; 企业边界浓度限值/（mg/m3）. 1; 车间无组织; 挤出、烘干、注塑工序; 非甲烷总烃; 规范操作，使设备处于良好正常工作状态; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015); 4.0; 0.21. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.21. 表4.1-5全厂大气污染物排放量核算结果 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.294. # 4.1.2运营期废气污染防治措施可行性分析 项目挤出、烘干、注塑工序产生废气经集气装置收集后，经“UV光解+活性炭吸附”装置处理后，通过15m的排气筒外排。(排气筒编号：DA001)。 ①工艺原理 UV光解工作原理：利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧），众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有极强的清除效果。 使用该设备无需添加任何物质，只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应；适应性强:可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠；运行成本低；本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低；无需预处理，恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间，湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。设备占地面积小，自重轻，适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。 活性炭：是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。 ②技术可行分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业HJ1122—2020》，本项目废气治理采用“UV光解+活性炭吸附”处理技术属于非甲烷总烃治理的可行技术。 ③集气效率要求 根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上，根据工程分析，项目废气设计收集效率按90%，可符合闽环保大气〔2017〕9号提出VOCs废气收集率应达到80%以上。 4.1.3非正常情况分析 项目非正常排放情况为由于设备检修或更换废气设施中的固体废物时进行的废气处理设施开停机，非正常排放情况如表4.1-6所示。 表4.1-6 废气非正常情况排放一览表 设备; 污染物; 排放情况; 频次(次/a); 持续时间(h/次); 排放量(kg/h); 措施. DA001所连接的废气处理设施; 非甲烷总烃; 无组织; 1; 1; 0.1167; 加强设备检修. 4.1.4 运营期废气达标排放分析 根据工程分析，本项目废气经过各项废气处理设施处理后，项目挤出、烘干、注塑工序产生废气主要有非甲烷总烃可以达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值，无组织废气排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准，非甲烷总烃计执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值，具体详见表3.7-3。 综上，本项目废气经过处理可达标排放。 4.1.5污染源监测计划 表4.1-9 废气污染源监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测负责单位; 依据. 废气; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1次/半年; 委托专业监测单位; 排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（HJ 1207—2021）. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 1次/年; 排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（HJ 1207—2021）. 企业厂区内（1h平均浓度值、监控点处任意一次浓度值）; 非甲烷总烃; 1次/年; 排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（HJ 1207—2021）. 4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施 # 4.2.1运营期废水源强核算 项目不产生生产废水，仅产生生活污水。 (1)生产废水 根据以上分析，本项目冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水。 (2)生活污水 项目不涉及生产废水的排放，外排污水主要为职工的生活污水。项目外排污水的排放量为0.6t/d(180t/a)。生活污水经已建化粪池处理后接入市政污水管网送往宁化县污水处理厂统一处理。 项目生活污水各污染物产生及排放源强情况见表4.2-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-1 项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染源产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 时间 h; 排放标准. 核算 方法; 产生废水量/m3/a; 产生浓度 /mg/L; 产生量 /t/a; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术; 核算 方法; 排放废水量/m3/a; 排放浓度/mg/L; 排放量 /t/a; 编号及名称; 类型; 地理 坐标. 职工; 生活 污水; pH; 类比法; 180; 6-9; /; 化粪池; /; 是; 类比法; 180; /; /; 间接排放; 排入市政污水管网，送往宁化县污水处理厂集中处理; 间歇排放; 编号DW001，厂区废水总排口; 一般排放口; 经度119.388789971，纬度25.529269775; 7200; 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表4三级表及《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)表1中B级标准. CODCr; 400; 0.072; 20%; 322; 0.058. BOD5; 220; 0.040; 15%; 189; 0.034. SS; 200; 0.036; 30%; 139; 0.025. NH3-N; 35; 0.006; /; 35; 0.006. 根据给水排水设计手册(第5册)中§4.2城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 ### 4.2.2.1生产废水 冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水，几乎不会对周边环境造成影响， ### 4.2.2.2 生活污水 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往宁化县污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 (1)宁化县污水处理厂基本情况 ①设计进出水水质 - 表4.2-2 污水厂进出水水质标准(mg/L pH除外) 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9(无量纲); ≤350; ≤250; ≤300; ≤45; /; /. 出水标准; 6~9(无量纲); ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. ②处理工艺 污水处理工艺流程详见图4.2-1。 图4.2-1 宁化县污水处理厂处理污水处理流程图 (2)依托可行性分析 ①接管可行性 宁化县污水处理厂采用BOT模式运营，设计生活污水处理总规模为4万吨/日，服务范围：北部老城区、南部新城区和东南部宁化华侨经济开发区的生活污水。 宁化华侨经济开发区的污水管网已建设完毕，本项目的污水管道接入点位于本项目厂区南侧，接入污水处理厂已具备条件。根据现场勘查，目前项目所在地的市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行。 ②设计进出水水质 项目生活污水直接经化粪池预处理，根据工程分析预测可知，项目生活污水经预处理后排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.2-3。 表4.2-3 本项目污水排放情况一览表 单位：mg/L(pH除外) 项目 污染物; 污水排放量; 污水产生 浓度; 污水排放浓度; 排放标准 限值; 污水处理厂进水水质要求; 达标 情况. 生活污水. pH(无量纲); 0.6m3/d; 6～9; 6～9; 6～9; 6～9; 达标. COD; 400; 322; 500; 350; 达标. BOD5; 220; 189; 300; 250; 达标. SS; 200; 139; 400; 300; 达标. 氨氮; 35; 35; 45; 45; 达标. 根据上表所列数据，本项目厂区生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值同时符合宁化县污水处理厂的进水水质要求。 项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，宁化县污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水厂水质负荷造成冲击。 (3)处理能力 宁化县污水处理厂设计的处理能力为4万t/d，目前的污水处理量为2万t/d，本项目污水产生量为0.6t/d，占剩余污水处理能力的0.003%，且本项目污水属于宁化县污水厂设计接纳的范围，不会造成明显的负荷冲击。 因此，从处理能力及处理工艺分析，宁化县污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水厂水量负荷造成冲击。 - 4.2.2.2小结 根据上述分析，项目生活污水经化粪池预处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，最终送往宁化县污水处理厂处理集中处理，项目废水水质、水量均不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.2.3 自行监测计划 项目实行排污许可登记管理，项目生活污水经预处理后排入市政管网，送往往宁化县污水处理厂处理集中处理，属于间接排放，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（HJ 1207—2021）》要求，提出项目运营期废水自行监测计划，具体况详见表4.2-4。 表4.2-4 项目废水自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 依据. 1; 厂区污水总排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 排入市政管网不需监测; 排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（HJ 1207—2021）. 4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1 运营期噪声源强核算 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.3-1。 表4.3-1 项目设备噪声一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量(台); 等效声级Leq(dB(A)); 降噪措施. 1; 注塑机; 30; 70-75; 选用低噪音设备；消声 减振；利用建筑物隔声 屏蔽；加强操作管理和维护；合理布局等. 2; 拌料机; 6; 70-80. 3; 烘干机; 30; 70-75. 4; 挤出机; 3; 70-80. 5; 空压机; 2; 70-80. 6; 冷却塔; 4; 80-90. 4.3.2运营期声环境影响分析 (1)噪声点源距离衰减公式 根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点源的集几何可近似认为是半发散衰减公式进行预测： LAr=LAr0−20lgrr0−ΔLA 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLA——因各种因素引起的衰减量，dB。 (2)多声源叠加公式 式中：Leq——预测点的总声压级，dB(A)； LA,i——第i个声源对预测点的影响值，dB(A)； N——声源个数。 (3)建筑围护结构的隔声量 建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。根据经验和计算，建筑围护结构的隔声量一般为15.0dB(A)。 (4)厂界噪声预测结果分析 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.3-2所示。 表4.3-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 影响贡献值; 厂界噪声最大值 及位置; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂房. 1; 东侧厂界; 50.4; 北侧厂界 54.8; 65; 55; 达标; 达标. 2; 北侧厂界; 54.8; 达标; 达标. 3; 西侧厂界; 53.1; 达标; 达标. 4; 南侧厂界; 48.8; 达标; 达标. 厂界达标分析：本项目24小时生产；根据表4.3-2预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 (5)敏感点噪声预测结果分析 根据现场调查，项目厂界外50米范围内无噪声敏感点。 4.3.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施： (1)项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 (2)加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 (3)加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护 (4)车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，措施可行。 4.3.4 自行监测计划 本项目实行排污许可登记管理，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（HJ 1207—2021）》等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.3-5。 表4.3-5 项目噪声自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 依据. 1; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1天/季度、2次/天(昼间、夜间); 排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品（HJ 1207—2021）. 4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期固废物源强核算 ⑴一般工业固废 ①废包装材料 根据类比分析，结合建设单位提供资料，项目配料、包装过程产生的废包装材料年产生量约1.0t/a。 ②边角料、不合格产品 根据企业提供的资料可知，项目切割、品检过程中产生边角料及不合格产品产生量约为30t/a，边角料和不合格产品属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用。 本评价要求项目一般工业固体废物妥善分类收集后暂存于一般工业固体废物暂存间内，定期出售给回收企业综合利用，一般工业固体废物暂存场所应符合一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求，具备防渗、防雨。 ⑵危险废物 ①废活性炭 根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，本项目有组织有机废气量约为0.84t/a，根据前文产排污分析可知，项目有组织有机废气排放量共为0.084t/a，则净化了0.756t/a，则预计项目年消耗活性炭量约为1.6t，则项目每年产生的废活性炭约为1.6t/a，项目计划每个月更换一次活性炭吸附填料，确保项目有机废气达标排放，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49。 综上，本项目产生危险废物约1.6t，要求项目危险废物妥善分类收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。 ⑶生活垃圾 生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共15人，不住厂职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，年产生量约为2.25t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。 综上所述，项目工业固废及生活垃圾固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-1；项目危险废物产生量及防治措施情况表详见表4.4-2。 表4.4-1 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物 类别; 废物代码; 估算产 生量(t/a); 处理方式. 废包装袋; 一般固废; /; 固体; 塑料; /; /; 1.0; 分类收集后外售综合利用. 不合格产品; 品检; 固体; 塑料; /; /; 30. 边角料; 裁切; 固体; 塑料; /; /. 废活性炭; 危险废物; 废气处理设施; 固体; 有机物; HW49; 900-039-49; 1.6; 委托相关有资质单位进行处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 生活; 固体; 纸、塑料; /; /; 2.25; 环卫工人收集. 表4.4-2 项目危险废物产生量及防治措施情况表 序号; 固废种类; 产生量 (吨/年); 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险废物类别; 危险废 物代码; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废活性炭; 1.6; 废气处理设施; 固态; 每个月定期更换; HW49; 900-039-49; T; 按危险废物管理要求建设危险废物暂存间、分类收集、贮存、转移，定期委托有资质单位统一处置. 合计; 1.6; /; /; /; /; /; /; /; /. 4.4.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.4.2.1一般工业固废 本项目在生产过程中会产生的不合格产品、边角料等均属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用，本评价要求项目产生的一般工业固体废物应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施 4.4.2.2危险废物 (1)危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏。本项危险废物暂存间建设于车间内西南侧区域，项目危险废物贮存场所面积12m3，贮存能力为6t，贮存周期每年，可满足本项目危险废物的贮存要求。危险废物贮存场所基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s)，并设置围堰等。采取以后措施，危险废物贮存场所符合要求。 (2)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 (3)固体废物运输过程的环境影响分析 本项目固态危险废物，袋装或桶装后委托有资质的单位处置，因此正常情况下，不会对环境产生影响。 (4)危险废物管理要求 ①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。 ③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准 ④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 4.4.2.3生活垃圾 项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综述，本项目固体废物全部得以妥善安全处置，不会对环境造成不良影响。 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 4.5.1 地下水、土壤环境影响分析 (1)地下水环境 项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 (2)土壤环境 土壤污染与大气、水体污染有所不同，大气、水体污染比较直观，严重时通过人的感官即能发现，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废水、固废污染型为主。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废气、废水、固废污染型为主。 项目生产废气均可达标排放，对区域环境空气贡献值较小，对土壤环境的影响很小。 项目冷却水循环回用，不外排；生活污水排入市政污水管网。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 项目产生的危险废物暂存在危险废物间内，危险废物暂存间防渗要求按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。采取以上措施后，项目危险废物对土壤环境的影响不大。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对土壤环境影响不大，建设单位应加强污染源控制和土壤污染防治，防止排放事故出现，则对该区域土壤环境影响总体不大，是可以接受的。 4.5.2 地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。 表4.5-1 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 序号; 装置或者构筑物名称; 防渗区域. 重点污染防 治区; 1; 危险废物暂存间; 地面. 一般污染防 治区; 2; 一般工业固废间、项目生产车间; 地面. ②防渗要求 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)Ⅱ类场进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 (3)监控措施 ①建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ②在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 ③项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.5.3 跟踪监测要求 本项目选址于福建省三明市宁化县城南镇工业南路13号8号厂房，周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 4.6环境风险境影响和保护措施 4.6.1 环境风险简述 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 - 4.6.2项目危险物质调查 (1)危险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）和《危险化学品名录》（2015版），本项目原材料和产品均不属于其中所列的有毒、易燃、爆炸性危险化学品和突发环境事件风险物质，故本项目不存在危险物质。 因此，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 - 4.6.3 环境风险识别 通过对项目危险物质的识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表4.6-1。 表4.6-1 项目危险物质潜在环境风险事故一览表 潜在事故 类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的 可能途径; 影响程度. 火灾事故; 电线短路、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水; 对外环境影响 严重影响. 4.6.4 环境风险影响分析 (1)火灾风险影响分析 项目的原辅材料以及产品为遇明火、高热可以发生燃烧的物质，因此存在一定的火灾隐患。 火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面： ①热辐射：易燃物品由于其遇热挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积太，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。 ②浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气(其中燃烧产生CO等)，同时被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全造成危害、对周围的大气环境质量造成污染。 ③同时在处理火灾过程，会产生大量的消防废水如果不经收集直接排放，可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。 (2)事故伴生/次生污染分析 在发生火灾事故处理过程中，有可能会产生以下伴生/次生污染为消防废水，项目火灾事故消防废水引发的水环境风险，主要是事故消防污水可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。如果发生事故情况下没有应急措施，事故消防污水将可能直接进入周边水体，对周边水体水质及生态环境将产生不利的影响。 - 4.6.5 环境风险防范措施 (1)火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 (2)消防废水事故排放及泄漏风险防范措施 ①项目所在厂区排水已实行雨污分流，雨水经雨水管网就近排入水体。 ②车间应急物资仓库及雨污排放口应储备有堵漏工具及物资(如抽水泵、砂袋等)。 4.6.6 风险分析结论 本项目在加强厂区防火管理、事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | NMHC | 收集后经由“UV光解+活性炭吸附”装置处理后引至15m高的排气筒排放 | 非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值：即非甲烷总烃≤60mg/m3，单位产品甲烷总烃排放量为0.3kg/吨-产品 |
|  | 无组织 | NMHC | 尽量设置密闭区域，加强废气的收集及废气处理装置维护保养 | 同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值(即非甲烷总烃厂区内1h平均浓度值≤10mg/m3、厂区内监控点任意一次浓度值满足≤30mg/m3、企业边界监控点浓度限值≤4.0mg/m3) |
| 地表水 环境 | 项目冷却水 | / | 循环使用，定期补充新鲜用水 | 验收落实 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮 | 生活污水依托厂区内现有的化粪池收集预处理后排入市政污水管网 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值(即pH6 ~ 9(无量纲)、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L) |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：废包装袋、不合格产品、边角料均属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，妥善分类收集后出售给回收企业回收利用；设置一般工业固废暂存间，满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)的相关要求； 危险废物：本项目危险废物主要是废活性炭妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置。设置危险废物暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013年修改单要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求； 生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险暂存间等四周采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险暂存间等四周采取防渗、设置围堰等风险防范措施；避免事故排放；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等) |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 5.1排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般工业固废; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. 5.2排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目为塑料制品加工生产，涉及通用工序中“二十四、橡胶和塑料制品业 29—62、塑料制品业 292—其他”，实行排污许可登记管理(详见表5.2-1)；因此，建设单位应当在验收之前在全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证。 表5.2-1 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产 1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 5.3自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号)，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年第9号)中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

- 六、结论

宁化洪胞新型环保复合材料生产项目建设符合国家产业政策要求，选址符合环境功能区划。在满足本报告表提出的工程措施前提条件下，并针对污染物产生特点，采取了有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，噪声、废气经采取相应防治措施后可达标排放，影响均在环境可接受的范围内。符合环境功能区划要求。因此本报告认为，在该项目认真落实环保“三同时”制度及报告中提出的各项环保措施的前提下，该项目的建设从环境保护角度分析是可行的。 鑫福（福建）环保有限公司 2022年6月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.294t/a |  | 0.294t/a | +0.294t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | / |  | / | / |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 1.0t/a |  | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 30t/a |  | 30t/a | +30t/a |
|  | 边角料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 2.25t/a |  | 2.25t/a | +2.25t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 1.6t/a |  | 1.6t/a | +1.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①