- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福清市瑞恒电子配件有限公司年产显示器配件60万件扩建项目

建设单位（盖章）：福清市瑞恒电子配件有限公司

编制日期：           2023年08月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 福清市瑞恒电子配件有限公司年产显示器配件60万件扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2308-350181-07-01-403070 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 林勇 | 联系方式 | 13489930163 |
| 建设地点 |  | 福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租赁福清洪宽工业村开发有限公司东兴厂房） |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度119°24'38.44"，纬度25°47'12.31" |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3912计算机零部件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39—78计算机制造 391—显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的 |
| 建设性质 |  | □新建(迁建) □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) |  | 福清市工业和信息化局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 闽工信备[2023]A060066号 |
| 总投资(万元) |  | 250 | 环保投资(万元) | 5 |
| 环保投资占比(%) |  | 2 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 租赁厂房总面积9445m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》； 审批机关：融侨经济技术开发区管委会； - 审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于同意融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）编制范围的批复》（融政综〔2019〕189号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | - (1)规划环评名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》； - (2)召集审查机关：中华人民共和国生态环境部； - (3)2020年6月15日通过生态环境部审查，审查文号环审[2020]80号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | ## 与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》符合性分析 本项目选址于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租赁福清洪宽工业村开发有限公司东兴厂房），属福清融侨经济开发区范围内。根据《融侨经济开发区土地利用现状图》（见附图十二），项目用地规划用途为工业用地。根据出租方提供的土地证和产权证，本项目土地性质为工业用地，用地合法，且在原厂址上建设生产，未新增建设用地。因此，本项目的建设与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》的规划要求不冲突。 ## 与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》及其审查意见(环审[2020]80号)：融侨经济技术开发区主要以电子信息：显示科技、光电科技、电子元器件、通讯设备、计算机与智能终端设备等。机械电气：数控机床、精密磨具、光机电一体化等。汽车零配件：汽配玻璃、汽车零部件、变速器、汽车轴承等。根据开发区对主导产业发展方向的定位，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，主导行业涉及国民经济类别主要包括C29、C304、C33、C34、C35、C36、C38、C39、C40；项目从事显示器配件的生产加工，属于C3912计算机零部件制造。符合该园区规划环评的主导产业政策。 (1)与规划环评符合性符合性分析 对照《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》规划区主导产业环境准入清单对项目准入符合性分析，详见表1.1-1。 表1.1-1 规划区主导产业环境准入符合性分析 类别名称; 空间布局约束; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 禁止新建： 1、涉及开炼、密炼、硫化工艺； 2、采用煤、油、生物质等非清洁能源； 3、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 4、废塑料再生现代生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目为显示器配件的生产加工，不涉及上述禁止新建内容; 符合. 环境风险防控; 1、必须规范配套应急池，建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和倒流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境 2、开发区内污水处理设施应采取必要的防渗处理，不得污染地下水环境。; 本项目无生产性废水外排，仅少量生活污水外排；生活污水依托现有已建的化粪池处理后经污水管网进入福清融元污水处理厂统一处理，污水不外排入附近水体，且污水处理设施采取了一定的防渗措施，防止污染地下水环境。; 符合. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目新增大气污染物（现阶段指SO2、NOx）排放量实行1.5倍削减替代（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑）； 2、新、改、扩建项目新增VOCs排放量实行倍量削减替代； 3、工业企业废水全部纳管进入污水厂集中处理后达标排放。; 1、项目产生SO2、NOx为烘干工序中使用天然气燃烧产生。SO2、NOx排放量无需实行1.5倍削减替代。 2、本项目非甲烷总烃排放量实行区域内倍量削减替代。 3、本项目无生产性废水外排，仅少量生活污水外排；生活污水依托现有已建的化粪池处理后经污水管网进入福清融元污水处理厂统一处理（排水许可证见附件六）。; 符合. 资源环境效益管控; 1、能耗不超过0.12吨标煤/万元工业增加值 2、水耗不超过7.53t/万元工业增加值 3、污水排放量不超过6.40t/万元工业增加值 4、VOCs排放量不超过0.20kg/万元工业增加值; 本项目能耗约0.11吨标煤/万元工业增加值；项目水耗为0.11t/万元工业增加值；项目污水排放量约为0.0072t/万元工业增加值；项目VOCs排放量约为0.044kg/万元工业增加值; 符合. (2)与审查意见的符合性分析 表1.1-2 审查意见符合性分析 关于《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035 年）环境影响报告书》的审查意见（环审[2020]80号）摘录; 本项目情况; 符合性. 坚持绿色发展和协调发展理念，加强规划引导; 进一步优化《规划》范围、布局、发展规模和产业结构等，做好与省市国土空间规划和“三线一单”的协调衔接; 项目位于福清融侨经济开发区范围内，符合“三线一单”要求; 符合. 着力推动开发区结构调整和转型升级; 落实《报告书》提出的现有重污染企业和用地布局不合理企业的搬迁、淘汰进度，强化拟退出污染企业存续期间环境管控和风险防控，合理安排重污染企业腾退及周边土地开发时序，……。促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目不属于规划环评报告书提出的“搬迁、淘汰”项目。; 符合. 严格空间管控，优化区内空间布局; ……，进一步优化园区范围和空间布局，避让永久基本农田; 项目福清洪宽工业村开发有限公司现有厂房，不涉及永久基本农田; 符合. 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控; ……严格重金属总量管控。采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，确保区域环境质量持续改善、促进产业发展与城市发展、生态环境保护相协调; 项目工艺简单，不涉及重金属排放，项目为轻污染类项目，对周边环境影响小; 符合. 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展; 落实《报告书》生态环境准入要求，强化现有及入区企业挥发性有机物排放控制，禁止新增排放涉重金属污染物项目入区，禁止与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区。……执行最严格的行业废水、废气排放控制指标，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平; 本项目产品及工艺简单，污染物排放量较小，不涉及重金属污染物的排放。; 符合. 综上，本项目符合《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》规划区主导产业环境准入要求及其审查小组意见相关要求。 |

| - 其他符合性分析 | - 1、产业政策适宜性分析 项目主要显示器配件的加工生产，根据对照，项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制和淘汰类的项目，且该项目于2023 年08月10日通过了福清市工业和信息化局的备案(闽工信备[2023]A060066号，详见附件二)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 - 2、与土地利用规划符合性分析 本项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租赁福清市洪宽工业村开发有限公司东兴厂房），根据本项目建设用地产权证（土地证号：融阳下国用（2013）A1233号，厂房厂权证号：融房权证R字第1001209号），建设项目所在用地为工业用地。项目主要从事显示器配件的生产加工。因此，项目建设用地符合当地土地利用规划。 - 3、环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强较低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；项目生产废水不外排，职工生活污水经出租方已建的化粪池处理达标后排入市政污水管网，送往福清融元污水处理厂集中处理，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变纳污水域的环境质量现状；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 - 4、与周边相容性分析 项目位于福清市融侨经济技术开发区，根据现场勘查，周边主要以工业企业为主，项目厂界东侧为福清市森源木业有限公司厂房；项目厂界南侧为福清威霖实业有限公司厂房及绿星家居有限公司二厂；厂界西侧为福清市鑫翔鸿电子配件有限公司，隔园区道路为福清市润通木业有限公司厂房和福州谱睿包装材料有限公司厂房；厂界北侧为为福清市金华机动车教练场。项目周边环境现示意图详见附图2，项目环境现状拍摄图详见附图3；建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 本评价要求建设单位合理设计厂区平面布置，完善废水、废气、噪声及固废治理的环保措施，保证项目产生的废水、废气、噪声及固废都能实现达标排放，最大程度降低项目对周围居民点的影响。 - 5、“三线一单”控制要求的符合性分析 (1)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表1。 表1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。; 本项目主要从事显示器配件的生产，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。; 1、项目位于福清市融侨经济技术开发区，属于其规定的污染物管控区域。项目涉VOCS排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行倍量替代。 2、项目主要从事显示器配件的生产，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 3、项目生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，纳入福清融元污水处理厂统一处理，不排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域。; 符合. 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。 (2)与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)相关要求分析，项目所在位置属于福清市生态环境准入清单-福清融侨经济技术开发区。因此，项目对照福州市生态环境总体准入要求以及福清市生态环境准入清单-福清融侨经济技术开发区部分进行分析，具体见表2。 表2 与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。; 本项目主要从事显示器配件的生产，位于福清市融侨经济技术开发区，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于1.2倍交易。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。; 1、项目位于福清市融侨经济技术开发区，属于其规定的污染物管控区域。项目产生SO2、NOx为烘干工序中使用天然气作为燃料燃烧产生。SO2、NOx排放量实行1.5倍削减替代。 项目涉VOCS排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行倍量替代。 2、项目主要从事显示器配件的生产加工，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目; 符合. 福清市生态环境准入清单-福清融侨经济技术开发区; 空间布局约束; 1.禁止引进纺织业（含印染精加工）、造纸和纸制品业（纸制品制造除外）、化学原料和化学制品制造业（工业气体生产除外）和有色金属冶炼及压延加工业（压延加工除外）；禁止引入含电镀工艺（紧密配套型电镀工艺除外）、冶炼工艺、电解铝的项目；主导产业电气机械和器材制造业禁止类铅酸蓄电池制造。 2.加强京东方一期、二期工程周边用地规划控制。 3.积极推进区内高耗水的印染、造纸等重污染企业的搬迁工作。 4.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 5.新局调节库周边200米范围内禁止工业企业生产过程中使用危化品，禁止新建排放烟粉尘、VOCs废气的工业项目。; 项目选址于福清市融侨经济技术开发区，土地利用类型为工业用地，主要从事显示器配件的生产; 符合. 污染物排放管控; 1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。 2.对油墨等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上。 3.包装印刷业烘干车间应安装吸附设备回收有机溶剂，车间有机废气净化效率应达到90%以上。 4.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。; 1、项目生产废水不外排，生活污水经现有的化粪池处理后，接入市政污水管网； 2、项目喷漆等废气经集气装置收集后通过废气处理设施处理后排放； 3、项目不涉及包装印刷烘干工艺； 4、VOCs排放实行区域内倍量替代; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目用电以及天然气作为能源，未使用高污染燃料; 符合. 根据上述分析，本项目与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)中的相关规定是符合的。 (3)与“三线一单”控制要求的符合性分析 项目“三线一单”控制要求的符合性分析详见表3。 表3 项目与“三线一单”相符性分析一览表 “通知”文号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》 (环环评[2016]95号); 生态保护红线; 本次所在地不在生态保护红线区内，本项目位于福清市融侨经济技术开发区内，对照《福清市生态功能区划》(2003年)，项目用地未涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，从选址上，目前项目符合生态保护红线划定的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线; 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家产业政策，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求及《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)的要求；不属于《市场准入负面清单》(2020年版)中禁止准入类的项目。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1 扩建项目由来 福清市瑞恒电子配件有限公司成立于2016年10月20日，主要从事制造销售电子配件等业务。福清市瑞恒电子配件有限公司目前共配套建设2个项目，分别为年喷涂电脑显示器配件30万件项目，年产显示器配件60万件异地扩建项目。 2018年福清市瑞恒电子配件有限公司在福清市洪宽工业村福清市本丰化工新材有限公司1座1926m2的现有厂房内投资建设年喷涂电脑显示器配件30万件项目。2018年5月委托了广西博环环境咨询服务有限公司编制完成了《福清市瑞恒电子配件有限公司年喷涂电脑显示器配件30万件项目环境影响评价报告表》，2018年8月3日，福清市生态环境局以融环评表〔2018〕77号对项目进行的批复。2019年4月22日，福清市瑞恒电子配件有限公司对年喷涂电脑显示器配件30万件项目进行了自主验收，并通过竣工环保验收。 2020年福清市瑞恒电子配件有限公司在福清市洪宽工业村(租赁福清市洪宽工业村开发有限公司东兴厂房)投资建设年产显示器配件60万件异地扩建项目。2020年7月委托漳州市东宏环保科技有限公司编制完成了《福清市瑞恒电子配件有限公司年产显示器配件60万件异地扩建项目环境影响报告表》，2020年7月16日，福州市福清生态环境局以融环评表〔2020〕62号对该环境影响报告表进行了批复。2023年2月28日，福清市瑞恒电子配件有限公司取得排污许可证(排污许可证编号：91350181MA2XQOMTXU001Z)，2023年3月19日，福清市瑞恒电子配件有限公司对年产显示器配件60万件异地扩建项目进行了自主验收，并通过竣工环保验收。(详见附件七)。 由于市场需要，福清市瑞恒电子配件有限公司预计在现有的东兴厂房内扩建年产显示器配件60万件项目，配件类别为金属配件，生产工艺不变。本项目不涉及本丰化工厂房年产显示器配件30万件项目，本次不对它进行详细分析。 本项目于2023 年08月10日通过了福清市工业和信息化局的备案(闽工信备[2023]A060066号(详见附件二)。本项目建设完成后预计东兴厂房的建设项目可形成年产显示器配件120万件项目生产规模。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和相关技术导则编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39. 78; 计算机制造391; /; 显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的; /. 三十、金属制品业 33. 67; 金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 68; 铸造及其他金属制品制造 339; 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外）; /. 四十一、电力、热力生产和供应业. 91; 热力生产和供应工程 （包括建设单位自建自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）; /. ## 2.2工程概况 2.2.1 厂区概况 福清市瑞恒电子配件有限公司租赁了福清市洪宽工业村开发有限公司所属的福清市洪宽工业区洪宽工业村东兴厂房。 东兴厂房共分为东兴厂房a座，过道和东兴厂房b座三部分。本项目租赁整个东兴厂房[A座厂房(占地面积为 4814m2)、B座厂房(占地面积为3199m2 )、A、B厂房之间的过道(占地面积为1432m2 )]，并将东兴厂房a座位于西南角的1000平方米厂房外租给福清市鑫翔鸿电子配件有限公司作为厂房，福清市鑫翔鸿电子配件有限公司利用该厂房投资建设年产5000万件显示器铆钉配件项目，现该项目已于2019年11月8日经福清市生态环境局审批通过（批文号：融环评表[2019]143号），则本项目建设用地共8443平方米。东兴厂房及本项目用地范围分布参见平面布置图。 根据现场调查，本项目可依托的设施主要为厂区内现有的给水管网、排水管网、化粪池、供电管网及给水消防等公用工程设施以及废气处理设施；项目生活污水依托现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福清融元污水处理厂统一处理(排水许可证见附件六)。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 根据瑞恒电子东兴厂房现有项目的验收报告，扩建前后对照表详见下表2.2-1。 表2.2-1 项目扩建前后基本情况对照表 项目; 扩建前; 扩建后; 变化情况. 公司名称; 福清市瑞恒电子配件有限公司; 福清市瑞恒电子配件有限公司; 公司名称不变. 法人代表; 林奋发; 林奋发; 法人代表不变. 总投资; 800万元; 1050万元; 扩建后新增250万元总投资. 建设 性质; 扩建; 扩建(新增一条压铸生产线，生产线包含熔化、压铸工序；新增产品：显示器生产配件60万件); 新增一条压铸生产线，生产线包含熔化、压铸工序；年新增显示器生产配件60万件. 建设 地点; 福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租赁福清洪宽工业村开发有限公司东兴厂房）; 福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租赁福清洪宽工业村开发有限公司东兴厂房）; 项目位置不变. 工程 规模; 共租赁东兴厂房 A 座厂房 (占地面积为 4765.5m2 ) 、 B 座厂房 (占地面积为 3132m2 ) 、A 、B 厂房之间的过道 (占地面积为 1200m2 ) ，并将已租赁的东兴厂房 A 座西侧 1000m2 车间外租给福清市鑫翔鸿电子配件有限公司作为生产车间，项目实际用地为8097.24m2; 共租赁东兴厂房 A 座厂房 (占地面积为 4814m2 ) 、 B 座厂房 (占地面积为 3199m2 ) 、A 、B 厂房之间的过道 (占地面积为 1432m2 ) ，并将已租赁的东兴厂房 A 座西侧 1000m2 车间外租给福清市鑫翔鸿电子配件有限公司作为生产车间，项目实际用地为8443m2; 验收时的占地面积为地图测绘，本租赁合同面积为人工测量，两者间存在误差，实际上项目占地规模不变. 运营 规模; 年产显示器配件60万件; 年产显示器配件120万件; 年新增显示器生产配件60万件（显示器支架30万件/年、显示器外壳30万件/年）. 主要 设备; 6台压铸机（5 用 1 备）、 6台熔化炉（5 用 1 备）、 7台 吸尘打磨台、 2条挂链式喷涂流水线、 2条喷涂烘干线; 11台压铸机（10用 1 备）、 11台熔化炉（10 用 1 备）、 7台 吸尘打磨台、 2条挂链式喷涂流水线、 2条喷涂烘干线; 产能增加的同时将设备进行增加，不涉及设备的淘汰，新增5台压铸机、5台熔化炉，具体新增设备详见表2.2-6. 用水量; 810t/a; 1365t/a; 用水量增加555t/a. 用电量; 400万kWh/a; 800万kWh/a; 用电量增加400万kWh/a. 天然气使用量; 厂内建设 1 个 LNG 储备站，容积为 30m3 ，天然气由中海福建天然气有限责任公司提供 (罐车充装)，约4.32 万Nm3/a; 8.7 万Nm3/a; 天然气用量增加4.38万Nm3/a. 职工总人数; 20人(均不在厂区内食宿); 23人(均不在厂区内食宿); 新增3个职工. 环保设备; 废水：(1) 生活污水经东兴厂房原有化粪池处理(1个，5m3 )后，依托东兴厂房现有的污水管网及污水排放口接入市政污水管网，最终纳入福清市融元污水处理厂处理； - 喷漆废气治理设施喷淋塔用水、压铸冷却水、喷漆水帘柜废水：循环使用，不外排； 废气： - 炉窑废气(铝锭熔化烟尘)：集气罩收集后经布袋除尘器处理，经处理的熔化烟尘与脱模废气汇合，一起接入“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理经 1根15m高的排气筒 (FQ-02) 排放。 (2) 脱模废气 (含浇注烟尘)：集气罩收集后，经“喷淋塔+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理后经 1 根 15m 高的排气筒(FQ-02) 排放。 (3) 喷漆废气：喷漆房负压收集，废气水帘柜除漆雾预处理后，进入“喷 淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施进行处理，最终通过 1 根 15m 高排气筒 (FQ-02) 排放。 (4) 喷塑废气：喷塑房负压收集，塑粉经“旋风除尘器+滤筒除尘器” 回收后用于喷塑生产，不设外排废气口。 (5) 喷漆、喷塑烘干废气(含天然气燃烧烟气) ：天然气燃烧烟气作为烘干热源，与需要烘干的工件直接接触，纳入烘干废气中，与喷漆、喷塑烘干废气一并进入有机废气治理设施中的活性炭吸附装置处理后，最终通过 1 根 15m 高排气筒 (FQ-02) 排放。 (6) 机加工废气：打磨工位设置自动吸尘打磨台，部分未被收集的金属 颗粒在车间内沉降，定期清扫 噪声：已选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施； 固体废物： (1) 生活垃圾：生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 (2) 一般固废：企业已建设 1 处一般固废暂存间，位于厂区南侧，面积 为 8m2 ，用于存放废纸板等废包装材料。 ①打磨粉尘：收集后交由环卫部门统一清运。 ②废包装材料：收集后外售给废品回收公司。 (3) 危险废物：有机废气处理设施东侧设置 1 个危废暂存间，面积为 10m2，用于存放废漆桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣(含少量废液)、 废 UV 灯管、废液压油、熔化炉渣 (铝浮渣) 等危险废物。 ①废漆桶、废过滤棉、漆渣(含少量废液) 、废活性炭：委托福建深投海峡环保科技有限公司收运处置。 ②熔化炉渣 (铝浮渣) ：委托有资质的单位收运处置。 ③废 UV 灯管、废液压油：废 UV 灯管、废液压油现状未产生，待产生后，需委托有资质的单位收运处置; 废水：(1) 生活污水经东兴厂房原有化粪池处理(1个，5m3 )后，依托东兴厂房现有的污水管网及污水排放口接入市政污水管网，最终纳入福清市融元污水处理厂处理； - 喷漆废气治理设施喷淋塔用水、压铸冷却水、喷漆水帘柜废水：循环使用，不外排； 废气： - 炉窑废气(铝锭熔化烟尘)：集气罩收集后经布袋除尘器处理，经处理的熔化烟尘与脱模废气汇合，一起接入“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理经 1根15m高的排气筒 (FQ-02) 排放。 (2) 脱模废气 (含浇注烟尘)：集气罩收集后，经“喷淋塔+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理后经 1 根 15m 高的排气筒(FQ-02) 排放。 (3) 喷漆废气：喷漆房负压收集，废气水帘柜除漆雾预处理后，进入“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施进行处理，最终通过 1 根 15m 高排气筒 (FQ-02) 排放。 (4) 喷塑废气：喷塑房负压收集，塑粉经“旋风除尘器+滤筒除尘器” 回收后用于喷塑生产，不设外排废气口。 (5) 喷漆、喷塑烘干废气(含天然气燃烧烟气) ：天然气燃烧烟气作为烘干热源，与需要烘干的工件直接接触，纳入烘干废气中，与喷漆、喷塑烘干废气一并进入有机废气治理设施中的活性炭吸附装置处理后，最终通过 1 根 15m 高排气筒 (FQ-02) 排放。 (6) 机加工废气：打磨工位设置自动吸尘打磨台，部分未被收集的金属颗粒在车间内沉降，定期清扫 噪声：已选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施； 固体废物： (1) 生活垃圾：生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 (2) 一般固废：企业已建设 1 处一般固废暂存间，位于厂区南侧，面积 为 8m2 ，用于存放废纸板等废包装材料。 ①打磨粉尘：收集后交由环卫部门统一清运。 ②废包装材料：收集后外售给废品回收公司。 (3) 危险废物：有机废气处理设施东侧设置 1 个危废暂存间，面积为 10m2，用于存放废漆桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣(含少量废液)、废 UV 灯管、废液压油、熔化炉渣 (铝浮渣) 等危险废物。 ①废漆桶、废过滤棉、漆渣 (含少量废液) 、废活性炭：委托福建深投海峡环保科技有限公司收运处置。 ②熔化炉渣 (铝浮渣) ：委托有资质的单位收运处置。 ③废 UV 灯管、废液压油：委托有资质的单位收运处置; 扩建后新增相应的集气装置，处理设施不变；. 工作 制度; 年工作300d，日生产8h，夜间不运营; 年工作300d，日生产8h，夜间不运营. 环评及验收情况; 2020年7月委托漳州市东宏环保科技有限公司编制完成了《福清市瑞恒电子配件有限公司年产显示器配件60万件异地扩建项目环境影响报告表》，2020年7月16日，福州市福清生态环境局以融环评表〔2020〕62号对该环境影响报告表进行了批复。2023年2月28日，福清市瑞恒电子配件有限公司取得排污许可证(排污许可证编号：91350181MA2XQOMTXU001Z)，2023年3月19日，福清市瑞恒电子配件有限公司对年产显示器配件60万件异地扩建项目进行了自主验收，并通过竣工环保验收。; /; /. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.2.2 扩建项目基本概况 （1）项目名称：福清市瑞恒电子配件有限公司年产显示器配件60万件扩建项目 （2）建设单位：福清市瑞恒电子配件有限公司 （3）建设地点：福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租赁福清洪宽工业村开发有限公司东兴厂房） （4）项目总投资：1050万元（本次新增投资250万） （5）建设规模：租赁厂房面积9445m2，项目实际使用厂房面积8445m2（未新增占地） （6）生产规模：扩建后年产显示器配件120万件（本次新增年产显示器配件60万件） （7）项目性质：扩建 （8）职工人数：职工人数23人（本次新增3人），均不在厂区内进行食宿 （9）工作制度：年工作日300天，单班制，8小时生产 2.2.3 项目产品方案 项目扩建后年产显示器配件120万件，其中包括60万件的显示器支架和60万件的显示器后架，显示器支架利用铝锭熔化压铸后再经表面喷涂加工后制作而成，显示器后壳是对外运的半成品钢板进行表面喷涂加工后制作而成。项目具体产品方案详见表2.2-2。 表2.2-2 扩建后项目产品方案说明表 主要产品名称; 扩建前年产量; 扩建后年产量; 变化; 备注. 显示器配件; 显示器支架; 30万件/a; 60万件/a; +30万件/a; 新增年产显示器配件60万件. 显示器后壳; 30万件/a; 60万件/a; +30万件/a. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.2.4 项目组成及建设内容 项目工程组成及建设内容见表2.2-3。 表2.2-3 项目组成一览表 工程 类别; 项目组成; 现有项目主要建设内容; 扩建项目主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产区域; 主体工程包括东兴厂房 A和东兴厂房B，东兴厂房 A 布设 1 条显示器配件喷漆生产线、1 条显 器配件喷塑生产车线、产品检验区、成品仓储区，东兴厂房 B 显示器配件压铸生产线、原料区、压铸半成品区、压铸成品区、检验区、手工打磨区。; 在东兴厂房B空闲区新增一条压铸生产线（生产线包含熔化、压铸工序），新增60万件/a显示器配件; 新增压铸生产线后续的打磨、喷漆、喷塑等工序依托现有工程 扩建后年产显示器配件120万件. 辅助工程; 成品仓库; 位于A、B车间，见平面布置图; 依托现有工程. 公用 工程; 供水; 接市政供水管网; 依托现有工程. 排水; 厂区实行“雨污分流、清污分流”。雨水排入市政雨水管网，生活污水经东兴厂房原有化粪池处理 ( 1 个，5m3 ) 后通过市政污水管网接入福清市融元污水处理厂; 依托现有工程. 供热; 厂内建设 1 个 LNG 储备站，容积为 30m3 ，天然气由中海福建天然气有限责任公司提供 (罐车充装); 依托现有工程. 供电; 接市政供电系统; 依托现有工程. 环保工程; 废水治理; 生活污水; 生活污水经东兴厂房原有化粪池处理 ( 1 个，5m3 ) 后，依托东兴厂房现有的污水管网及污水排放口接入市政污水管网，最终纳入福清市融元污水处理厂处理; 依托现有工程. 生产废水; 喷漆废气治理设施喷淋塔用水、压铸冷却水、喷漆水帘柜废水：循环使用，不外排，定期补充新鲜用水; 依托现有工程. 废气治理; 炉窑废气(铝锭熔化烟尘); 集气罩收集后经布袋除尘器处理，经处理的熔化烟尘与脱模废气汇合，一起接入“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+ 活性炭吸附”有机废气治理设施处理经 1 根 15m 高的排气筒 (FQ-02) 排放; 依托现有的污染治理设施. 脱模废气(含浇注烟尘); 集气罩收集后，经“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理后经 1 根 15m 高的排气筒 (FQ-02) 排放. 喷漆废气; 喷漆房负压收集，废气水帘柜除漆雾预处理后，进入“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施进行处理，最终 通过 1 根 15m 高排气筒 (FQ-02) 排放. 喷塑废气; 喷塑房负压收集，塑粉经“旋风除尘器+滤筒除尘器” 回收后用于喷塑生产，不设外排废气口. 喷漆、喷塑烘干废气; 天然气燃烧烟气作为烘干热源，与需要烘干的工件直接接触，纳入烘干废气中，与喷漆、喷塑烘干废气一并进入有机废气治理设施中的活性炭吸附装置处理后，最终通过 1 根 15m 高排气筒 (FQ-02) 排放. 机加工废气; 打磨工位设置自动吸尘打磨台，部分未被收集的金属颗粒在车间内沉降，定期清扫. 固废处 理处置; 企业已建设 1 处一般固废暂存间，位于厂区南侧，面积为 8m2 ，用于存放废纸板等废包装材料： ①打磨粉尘：收集后交由环卫部门统一清运。 ②废包装材料：收集后外售给废品回收公司。; 依托现有工程. 有机废气处理设施东侧设置 1 个危废暂存间，面积为 10m2，用于存放废漆桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣(含少量废液)、废 UV 灯管、废液压油、熔化炉渣(铝浮渣) 等危险废物。 ①废漆桶、废过滤棉、漆渣 (含少量废液)、废活性炭：委托福建深投海峡环保科技有限公司收运处置。 ②熔化炉渣 (铝浮渣) ：委托有资质的单位收运处置。 ③废 UV 灯管、废液压油：废 UV 灯管、废液压油现状未产生，待产生后，需委托有资质的单位收运处置; 依托现有工程，未新增危废种类. 厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置 依托现有工程; 依托现有工程. 噪声控制; 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施. 2.2.5 项目主要原辅材料 项目的主要原辅材料的用量详见表2.2-4。 表2.2-4 各原辅材料储存方式一览表 主要原辅材料名称; 扩建前年用量; 扩建年用量; 扩建后年用量; 变化情况; 来源. 铝锭; 200t; 200t; 400t; +200t; 外购. 钢板; 300t; 300t; 600t; +300t; 外购. 脱模剂; 2t; 2t; 4t; +2t; 外购. 烤漆; 5.5t; 5.5t; 11t; +5.5t; 外购. 塑粉; 20t; 20t; 40t; +20t; 外购. 本项目制作的显示器支架和外壳喷涂加工分为喷漆和喷粉两类，其中喷漆量占总喷涂加工量75%，喷粉配件占总加工量25%，一般情况下不存在同时喷漆和喷粉的配件； 烤漆：本项目使用油漆为福州华晟化工有限公司提供的AC烤漆，根据油漆单位提供的油漆成分材料，本项目油漆成分比例参见表2.2-5。 表2.2-5 油漆成分一览表 序号; 成分; 比例（%）. 1; 铝银浆; 10. 2; 混合溶剂; 10. 3; 丙烯酸树脂; 35. 4; 氨基树脂; 20. 5; 环氧树脂; 5. 6; 烤漆色浆; 19. 7; 分散剂; 0.5. 8; 防沉剂; 0.5. 注：根据本项目油漆成分，本项目油漆可分为固份和有机溶剂两个组分，其中固态组分主要包括丙烯酸树脂、氨基树脂、环氧树脂等组分。溶剂组分包括铝银浆、混合溶剂、烤漆色浆等部分，其中油漆中的挥发性组分为混合溶剂，占总油漆成分的10%，溶剂中不含甲苯、二甲苯等成分，本项目使用漆为水性漆，不使用天那水等有机溶剂作为稀释剂。. 塑粉：塑粉为塑料粉末，根据建设单位提供的材料，本项目塑粉在喷塑过程中不会受热发生分解，产污成分主要为颗粒物。 脱模剂：本项目压铸过程中使用脱模剂，脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质，是用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层，它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。脱模剂广泛应用于金属压铸、聚氨酯泡沫和弹性体、玻璃纤维增强塑料、注塑热塑性塑料、真空发泡片材和挤压型材等各种模压操作中。 根据建设单位提供的资料，本项目使用脱模剂的主要成分见表2.2-6. 表2.2-6 项目脱模剂使用成分一览表 化学名称; CAS No.; EC 号码/EC索引/EINECS; 成份(重量百分比). 长链苯基烷基硅油; --; --; 10%. 合成酯; --; --; 5%. 异构十三醇聚氧乙烯醚-6; 9043-30-5; --; 7.5%. 乙烯丙烷酸共聚物; 9003-11-6; --; 5%. 高分子聚合物; --; --; 5%. 水; 7732-18-5; 231-791-2; 67.5%. 2.2.6 主要生产设备 本项目的主要生产设备详见表2.2-6。 表2.2-6 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 现有项目（台）; 扩建项目（台）; 扩建后全厂（台）; 备注. 1; 压铸机; 6; 5; 11; 新增4台，扩建后全厂11台（10用1备）. 2; 熔化炉; 6; 5; 11; 新增4台，扩建后全厂11台（10用1备）. 3; 吸尘打磨台; 7; 0; 7; 依托现有工程. 4; 挂链式喷涂流水线; 2; 0; 2; 依托现有工程，喷漆、喷塑各 1 条生产线. 5; 喷涂烘干线; 2; 0; 2; 依托现有工程，喷漆、喷塑各 1 条生产线. 注：本项目使用天然气燃烧烟气作为喷漆、喷塑工件的烘干热源，其余的压铸机等设备，均使用电能供热。. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.2.7 水平衡 建设后项目用水包括生产用水及生活用水。 （1）生产用水 根据企业实际情况，项目生产用水环节含喷漆水帘柜用水、有机废气喷淋塔用水、压铸冷却用水。 ①项目喷漆废气使用水帘进行预处理，由于该水帘对水质要求不高，废水经循环水池简单沉淀后循环使用，不外排。但是由于水分蒸发损耗，项目需要不间断进行补充新鲜水。 ②有机废气喷淋塔产生的废水循环使用，不外排。但是由于水分蒸发损耗，项目需要不间断进行补充新鲜水。 ③压铸冷却水经冷水塔冷却后，循环使用，不外排。但是由于水分蒸发损耗，项目需要不间断进行补充新鲜水。 现有项目生产用水补充量约1.7t/a，扩建项目生产用水补充量约1.7t/a，扩建后全厂项目生产用水补充量约3.4t/a。 （2）职工生活用水 现有项目： 根据业主提供的资料，厂区现有职工人数20人(包括生产人员、管理人员等)，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则现有职工生活用水量约为1.0t/d(300t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016年版)，居民生活污水按用水定额的80%计算，则现有项目生活污水量为0.8t/d(240t/a)。 扩建项目：本次新增3个员工，均不在厂区食宿，故新增员工生活用水量为0.15t/d(45t/a)，扩建项目生活污水量为0.12t/d(36t/a)。 扩建后全厂职工生活用水量为1.15t/d(345t/a)，生活污水量为0.92t/d(276t/a) 扩建项目水平衡图详见图2.2-1，扩建后全厂水平衡图见图2.2-2。 图2.2-1 扩建项目水平衡图 单位：m3/t 图2.2-2 扩建后全厂水平衡图 单位：m3/t 2.2.8 物料平衡 # （1）有机溶剂物料平衡 根据喷漆工艺的特点和技术人员的介绍，项目使用漆附着率60%，即60%固体份附着于产品表面，40%固体份形成漆雾。烤漆材料平衡详见下表： 表2.2-6 扩建项目喷漆生产线物料平衡表 序号; 材料名称; 消耗量（t）; 成分含量; 最终去向. 1; 烤漆; 5.5; 固体份60%; 3.3t; 成膜进入产品60%; 1.98t/a. 漆雾40%; 1.32t/a. 有机挥发分10%; 0.55t; 气体形式挥发 （以非甲烷总烃表征）; 0.55t/a. 注：根据油漆成分表可知，烤漆有机溶剂量为10%，固态组分占60%，其余部分为水及其他无机溶剂。. 表2.2-6 扩建后喷漆生产线物料平衡表 序号; 材料名称; 消耗量（t）; 成分含量; 最终去向. 1; 烤漆; 11; 固体份60%; 6.6t; 成膜进入产品60%; 3.96t/a. 漆雾40%; 2.64t/a. 有机挥发分10%; 1.1t; 气体形式挥发 （以非甲烷总烃表征）; 1.1t/a. 注：根据油漆成分表可知，烤漆有机溶剂量为10%，固态组分占60%，其余部分为水及其他无机溶剂。. # （2）乙酸乙酯物料平衡 烤漆中的混合溶剂组分含有乙酸乙酯，含量约占总含量的50%，经喷漆和固化后，乙酸乙酯全部挥发。即扩建项目乙酸乙酯产生量为 0.55t/a*50%=0.275t/a。扩建后全厂乙酸乙酯产生量为0.55t/a。 2.2.9 项目平面布置合理性分析 本项目平面布置图详见附图6。项目平面布局基本根据生产工艺需求和生产加工优化布局原则，将项目生产区和配套辅助区等相对分开，能够满足厂区管理、生产加工的需要。项目生产车间布置根据工艺流程展开，生产区功能分区明确，平面布置合理可行。 本项目的建设会给当地带来一定的不利环境影响，但建设项目落实有效的污染治理设施，并做好绿化工作，清洁生产，加强环境管理，杜绝事故排放，则项目的建设在环保方面是可行的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.3生产工艺流程及产污环节 2.3.1工艺流程及工艺介绍 (1)工艺流程 本项目从显示器配件的生产，其工艺流程详见下图2.3-1。 图2.3-1显示器配件生产加工工艺流程(N—噪声) 工艺介绍： (1) 压铸工序：本项目利用铝锭熔化压铸制成显示器支架，主要分为熔化和压铸两个步骤。 ①铝锭熔化：将外购的铝锭投入熔化炉中，本项目熔化炉均采用电加热，将铝锭加热至熔化温度 (760℃) ，并维持炉温为760℃，进入保温阶段。本段工艺过程中会产生熔化烟尘，主要污染物为颗粒物，由于熔化炉均采用电加热，因此不产生 SO2 和 NOx。同时熔化炉内会产生铝液表面漂浮炉渣，需定期人工去除。 ②压铸：通过机械手铝水勺将熔化炉中保温的铝液浇注进入压铸机，该过程会产生浇注烟尘，主要污染物为颗粒物。压铸前，模具需要喷涂的脱模剂，起到快速脱模及降温的作用，之后压铸机再以较高的压力和较快的速度将铝液注射进入模具中，经过循环冷却水间接接触冷却后开模即得到压铸件。压铸过程中脱模剂受热后会形成非甲烷总烃，并在脱模时会释放，同时换热冷却时会产生冷却水。 (2) 手工打磨 压铸形成的显示器支架及外购得到的显示器后壳半成品通过手工打磨去除毛边，本会工序中产生打磨粉尘，主要成分为金属颗粒。 (3) 喷塑/喷漆 打磨后的显示器支架和显示器后壳根据市场需要选择喷塑或喷漆进行表面处理。 ①喷塑：将塑料粉末通过高压静电设备充电，在电场的作用下，将涂料喷涂到工件的表面，粉末会被均匀地吸附在工件表面，形成粉状的涂层；而粉状涂层经过高温烘烤后流平固化，塑料颗粒会融化成一层致密的效果各异的最终保护涂层，牢牢附着在工件表面。该过程会产生为喷塑废气，主要污染物为颗粒物。 ②喷漆：使用AC 烤漆对金属表面进行喷漆处理，喷漆过程中全程在喷漆房中进行，喷漆过程中产生有机废气 (以非甲烷总烃计，包含乙酸乙酯)和喷漆漆雾(颗粒物) 。 (4) 烘干 (燃天然气供热) 通过挂链式流水线将喷涂好的配件运送至烘干廊烘干，本项目实际生产使用天然气燃烧烟气与需要烘干的工件直接接触，烘干温度在 130℃~ 160℃ ，具体烘干温度根据产品要求进行设置) ，天然气燃烧烟气纳入烘干废气中，主要污染物为非甲烷总烃、SO2、 NOx 、颗粒物。 (5) 入库 烘干好后的显示器配件经人工检验后，进入成品区存放。 - 2.3.2 产污环节分析 扩建项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。 表2.3-1 扩建项目产污环节说明一览表 序号; 类别; 污染源或 污染工序; 主要污染物; 环保措施. 1; 废水; 生活污水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮; 经化粪池处理后接入市政污水管网，纳入福清融元污水处理厂统一处理. 压铸冷却水; /; “冷却水缓存 池+冷水塔”，循环使用不外排，定期补充新鲜用水. 喷漆水帘柜废水; /; 循环使用不外排，定期补充新鲜用水. 有机废气治理 设施喷淋塔废 水; /; 循环使用不外排，定期补充新鲜用水. 2; 废气; 炉窑废气 (铝锭熔化烟尘); 颗粒物; 经集气罩收集进入布袋除尘器处理后，经处理的熔化烟尘与脱模废气汇合，一起接入“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理经 1根15m高的排气筒 (FQ-02) 排放. 脱模废气 (含浇注烟尘); 非甲烷总烃、颗粒物; 经集气罩收集进入“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治 理设施处理后经 1 根 15m高的排气筒 (FQ-02) 排放. 喷漆废气; 非甲烷总烃、乙酸乙酯、漆雾（颗粒物）; 喷漆房负压收集，经水帘柜除漆雾预处理后，进入“喷淋塔+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理，最终通过 1 根 15m 高排气筒 (FQ-02) 排放. 烘干废气(含天然气燃烧烟气); 颗粒物、NOX、SO2 、非甲烷总烃、乙酸乙酯; 经有机废气治理设施中的活性炭吸附装置处理后，通过 1 根 15m 高排气筒 (FQ-02) 排放. 机加工废气; 颗粒物; 打磨工位设置自动吸尘打磨台，部分未被收集的金属颗粒在车间内沉降于车间，定期清扫. 喷塑废气; 颗粒物; 喷塑房负压收集，塑粉经“旋风除尘器+滤筒除尘器”回收后用于喷塑生产，不设外排废气口. 3; 固废; 生活垃圾; 纸屑、塑料袋等; 委托环卫部门统一清运处置. 手工打磨; 打磨粉尘（大金属颗粒）; 委托环卫部门统一清运处置. 产品包装、原料拆装; 其他废包装材料; 属于一般工业固体废物，收集后统一外售给废品回收公司. 铝锭熔化炉; 熔化炉渣(铝浮渣); 属于危险废物，委托有资质的单位处理. 喷漆工序; 废漆桶. 水帘吸附油漆的漆雾沉淀物; 漆渣 (含少量废液). 有机废气治理设施定期更换产生; 废过滤棉. 有机废气治理设施定期更换产生; 废活性炭. 有机废气治理设施中UV 光氧催化装置; 废 UV 灯管. 设备维护; 废液压油. 4; 噪声; 设备运行产生的噪声; Leq; 墙体隔声、减振. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 2.4 现有工程概况和污染源分析 2.4.1现有项目工程概况 福清市瑞恒电子配件有限公司成立于2016年10月20日，主要从事制造销售电子配件等业务。福清市瑞恒电子配件有限公司目前共配套建设2个项目，分别为年喷涂电脑显示器配件30万件项目，年产显示器配件60万件异地扩建项目。 2018年福清市瑞恒电子配件有限公司在福清市洪宽工业村福清市本丰化工新材有限公司1座1926m2的现有厂房内投资建设年喷涂电脑显示器配件30万件项目。2018年5月委托了广西博环环境咨询服务有限公司编制完成了《福清市瑞恒电子配件有限公司年喷涂电脑显示器配件30万件项目环境影响评价报告表》，2018年8月3日，福清市生态环境局以融环评表〔2018〕77号对项目进行的批复。2019年4月22日，福清市瑞恒电子配件有限公司对年喷涂电脑显示器配件30万件项目进行了自主验收，并通过竣工环保验收。 2020年福清市瑞恒电子配件有限公司在福清市洪宽工业村(租赁福清市洪宽工业村开发有限公司东兴厂房)投资建设年产显示器配件60万件异地扩建项目。2020年7月委托漳州市东宏环保科技有限公司编制完成了《福清市瑞恒电子配件有限公司年产显示器配件60万件异地扩建项目环境影响报告表》，2020年7月16日，福州市福清生态环境局以融环评表〔2020〕62号对该环境影响报告表进行了批复。2023年2月28日，福清市瑞恒电子配件有限公司取得排污许可证(排污许可证编号：91350181MA2XQOMTXU001Z)，2023年3月19日，福清市瑞恒电子配件有限公司对年产显示器配件60万件异地扩建项目进行了自主验收，并通过竣工环保验收。 因不涉及本丰化工厂房年产显示器配件30万件项目，本次不对它进行详细分析。 东兴厂房现有工程劳动定员20人，全年工作300天，实行单制，8小时生产，目前项目稳定运行。 2.4.2现有项目具体产品方案 现有项目从事显示器配件的加工生产销售；项目具体产品方案详见表2.2-2，原辅材料用量见表2.2-2，主要设备见表2.2-6。 2.4.3现有项目工艺流程和产污环节 现有项目的工艺流程图以及产污环节见2.3生产工艺流程及产污环节。 2.4.4现有项目污染物防治措施及“三废”排放情况 一、废水 ①污染物防治措施： 项目运营过程中会产生压铸冷却水、喷漆水帘柜废水、有机废气治理设施喷淋塔废水、职工生活用水。 (1) 压铸冷却水：经“冷却水缓存池+冷水塔”处理后循环使用，不外排。 (2) 喷漆水帘柜废水：定期清捞漆渣后，循环使用，不外排。 (3) 有机废气治理设施喷淋塔用水：定期清捞漆渣后，循环使用，不外排。 (4) 生活污水：经东兴厂房原有化粪池处理 (1个，5m3 ) 后经市政管网排入福清市融元污水处理厂处理。 ②污染物排放达标情况： 为了解现有工程污染物排放情况，本次评价引用本公司2023年5月自行监测数据（监测报告见附件八）。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 表2.4-1废水监测结果 根据监测结果可知，现有项目的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级排放标准，其中NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，生活污水纳入融元污水处理厂处理对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 二、废气 ①污染物防治措施： 废气主要为炉窑废气(铝锭熔化烟尘) 、脱模废气(含浇注烟尘)、机加工废气、喷塑废气、喷漆废气、烘干废气(含天然气燃烧烟气) 。 (1) 炉窑废气 (铝锭熔化烟尘) ：经集气罩收集进入布袋除尘器处理后，经处理的熔化烟尘与脱模废气汇合，一起接入“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理经 1根15m高的排气筒 (FQ-02) 排放。 (2) 脱模废气 (含浇注烟尘) ：经集气罩收集进入“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理后，经 1 根 15m 高的排气筒 (FQ-02) 排放。 (3) 机加工废气：打磨工位设置自动吸尘打磨台，部分未被收集的金属颗粒在车间内沉降于车间，定期清扫。 (4) 喷塑废气：喷塑房负压收集，塑粉经“旋风除尘器+滤筒除尘器”回收后用于 喷塑生产，不设外排废气口。 (5) 喷漆废气：喷漆房负压收集，经水帘柜除漆雾预处理后，进入“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理，最终通过 1 根 15m 高排气筒(FQ-02) 排放。 (6) 烘干废气 (含天然气燃烧烟气) ：天然气燃烧烟气作为烘干热源，与需要烘干的工件直接接触，纳入烘干废气中，不具备单独排放条件，烘干废气经有机废气治理设施中的活性炭吸附装置处理后，通过 1 根 15m 高排气筒 (FQ-02) 排放。 ②污染物排放达标情况：。 为了解现有工程污染物排放情况，本次评价引用本公司2023年5月自行监测数据（监测报告见附件八）。 表2.4-2有组织废气监测结果 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 1; 2; 3; 平均值. 2023.05.04; 有机废气总排放口◎P1; 标干流量(m³/h); 20203; 20372; 19751; 20109. 非甲烷总烃; 排放浓度 mg/m³; 6.65; 6.55; 6.59; 6.60. 排放速率 kg/h; 0.134; 0.133; 0.130; 0.132. 低浓度颗粒物; 排放浓度 mg/m³; 5.2; 5.1; 5.0; 5.1. 排放速率 kg/h; 0.105; 0.104; 9.88×10-2; 0.103. SO₂; 排放浓度 mg/m³; <3; <3; <3; <3. 排放速率 kg/h; /; /; /; /. NOx; 排放浓度 mg/m³; <3; <3; <3; <3. 排放速率 kg/h; /; /; /; /. 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 排放浓度 mg/m³; 0.153; 0.164; 0.156; 0.158. 排放速率 kg/h; 3.10×10-3; 3.35×10-3; 3.07×10-3; 3.17×10-3. 根据监测结果，项目排气筒排放的非甲烷总烃符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 (DB35/ 1783-2018) 和《工业企业挥发性有机物排放标准》 (DB35/ 1782-2018) 中较严格标准：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3 ，排放速率≤1.8kg/h； 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计浓度符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 (DB35/1783-2018) 表 1 中“其他涂装工序的其他行业”限值要求：乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放浓度≤50mg/m3 ，排放速率≤1.0kg/h； 颗粒物、SO2以及NOx排放浓度均符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10 号) 的相关规定执行(颗粒物排放浓度≤30mg/m3， SO2 排放浓度≤200mg/m3，NOx 排放浓度≤300mg/m3 )，排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297- 1996) 中表 2 的二级标准(颗粒物排放速率≤3.5kg/h ，SO2排放速率≤2.6kg/h ，NOx 排放速率≤0.77kg/h) 。 表2.4-3厂界无组织废气监测结果 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测结果mg/m³. 1; 2; 3; 厂界浓度最高值. 2023.05.04; 上风向OG1; 颗粒物; 0.114; 0.107; 0.112; 0.177. 下风向OG2; 0.177; 0.172; 0.174. 下风向OG3; 0.157; 0.152; 0.154. 下风向OG4; 0.162; 0.167; 0.169. 上风向OG1; 非甲烷总烃; 0.62; 0.64; 0.65; 0.95. 下风向OG2; 0.89; 0.92; 0.95. 下风向OG3; 0.91; 0.90; 0.88. 下风向OG4; 0.92; 0.93; 0.85. 上风向OG1; 乙酸乙酯; 0.066; 0.068; 0.064; 0.085. 下风向OG2; 0.085; 0.073; 0.075. 下风向OG3; 0.077; 0.079; 0.078. 下风向OG4; 0.076; 0.083; 0.077. 根据监测结果，现有项目厂界无组织废气中颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求：颗粒物≤1.0mg/m3 ；厂界无组织废气中非甲烷总烃浓度，乙酸乙酯均符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 (DB35/ 1783-2018) 表 4 中标准限值要求：非甲烷总烃≤2.0mg/m3 ，乙酸乙酯≤1.0mg/m3。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 三、噪声 ①污染物防治措施： 本项目噪声主要来源于生产设备及环保设施运行噪声，项目对高噪声设备主要采用减振、隔声、降噪等措施。 ②污染物排放达标情况：。 为了解现有工程污染物排放情况，本次评价引用本公司2023年5月自行监测数据（监测报告见附件八）。 表2.4-4厂界噪声监测结果 监测日期; 监测点位; 监测时间; 时段; 主要声源; 监测结果LeqdB(A). 测量值; 背景值; 修正值; 实际值. 2023.05.04; ▲N1; 08:01-08:11; 昼间; 生产噪声; 57.5; /; /; 57.5. ▲N2; 08:15-08:25; 昼间; 生产噪声; 58.3; /; /; 58.3. ▲N3; 08:30-08:40; 昼间; 生产噪声; 58.1; /; /; 58.1. ▲N4; 08:46-08:56; 昼间; 生产噪声; 57.8; /; /; 57.8. ▲N1; 次日00:01-00:11; 夜间; 环境噪声; 46.9; /; /; 46.9. ▲N2; 次日00:17-00:27; 夜间; 环境噪声; 47.6; /; /; 47.6. ▲N3; 次日00:34-00:44; 夜间; 环境噪声; 47.1; /; /; 47.1. ▲N4; 次日00:50-01:00; 夜间; 环境噪声; 47.4; /; /; 47.4. 根据以上监测数据可知：项目厂界昼间生产噪声排放值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 3 类排放标准。因此厂界噪声达标排放。 四、固体废物 根据建设单位实际统计数据，现有项目固体废物产排情况如下表所示。 表2.4-5厂区现状废物产生及处置一览表 序 号; 固体废物名称; 来源; 废物类别/代码; 产生量 (t/a ); 贮存方式; 暂存场所; 处理处置方式及排放去向. 1; 打磨粉尘; 手工打磨; 一般固废; 0.766; 袋装; 一般固废暂存区; 收集后交由环卫部门统一清运。. 2; 其他废包装材料; 产品包装、原料拆装; 一般固废; 0.500; 袋装; 一般固废暂存区; 收集后统一外售给废品回收公司. 3; 熔化炉渣 (铝浮渣); 铝锭熔化炉; HW48 (321-026-48); 0.2; 桶装/袋装; 危废暂存间; 委托有资质单位收运处置. 4; 废漆桶; 喷漆工序; HW49 (900-041-49); 0.55; 桶装; 危废暂存间; 委托福建深投海峡环保科技有限公司收运处置. 5; 漆渣 (含少量废液); 水帘吸附油漆的漆雾沉淀物; HW12 (900-252- 12); 1. 129; 桶装; 危废暂存间; 委托福建深投海峡环保科技有限公司收运处置. 6; 废过滤棉; 有机废气治理设施定期更换 产生; HW49 (900-041-49); 2.388; 袋装; 危废暂存间; 委托福建深投海峡环保科技有限公司收运处置. 7; 废活性炭; 有机废气治理设施定期更换 产生; HW49 (900-039-49); 0.22; 袋装; 危废暂存间; 委托福建深投海峡环保科技有限公 司收运处置. 8; 废 UV 灯管; 有机废气治理设施中UV 光 氧催化装置 3 年需要更换 1 次灯管，现状未产生; HW29 (900-023-29); /; 袋装; 危废暂存间; 现状未产生，待产生后委托有资质单位收运处置. 9; 废液压油; 设备维护，压铸机液压油每两年更换一次，现状未产生; HW08 (900-218-08); /; 桶装; 危废暂存间; 现状未产生，待产生后委托有资质单位收运处置. 10; 生活垃圾; 职工办公生活; 生活垃圾; 3.9; 袋装; 垃圾桶; 集中收集，委托环卫部门统一收运 处理. 2.4.5现有工程污染物实际排放总量 现有工程外排总量控制指标主要为废气的SO2、NOx与非甲烷总烃，根据各期环评报告及批复文件、竣工环保验收报告，分析现有工程污染物排放量合规性。项目污染物排放总量如下： 表 2.4-6 污染物排放总量统计表 污染物; 排气筒 编号; 平均排放速率 (kg/h); 排放天数; 排放时间; 排放总量 (t/a ); 环评批复量 (t/a ); 达标情况. 非甲烷 总烃; FQ-02; 6.78×10-2; 300; 8; 0. 16272; 0.2325; 达标. SO2; /; 300; 8; /; 0.0504; 达标. NOx; /; 300; 8; /; 0.135; 达标. 注：根据验收监测数据，SO2 、NOx 未检出，因此无法计算其排放总量。现有项目全年天然气实际使用量不超过环评计划的 7.2 万 m3，所以项目二氧化硫及氮氧化物的排放在其总量控制要求范围内。. SO2 、NOx总量购买凭证及 VOCs 总量指标审查意见见附件九。 2.4.6现有工程存在的问题及“以新带老”工程 根据资料收集和现场踏勘，现有工程执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，基本落实了环境影响报告表及批复中的各项环保措施，各项污染物均能达标排放。建议企业可进一步加强环境管理，进一步完善环保工作管理制度。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 24小时平均; 200μg/m3. 非甲烷 总烃; 1小时均值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996). 3.1.2大气环境质量现状 (1)大气环境质量现状 根据福清市人民政府网发布的2022年1月-2022年12月份环境空气质量月报，福清市2022年1月-2022年12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数符合国家二级标准。 因此项目所在区域环境空气质量现状良好，属于达标区。 表3.1-2 福清市2022年1月份~2022年12月份环境空气质量统计 时间; SO2 mg/m³; NO2 mg/m³; PM10 mg/m³; PM2.5 mg/m³; CO mg/m³; O3 mg/m³. 2022年1月; 0.006; 0.028; 0.057; 0.022; 0.8; 0.094. 2022年2月; 0.004; 0.017; 0.045; 0.022; 0.8; 0.118. 2022年3月; 0.003; 0.024; 0.047; 0.022; 0.8; 0.124. 2022年4月; 0.003; 0.018; 0.041; 0.018; 0.8; 0.128. 2022年5月; 0.002; 0.021; 0.037; 0.016; 0.8; 0.140. 2022年6月; 0.002; 0.016; 0.032; 0.013; 0.7; 0.118. 2022年7月; 0.003; 0.010; 0.025; 0.011; 0.6; 0.118. 2022年8月; 0.002; 0.014; 0.022; 0.010; 0.6; 0.092. 2022年9月; 0.003; 0.013; 0.026; 0.012; 0.6; 0.119. 2022年10月; 0.003; 0.010; 0.027; 0.011; 0.6; 0.107. 2022年11月; 0.004; 0.019; 0.036; 0.015; 0.6; 0.104. 2022年12月; 0.003; 0.023; 0.042; 0.020; 0.8; 0.104. 国家二级标准; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035; 4; 0.16. 达标情况; 达标. 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。. ②引用数据的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33）号的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。 本项目特征污染因子非甲烷总烃不属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，无需现状监测数据；常规污染因子选取福清市人民政府发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33）号的要求。 3.2地表水环境质量现状 3.2.1地表水功能区划 ⑴水环境 本项目生活污水经厂区内化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福清融元污水处理厂处理进行处理，污水厂尾水排入龙江，所处龙江“南门桥水闸至龙江入海口”断面；根据福州市水功能区划批复（榕政综[2019]316号）批准的《福州市水功能区划》，该断面水体主要功能为农业、工业、景观用水，环境功能类别为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准，具体详见表3.2-1。 表3.2-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. pH(无量纲); 6～9. 溶解氧(DO) ≥; 6; 5; 3; 2. 高锰酸盐指数 ≤; 4; 6; 10; 15. 五日生化需氧量(BOD5) ≤; 3; 4; 6; 10. 化学需氧量(COD) ≤; 15; 20; 30; 40. 氨氮(NH3-N) ≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 总磷(TP) ≤; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 石油类 ≤; 0.05; 0.05; 0.5; 1.0. 3.2.2地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 为了解地表水环境质量现状，根据福建省地表水水质状况排名（2021年1-12月）显示，2021年1-12月，全省主要流域总体水质从相对较好开始排名，具体为：闽江、交溪、萩芦溪、霍童溪、晋江、九龙江、木兰溪、汀江（韩江）、东西溪、敖江、漳江、龙江、诏安东溪、鹿溪。(详见附图4)。 根据《福建省流域水环境质量状况(2021年1-12月)》显示：2021年1-12月，全省主要流域“十四五”375个评价断面总体水质为优，Ⅰ～Ⅲ类水质比例为97.3%，Ⅰ～Ⅱ类水质比例为53.3%。其中，143个原“十三五”评价断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例为97.8%，按可比口径同比持平。各类水质比例如下：Ⅰ类占2.4％，Ⅱ类占50.9％，Ⅲ类占44.0％，Ⅳ类占2.4％，Ⅴ类占0.3％，无劣Ⅴ类水。全省小流域Ⅰ～Ⅲ类水质比例为93.3%。由此可知项目纳污水域龙江水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水标准。(详见附图5)。 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本此评价选取福建省生态环境厅网站发布水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 本项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租赁福清洪宽工业村开发有限公司东兴厂房），项目所在区域声环境为3类功能区，声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准。具体详见3.3-1。 表3.3-1 《声环境质量 标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)); 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 3; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。; ≤65; ≤55. 3.3.2声环境质量现状 项目所在区域环境噪声现状引用“福清市瑞恒电子配件有限公司 2023年5月排污许可证自行监测报告中声环境质量现状监测数据”。项目共布设4个噪声检测点，检测点位详见附件八，检测结果如表3.3-2所示。 表3.3-2 声环境质量现状监测及评价结果一览表 单位：dB(A) 监测 点位; 测点位置; 检测结果(05月4日-次日凌晨); 执行标准限值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界南侧; 57.5; 46.9; 65; 55; 达标; 达标. N2; 厂界东侧; 58.3; 47.6; 65; 55; 达标; 达标. N3; 厂界北侧; 58.1; 47.1; 65; 55; 达标; 达标. N4; 厂界西侧; 57.8; 47.4; 65; 55; 达标; 达标. 由表3.3-2可知，项目区域声环境均可满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008)中3类要求(监测报告详见附件八)。 3.4 生态环境现状调查 本项目利用厂区原有厂房，根据调查，项目用地周边为以城市道路、其他工业企业、居住区等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 根据现场勘查，周边以工业企业、居民区为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感；项目厂房为已建车间，地面已硬化且防腐防渗，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境、地表水环境、声环境(厂界外50m)见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标 名称; 距离(距离厂界最近距离)与方位 (m ); 规模(人口数量); 环境保护要求. 大气环境; 东田村; E; 660; 900 人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修改单中二级标准. 高厝村; N; 150; 800 人. 下坝村; SW; 635; 600 人. 瓦窑兴自然村; SE; 315; 200 人. 沙坝自然村; SW; 432; 60 人. 坪头顶自然村; SW; 695; 150 人. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目. 水环境; 大北溪; E; 500; --; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅳ类标准. 地下水; 项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 3.6.2 生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租赁福清洪宽工业村开发有限公司东兴厂房），无新增用地，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7 污染物排放标准 本次扩建工程完成后厂区生产规模由60万件/年增加至120万件/年，产品方案、生产工艺与现有项目基本保持一致。全厂未新增污染因子，仅部分污染物排放量增加。因此，扩建工程完成后污染物排放标准仍按照企业现有排污许可证中规定的污染物排放限值执行。 3.7.1 水污染物排放标准 (1)运营期水污染物排放标准 运营期废水主要为职工的生活污水和生产废水。 生产废水包含压铸冷却水、喷漆水帘柜废水、有机废气治理设施喷淋塔废水。 ①压铸冷却水：经“冷却水缓存池+冷水塔”处理后循环使用，不外排。 ②喷漆水帘柜废水：定期清捞漆渣后，循环使用，不外排。 ③有机废气治理设施喷淋塔用水：定期清捞漆渣后，循环使用，不外排。 生活污水经厂区内已建的化粪池预处理后通过市政污水管网纳入福清融元污水处理厂集中处理，外排生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，详见表3.7-1。 表3.7-1 项目污水排放标准限值一览表 污染物名称; 三级标准值; 标准来源. pH; 6～9(无量纲); 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表4. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)表1中B级标准. (2)污水厂排放标准 根据调查，福清融元污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准，具体详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂尾水排放标准一览表 序号; 污染物名称; 一级标准A标准; 标准来源. 1; pH; 6～9(无量纲); 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准. 2; COD; 50mg/L. 3; BOD5; 10mg/L. 4; SS; 10mg/L. 5; NH3-N; 5mg/L. 3.7.2 大气污染物排放标准 废气主要为炉窑废气(铝锭熔化烟尘)、脱模废气(含浇注烟尘) 、机加工废气、喷塑废气、喷漆废气、烘干废气 (含燃天然气废气) 。 ①炉窑废气(铝锭熔化烟尘)：炉窑废气中主要污染物为铝锭熔化产生的颗粒物，颗粒物有组织排放执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关标准，排放速率参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2 的二级标准，无组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中其他炉窑的标准。 ②脱模废气(含浇注烟尘) ：脱模废气中主要污染物为浇注工序产生的颗粒物以及压铸脱模使用脱膜剂，脱模剂受热挥发产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准，非甲烷总烃的排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1和表3中其他企业的非甲烷总烃排放标准。 ③机加工废气：主要污染物为金属打磨时产生的金属颗粒物，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准。 ④喷塑废气：主要污染物为喷塑工序产生的颗粒物，颗粒物均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准。 ⑤喷漆废气：喷漆废气主要污染物为漆雾（颗粒物）、油漆挥发出的有机废气（非甲烷总烃和乙酸乙酯）。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准，非甲烷总烃和乙酸乙酯（乙酸乙酯与乙酸丁酯合计）有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中其他行业的排放标准，非甲烷总烃无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3和表4其他行业的排放标准，同时应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准特别排放限值；乙酸乙酯无组织排放应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表4中的标准。 ⑥烘干废气(含燃天然气废气)：主要污染物为喷塑和喷漆工件烘干时产生的有机废气（非甲烷总烃以及乙酸乙酯），以及天然气燃烧时产生的燃烧烟尘（天然气是一种相对清洁的燃料，根据天然气的组成，在完全燃烧条件下，几乎不产生烟尘）、SO2、NOx。 颗粒物有组织排放执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关标准，排放速率参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2 的二级标准，无组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中其他炉窑的标准。 非甲烷总烃和乙酸乙酯（乙酸乙酯与乙酸丁酯合计）有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中其他行业的排放标准，非甲烷总烃无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3和表4其他行业的排放标准，同时应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准特别排放限值；乙酸乙酯无组织排放应执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表4中的标准。 SO2 、NOx 排放浓度参照《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10 号) 的相关规定执行 (SO2 排放浓度 ≤200mg/m3 ，NOx 排放浓度≤300mg/m3 ) ，排放速率参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2 的二级标准。 具体详见表3.7-5。 表3.7-5 废气污染物排放标准 污染源; 污染物; 最高允许 排放浓度; 排气筒高度（m）; 最高排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值; 执行标准. 监控点; 限值. 炉窑废气(铝锭熔化烟尘); 烟尘; 30; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 5; 有组织排放浓度执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关标准，无组织烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），排放速率参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2 的二级标准. 喷塑废气; 颗粒物; /; /; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准. 机加工废气; 颗粒物. 脱模废气(含浇注烟尘); 非甲烷总烃; 100; 15; 1.8; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中表1、3的标准. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准. 喷漆废气; 漆雾（颗粒物）; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准. 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 50; 15; 1.0; 边界监控点浓度限值; 1.0 （乙酸乙酯）; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1、表3、表4中其他行业的排放标准. 非甲烷总烃; 60; 15; 2.5; 厂区内监控点浓度限值; 8.0. 边界监控点浓度限值; 2.0. /; /; /; 边界监控点1h平均浓度限值; 6.0; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准. 监控点处任意一点限值; 20.0. 烘干废气(含燃天然气废气); 颗粒物; 30; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 5.0; 有组织排放浓度执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关标准，无组织烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），排放速率参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2 的二级标准. 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 50; 15; 1.0; 边界监控点浓度限值; 1.0（乙酸乙酯）; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1、表3、表4中其他行业的排放标准. 非甲烷总烃; 60; 15; 2.5; 厂区内监控点浓度限值; 8.0. 边界监控点浓度限值; 2.0. /; /; /; 边界监控点1h平均浓度限值; 6.0; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别限制标准. 监控点处任意一点限值; 20.0. SO2; 200; 15; 2.6; /; /; 有组织排放浓度执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关标准，排放速率参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2 的二级标准. NOx; 300; 15; 0.77; /; /. 因厂区各废气污染物合并为同一排气筒排放，各污染物之间不会发生反应；因此同类污染物的排放标准从严执行。 - 有组织组织废气 - 颗粒物、SO2 、NOx 排放浓度参照《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10 号) 的相关规定执行(颗粒物排放浓度≤30mg/m3 ，SO2 排放浓度 ≤200mg/m3 ，NOx 排放浓度≤300mg/m3 ) ；排放速率参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2 的二级标准(颗粒物排放速率≤3.5kg/h，SO2 排放速率≤2.6kg/h， NOx 排放速率≤0.77kg/h) 。 乙酸乙酯执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1783-2018) 表1 中 “其他涂装工序的其他行业”限值要求：乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放浓度≤50mg/m3， 排放速率≤1.0kg/h； 非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1783-2018) 和《工业企业挥发性有机物排放标准》 (DB35/ 1782-2018) 中较严格标准：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3 ，排放速率≤1.8kg/h； (2) 无组织废气 ①厂界 厂界非甲烷总烃、乙酸乙酯执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 (DB35/ 1783-2018) 表 4 中标准：乙酸乙酯≤1.0mg/m3 ，非甲烷总烃≤2.0mg/m3 ；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 表 2 中标准：颗粒物 1.0≤mg/m3； ②厂区内 厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 附 录 A 中的表 A. 1 特别排放限值要求：1h平均浓度值≤6.0mg/m3、厂区内监控点任意一次浓度值满足≤20.0mg/m3 。颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放 标准》 (GB9078- 1996) 表 3 中其他炉窑标准：5mg/m3。详见下表。 表 3.7-6 大气有组织排放限值 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3 ); 最高允许排放速率. 排气筒高度 m; 速率 (kg/h). 非甲烷总烃; 60; 15; 1.8. 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 50; 15; 1.0. 颗粒物; 30; 15; 3.5. SO2; 200; 15; 2.6. NOx; 300; 15; 0.77. 表 3.7-7 无组织废气污染物排放限值 分类; 污染物; 无组织排放浓度 (mg/m3 ). 厂界; 非甲烷总烃; 2.0. 乙酸乙酯; 1.0. 颗粒物; 1.0. 厂区内; 非甲烷总烃; 6.0; 1h 平均浓度值. 20; 任意一次浓度值. 颗粒物; 5; 1h 平均浓度值. 3.7.3厂界噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体详见表3.7-8。 表3.7-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时 段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 夜间; 单 位. 3类; ≤65; ≤55; dB(A). 3.7.4 固体废物 运营期项目内产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的要求进行处理处置。项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的要求进行处理处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8.1 废水总量 项目生产废水循环使用不外排，主要外排废水为生活污水；生活污水经化粪池处理后排入福清融元污水处理厂。项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，由福清融元污水处理厂统一削减控制。 3.8.2 废气总量 根据环评批复融环评表〔2020〕62 号文，现有项目主要污染物排放总量控制为：SO2 ≤ 0.0504t/a ，NOx≤0. 135t/a ，VOCs (非甲烷总烃) ≤0.2325t/a。 现有项目所需的非甲烷总烃排放量从福建天辰耀隆新材料有限公司2017年以来开展VOCs治理的新增削减量中调剂。项目所需的SO2、氮氧化物则通过排污权交易获得，目前福建瑞恒电子有限公司已通过海峡股权交易中心交易得氮氧化物0.0504t/a、氮氧化物0.135t/a。 项目总量控制指标详见表3.8-1。 表3.8-1项目总量控制指标情况汇总 种类; 污染物名称; 现有工程排放量; 扩建工程排放量; 扩建完成后全厂最终排放量; 已有总量指标; 还应落实总量指标. 大气 污染物; SO2; 0.00025（自行监测结果均为未检出，按照实际使用量重新计算）; 0.00025; 0.0005; 0.0504; /. NOx; 0.076（自行监测结果均为未检出，按照实际使用量重新计算）; 0.077; 0.153; 0.135; 0.018. 非甲烷总烃; 0.2325（按原环评计）; 0.2033; 0.4358; 0.2325; 0.2033. 注：因非甲烷总烃现有验收报告中仅有组织排放量，为以不利情况计按原环评排放量估算. 本项目扩建完成后，国家总量控制指标SO2不超过原环评批复污染物总量，无需申请总量，氮氧化物、VOCs（以非甲烷总烃计）排放量超过原环评批复污染物总量。建设单位应尽快自行向排污权交易机构申购所需总量指标，并按照环保行政主管部门出具的排污权交易来源限制条件进行交易。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂址福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租赁福清洪宽工业村开发有限公司东兴厂房），根据现场勘查，该厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期大气环境影响分析和污染防治措施 # 4.1.1扩建项目废气源强核算 废气主要为炉窑废气(铝锭熔化烟尘)、脱模废气(含浇注烟尘) 、机加工废气、喷塑废气、喷漆废气、烘干废气 (含燃天然气废气) 。本次扩建工程新增废气依托现有废气处理设施处理后排放，废气污染物产生及排放情况见表4.1.1、表4.1.2。 ①炉窑废气(铝锭熔化烟尘) 废气来源：本扩建项目通过电加热熔化炉熔化铝锭，铝锭在高温熔化过程中产生烟尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“333-37,431-434 机械行业系数手册”污染源产排污系数计算，选择“01 铸造，原料：铝锭 工艺为熔炼(感应电炉/电阻炉及其他)”的产污系数，产排污系数为：0.525千克/吨-产品，则本扩建项目共熔化铝锭200t/a，则烟尘产生量为0.105t/a，即0.04375kg/h。 治理措施：产生铝锭熔化烟尘的工艺设备均设置密闭收集罩/管，通过支管汇集到总管，进入现有工程已建成的布袋除尘器处理后，接入现有的“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理设施，最后经 1 根 15m 高的排气筒 (FQ-02) 排放。 ②脱模废气(含浇注烟尘) 废气来源：过机械手铝水勺将熔化炉中保温的铝液浇注进入压铸机，该过程会产生浇注烟尘，主要污染物为颗粒物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“333-37,431-434 机械行业系数手册”污染源产排污系数计算，选择“01铸造，原料 ：金属液 工艺为造型/浇注(重力）”的产污系数，产排污系数为：0.247千克/吨-产品，则本扩建项目共浇注铝锭200t/a，则颗粒物产生量为0.0494t/a，即0.02058kg/h。 扩建项目压铸件生产过程中需要加入脱模剂，根据建设单位提供的资料，本项目使用脱模剂中67.5%的成分为水，其余有机分占总量的32.5%，使用量为2t/a；脱模过程中，脱模剂受热全部挥发，其主要成分表征为非甲烷总烃，则本项目脱模废气产生非甲烷总烃量为0.65t/a（0.271kg/h）。 治理措施：压铸机均设置密闭收集罩/管，通过支管汇集到总管，进入现有工程已建成的“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理设施，最后经 1 根 15m 高的排气筒 (FQ-02) 排放。 ③机加工废气 废气来源：压铸件压铸完成后，经人工打磨后去除毛边，打磨过程中产生金属粉尘，由于金属颗粒物质量较重，颗粒物多散落在5m以内，项目需加强车间管理与清扫。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“333-37,431-434 机械行业系数手册”污染源产排污系数计算，选择“06 预处理，原料 ：铁材、铝材 工艺为抛丸、喷砂、打磨、滚筒”的产污系数，产排污系数为：2.19千克/吨-原料，则本扩建项目打磨金属铝材200t/a、钢板300t/a，则金属颗粒物产生量为1.095t/a，即0.4562kg/h。 治理措施：依托现有工程处理设施进行处置，即打磨工位设置自动吸尘打磨台，部分未被收集的金属颗粒在车间内沉降于车间，定期清扫。 ④喷塑废气 废气来源：打磨后的显示器支架和显示器后壳根据市场需要部分进行喷塑处理，根据扩建项目产品方案，喷塑使用塑粉量为20t/a，根据建设单位提供的资料，喷塑使用塑粉主要成分为树脂类，项目喷塑过程中，塑粉不发生分解，则喷塑过程中污染物的主要成分为颗粒物。塑粉产生粉尘主要为未喷涂上金属部件的粉末。根据建设单位提供的资料，本次扩建项目喷塑的上粉率约为85%，则有15%的粉末产生，产生量为3.0t/a。 治理措施：喷塑过程中在密闭房间内进行，喷塑房负压收集，塑粉经“旋风除尘器+滤筒除尘器”回收后用于喷塑生产，不设外排废气口。 ⑤喷漆废气 废气来源：打磨后的显示器支架和显示器后壳根据市场需要部分进行喷漆处理，根据扩建项目产品方案，喷漆使用烤漆量为5.5t/a。喷漆废气的主要成分包括漆雾和有机废气，漆雾为油漆中的固含量，主要为各种合成树脂及色粉。 根据“2.2.8 物料平衡”可知，扩建项目喷漆有机废气产生量为0.55t/a，废气中乙酸乙酯含量为0.275t/a，漆雾产生量为1.32t/a。 治理措施：喷漆房负压收集，经水帘柜除漆雾预处理后，进入“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理，最终通过 1 根 15m 高排气筒(FQ-02) 排放。 ⑥烘干废气(含燃天然气废气) 废气来源：经过表面处理的金属工件，需要进行烘干处理。烘干过程中工件会挥发有机废气，同时天然气燃烧烟气作为烘干热源，会产生燃烧废气（SO2、NOx、烟尘）。烘干温度在130℃-160℃之间，该温度下塑粉不会受热分解，喷塑工件未产生有机废气。喷漆工件挥发的有机废气产生量已计算在喷漆废气（按挥发组分全部挥发计）中，烘干工序不重复计算。 项目天然气燃烧产生天然气燃烧废气，主要成分为SO2、NOx和烟尘，天然气是一种相对清洁的燃料，根据天然气的组成，在完全燃烧条件下，几乎不产生烟尘，故本次仅对颗粒物进行定性分析，不做定量分析。每燃烧1000Nm3天然气产生1.76kgNOx、0.0057kgSO2，扩建项目预计年使用4.38万Nm3/a天然气，则本项目燃气污染物产生情况为：0.077 t/a NOx、0.000250 t/a SO2。 治理措施：烘干废气经有机废气治理设施中的活性炭吸附装置处理后，通过 1 根 15m 高排气筒 (FQ-02) 排放。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-1 扩建项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染源; 污染物 种类; 废气量/(m3/h); 污染源产生; 排放方式; 治理措施; 污染物排放; 排放口基本信息; 排放 时间 h; 排放标准; 达标情况. 核算方法; 产生浓度/ (mg/m3); 产生速率/(kg/h); 产生量/(t/a); 处理能力及工艺; 收集效率; 工艺去除率; 是否为可行技术; 排放浓度/ (mg/m3); 排放速率/ (kg/h); 排放量/ (t/a); 排气筒内径、高度、温度; 编号及名称、类型; 地理 坐标; 浓度/ mg/m3; 速率kg/h. 生产线; 炉窑废气(铝锭熔化烟尘); 颗粒物; 15000; 产污系数法; 2.63; 0.0394; 0.0945; 有组织; 布袋除尘器+15m高排气筒FQ-02; 90%; 98%; 是; 0.053; 0.00079; 0.0019; H=15m、内径0.92m、温度30℃; FQ-02 一般排放口; 经度119°24′20.01963″ 纬度25°47′21.15119″; 2400; 30; 3.5; 达标. /; 公式法; /; 0.0044; 0.0105; 无组织; /; /; /; /; /; 0.0044; 0.0105; /; /; /; 5; /; 达标. 脱模废气(含浇注烟尘); 非甲烷总烃; 15000; 物料衡算法; 16.25; 0.2438; 0.5850; 有组织; 喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附+15m高排气筒FQ-02; 90%; 90%; 是; 1.63; 0.0244; 0.0585; H=15m、内径0.92m、温度30℃; FQ-02 一般排放口; 经度119°24′20.01963″ 纬度25°47′21.15119″; 100; 1.8; 达标. 颗粒物; 产污系数法; 1.24; 0.0185; 0.0445; 0.12; 0.0018; 0.0044; 120; 3.5; 达标. 非甲烷总烃; /; 公式法; /; 0.0271; 0.0650; 无组织; /; /; /; /; /; 0.0271; 0.0650; /; /; /; 2.0; /; 达标. 颗粒物; /; /; 0.0020; 0.0049; /; /; /; /; 0.0020; 0.0049; /; /; /; 1.0; /; 达标. 喷漆废气; 非甲烷总烃; 15000; 物料衡算法; 14.51; 0.2177; 0.5225; 有组织; 水帘柜除漆雾预处理后+喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附+15m高排气筒FQ-02; 95%; 90%; 是; 1.45; 0.0218; 0.0523; H=15m、内径0.92m、温度30℃; FQ-02 一般排放口; 经度119°24′20.01963″ 纬度25°47′21.15119″; 60; 2.5; 达标. 乙酸乙酯; 7.26; 0.1089; 0.2613; 0.73; 0.0109; 0.0261; 50; 1.0; 达标. 漆雾（颗粒物）; 34.83; 0.5225; 1.254; 3.49; 0.0523; 0.1254; 120; 3.5; 达标. 非甲烷总烃; /; 公式法; /; 0.0115; 0.0275; 无组织; /; /; /; /; /; 0.0115; 0.0275; /; /; /; 2.0; /; 达标. 乙酸乙酯; /; /; 0.0058; 0.0137; /; /; /; /; 0.0058; 0.0137; /; /; /; 1.0; /; 达标. 漆雾（颗粒物）; /; /; 0.0275; 0.066; /; /; /; /; 0.0275; 0.066; /; /; /; 1.0; /; 达标. 烘干废气(含燃天然气废气); SO2; 15000; 产污系数法; 0.01; 0.0001; 0.00025; 有组织; 活性炭吸附装置+15m高排气筒FQ-02; 100%; 0%; 是; 0.01; 0.0001; 0.00025; H=15m、内径0.92m、温度30℃; FQ-02 一般排放口; 经度119°24′20.01963″ 纬度25°47′21.15119″; 200; 2.6; 达标. NOx; 2.14; 0.0321; 0.077; 2.14; 0.0321; 0.077; 300; 0.77; 达标. 机加工废气; 颗粒物（金属粉尘）; /; 产污系数法; /; 0.4563; 1.095; 无组织; 设置自动吸尘打磨台，部分未被收集的金属颗粒在车间内沉降于车间，定期清扫; /; /; 是; /; /; /; /; /; /; 1.0; /; 达标. 喷塑废气; 颗粒物（塑粉）; /; 产污系数法; /; 1.2500; 3.0; 无组织; 喷塑房负压收集，塑粉经“旋风除尘器+滤筒除尘器”回收后用于喷塑生产; 100%; /; 是; /; /; /; /; /; /; 1.0; /; 达标. 合计; 有组织; 颗粒物; /; 公式法; 38.6933; 0.5804; 1.3930; /; /; /; /; /; 0.0549; 0.1317; /; /; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 30.7667; 0.4615; 1.1075; /; /; /; /; /; 0.0462; 0.1108; /; /; /; /; /; /; /. 乙酸乙酯; 7.2600; 0.1089; 0.2613; /; /; /; /; /; 0.0109; 0.0261; /; /; /; /; /; /; /. 无组织; 颗粒物; /; 0.0339; 0.0814; /; /; /; /; /; 0.0339; 0.0814; /; /; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; /; 0.0385; 0.0925; /; /; /; /; /; 0.0385; 0.0925; /; /; /; /; /; /. 乙酸乙酯; /; 0.0057; 0.0137; /; /; /; /; /; 0.0057; 0.0137; /; /; /; /; /; /; /. 有组织; SO2; 0.01; 0.0001; 0.00025; /; /; /; /; /; 0.0001; 0.00025; /; /; /; /; /. NOx; 2.14; 0.0321; 0.077; /; /; /; /; /; 0.0321; 0.077; /; /; /; /; /; /; /. 无组织; 颗粒物（金属粉尘）; /; 0.4563; 1.095; /; /; /; /; /; 0.4563; 1.095; /; /; /; /; /; /; /. 无组织; 颗粒物（塑粉）; /; 1.2500; 3.0; /; /; /; /; /; /; 0; /; /; /; /; /; /; /. 8小时生产，年产300天. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-2 扩建完成后全厂废气排放情况一览表 废气种类; 废气来源; 废气量m3/h; 设计处理能力m3/h; 污染物; 处理后; 治理措施; 排气筒参数; 标准限值; 达标 情况. 排放 浓度mg/m3; 排放 速率kg/h; 排放量/ (t/a); 高度 m; 数量/ 编号; 出口 温度 ℃; 直径 m; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率 kg/h. 有组织; 炉窑废气(铝锭熔化烟尘)、含浇注烟尘、喷漆废气; 30000; 36000; 颗粒物; 3.66; 0.1098; 0.2634; 水帘柜除漆雾预处理/布袋除尘+“喷淋塔+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附”+15m高排气筒FQ-02; 15; FQ-02; 30; 0.92; 30; 3.5; 达标. 喷漆废气、脱模废气、烘干废气; 非甲烷总烃; 3.80; 0.1140; 0.2736; 60; 2.5; 达标. 喷漆废气、烘干废气; 乙酸乙酯; 0.73; 0.0218; 0.0522; 50; 1.0; 达标. 烘干废气(含燃天然气废气); SO2; 0.01; 0.0002; 0.0005; 活性炭吸附装置+15m高排气筒FQ-02; 200; 2.6; 达标. NOx; 2.13; 0.0638; 0.153; 300; 0.77; 达标. 无组织; 炉窑废气(铝锭熔化烟尘)、含浇注烟尘、喷漆废气; /; /; 颗粒物; /; 0.0678; 0.1628; /; /; /; /; /; 1.0; /; /. 喷漆废气、脱模废气、烘干废气; /; /; 非甲烷总烃; /; 0.0676; 0.1622; /; /; /; /; /; 2.0; /; /. 喷漆废气、烘干废气; /; /; 乙酸乙酯; /; 0.0114; 0.0274; /; /; /; /; /; 1.0; /; /. 机加工废气; /; /; 颗粒物（金属粉尘）; /; 0.7754; 1.861; 设置自动吸尘打磨台，部分未被收集的金属颗粒在车间内沉降于车间，定期清扫; /; /; /; /; 1.0; /; /. 喷塑废气; /; /; 颗粒物（塑粉）; /; /; 0; 喷塑房负压收集，塑粉经“旋风除尘器+滤筒除尘器”回收后用于喷塑生产; /; /; /; /; 1.0; /; /. 1、现有工程的排放量主要由验收报告以及实际使用量重新计算得出。2、同类污染物的排放标准从严执行. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 4.1.2运营期废气污染防治措施可行性分析 扩建完成后全厂废气主要为炉窑废气 (铝锭熔化烟尘)、脱模废气(含浇注烟尘)、机加工废气、喷塑废气、喷漆废气、烘干废气(含天然气燃烧烟气)，具体处理工艺流程相见图4.1-1。 图4.1-1 项目废气处理工艺流程图 ①主要工艺原理 布袋除尘器工作原理：布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，根据《袋式除尘器技术要求》（GB/T 6719-2009）布袋除尘器的除尘效率可达99 %以上，可以确保粉尘各项排放指标处于颗粒物的相应标准要求。 活性炭吸附设备：活性炭具有大量肉眼看不见的微孔，这些微孔就像人体的毛细血管，具有较大的比表面积。举例来说在一个米粒大小的活性炭颗粒中，微孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小。活性炭具大的比表面积使活性炭拥有了优良的吸附性能，能将有机废气牢牢的吸附在自己周围，并能将废气进行有效的吸附，活性炭会源源不断的对废气进行吸附，直到活性炭吸附饱和为止。 UV光解工艺原理：使用TiO2 光解技术净化废气，是通过UV灯管发射高能的UV 光子，将废气物质的化学键打断、裂解，生成呈离子状态的原子、自由基，再通过TIO2裂解产生的臭氧、羟基自由基将其氧化成简单的、稳定的小分子无毒或低毒化合物，如CO2、H2O等，从而达到废气净化的目的。臭氧需要通过氧气获取高能 UV 光子的能量后裂解形成活性氧原子并与氧气而结合形成。 ②技术可行分析 本项目各股废气采取的治理措施汇总见表4.1.3所示。对照各“排污许可证申请与核发技术规范 产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表”，本项目针对各股废气采取的措施均为可行技术。 表4.1.3 生产废气产生及处理系统一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放 方式; 治理措施; 排污许可证规定的可行技术; 是否为可行性技术; 排放口类型. 炉窑废气 (铝锭熔化烟尘); 铝锭熔化; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器; 袋式除尘 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑（HJ1121—2020）》/《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业（HJ1115—2020）》; 是; 一般排放口. 脱模废气 (含浇注烟尘); 压铸工序; 非甲烷总烃、颗粒物; 有组织; 喷淋塔+过滤棉 +UV 光氧+活性炭吸附; 湿式除尘、活性炭吸附 《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业（HJ1115—2020）》; 是; 一般排放口. 喷漆废气; 喷漆房; 漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃、乙酸乙酯; 有组织; 水帘柜除漆雾预处理+“喷淋塔+过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附”; 水帘柜+喷淋塔+吸附法 《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业（HJ 1031—2019）》; 是; 一般排放口. 烘干废气(含天然气燃烧烟气); 烘干线; 颗粒物、NOX、SO2、非甲烷总烃、乙酸乙酯; 有组织; 活性炭吸附装置; 燃烧烟气：/ 有机废气：吸附 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）--附录A表面处理（涂装）排污单位》; 是; 一般排放口. 机加工废气; 手工打磨区; 颗粒物; 无组织; 设置自动吸尘打磨台; /; 是，有排污许可自行监测数据为证; /. 喷塑废气; 喷塑房; 颗粒物; 无组织; 喷塑房负压收集，“旋风除尘器+滤筒除尘器”; 除尘设施，袋式除尘 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）--附录A表面处理（涂装）排污单位》; 是，项目使用的组合型除尘器除尘效率更高; /. 依据验收监测数据以及5月份自行监测数据可知，现有工程废气污染物浓度低于排放标准，且现有工程废气处理措施尚有余量满足后续扩建工程需求。 本次扩建工程未新增污染因子。扩建后全厂的废气排放量仍在设计范围内。本评价类比企业现有工程自行监测数据，并保证最不利情况下达标排放，确定扩建完成后全厂各废气污染物排放情况，扩建完成后废气污染物浓度仍可满足污染物排放要求。因此扩建工程产生的污染物依托现有废气治理措施可实现达标排放。 ③无组织废气污染防治措施 扩建项目生产过程产生的废气经处理后排放，为减少项目废气无组织排放，建设单位应当做好以下防范措施： （1）建设单位应保证所在的生产车间日常为封闭性的，以减小废气排放对厂区外的影响。 （2）建议在作业过程中规范操作，加强生产管理，以减少无组织源的产生。 通过采取上述治理措施，可有效降低扩建项目生产过程中产生的无组织排放废气对周边环境空气的影响。因此，采取上述环境空气治理措施是可行的。 4.1.3 废气环境影响分析 项目所在区域环境空气质量现状良好，具有一定的大气环境容量。建设单位在确保废气处理设施正常运转的前提下，废气经处理后可达标排放，则对区域环境空气质量的影响较小。距离项目最近的敏感目标为北侧约150m 处的高厝村，位于项目区域主导风向的侧风向和上风向，受废气排放影响较小。 （注：东兴厂房内另一企业为鑫翔鸿电子，根据《福清市鑫翔鸿电子配件有限公司利用该厂房年产5000万件显示器铆钉配件项目环境影响报告表》该项目产生的废气仅无组织金属粉尘。故仅考虑本项目扩建后废气对周边村庄的影响。） 4.1.4非正常情况分析 因现有项目与扩建项目使用的为同一套废气处理设施，故本评价考虑扩建完成后全厂废气非正常排放情况。非正常排放主要是废气处理设施损坏的情况，废气未经处理直接经排气筒排放至大气环境，非正常排放情况如表4.1-4所示。 表4.1-4 废气非正常情况排放一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 风量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）; 可能发生频次; 应对措施. 炉窑废气(铝锭熔化烟尘)、含浇注烟尘、喷漆废气; 废气处 理设施 损坏; 颗粒物; 30000; 1.1608; 38.6933; 1; 1次/年; 发现非正常排放情况时，立即暂停生产，进行 环保设备检修。. 喷漆废气、脱模废气、烘干废气; 非甲烷总烃; 0.923; 30.7667; 1; 1次/年. 喷漆废气、烘干废气; 乙酸乙酯; 0.2178; 7.2600; 1; 1次/年. 烘干废气(含燃天然气废气); SO2; 0.0002; 0.01; 1; 1次/年. NOx; 0.0638; 2.13; 1; 1次/年. 废气非正常排放下，建设单位必须加强环保措施管理，保证废气处理正常运行，避免废气不正常排放，降低项目废气对大气环境及周边敏感目标的影响。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应立即停产并尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 4.1.5污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业（HJ 1253—2022）》、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业（HJ 1251—2022）》并结合企业现有已核发的排污许可证（91350181MA2XQOMTXU001Z），本报告对扩建完成后全厂提出环境监测计划建议，见表4.2.13。 表4.1-5 废气污染源监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测负责单位. 废气; 排气筒; 颗粒物; 1次/年; 委托专业监测单位. 非甲烷总烃; 1次/年. 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计; 1次/年. SO2; 1次/年. NOx; 1次/年. 厂界无组织; 颗粒物; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/年. 乙酸乙酯; 1次/年. 企业厂区内（1h平均浓度值、监控点处任意一次浓度值）; 非甲烷总烃; 1次/年. 企业厂区内; 颗粒物; 1次/年. 4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施 # 4.2.1运营期废水源强核算 扩建项目新增生产废水，以及生活污水。 (1)生产废水 根据以上工程分析，生产废水循环使用不外排，定期补充新鲜水。 (2)生活污水 扩建项目外排污水主要为新增3个职工的生活污水。依据“水平衡分析”故新增员工生活用水量为0.15t/d(45t/a)，扩建项目生活污水量为0.12t/d(36t/a)。扩建后全厂职工生活用水量为1.15t/d(345t/a)，生活污水量为0.92t/d(276t/a)。 生活污水经已建化粪池处理后接入市政污水管网送往福清融元污水处理厂统一处理。 扩建全厂项目生活污水各污染物产生及排放源强情况见表4.2-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-1 扩建后全厂污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染源产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 时间 h; 排放标准; 限值标准; 达标情况. 核算 方法; 产生废水量/m3/a; 产生浓度 /mg/L; 产生量 /t/a; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术; 核算 方法; 排放废水量/m3/a; 排放浓度/mg/L; 排放量 /t/a; 编号及名称; 类型; 地理 坐标. 职工; 生活 污水; pH; 产污系数法; 276; 6-9; /; 化粪池，容积5m3; /; 是; 产污系数法; 276; /; /; 间接排放; 排入市政污水管网,送往福清融元污水处理厂集中处理; 间歇排放; 编号DW001，厂区废水总排口; 一般排放口; 经度119°24′22.64605″，纬度25°47′20.15663″; 2400; 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中表4三级表及《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)表1中B级标准; 6～9; 达标. CODCr; 400; 0.1104; 20%; 320; 0.0883; 500; 达标. BOD5; 220; 0.0607; 15%; 187; 0.0516; 300; 达标. SS; 200; 0.0552; 30%; 140; 0.0386; 400; 达标. NH3-N; 35; 0.0097; /; 35; 0.0097; 45; 达标. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 4.2.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 ### 4.2.2.1生产废水 生产废水循环使用不外排，定期补充新鲜水，几乎不会对周边环境造成影响， ### 4.2.2.2 生活污水 - （1）废水排污方案 - 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福清融元污水处理厂集中处理。 - （2）依托厂区内已建化粪池可行性 - 厂区内已建1座5m³化粪池，仅本公司员工使用，扩建后全厂生活污水排放量为0.92t/d，化粪池按照停留时间12h，则可处理10m3/d的生活污水，完全能够满足满足厂区内生活污水处理需求。 - (3)依托福清市融元污水厂可行性分析 ①福清市融元污水厂概况 福清市融元污水处理厂为城市二级污水处理厂，厂址位于福清市龙山街道玉塘村，规划远期总规模为18万m3/d，工程分三期实施，现状（已实施的一期及二期工程）规模为12万m3/d，远期扩建规模为6万m3/d。工程的规划建设年限为：近期2020年，远期2030年。 福清市融元污水厂现有处理规模为12万m3/d，尾水排放口设置在猪母湾西南岸，排入龙江；所产生的污泥经过带式浓缩脱水一体机处理，被送往海口镇为民生物科技公司制作成堆肥。一期工程于2008年1月通过了竣工环保验收；二期工程于2014年5月通过了竣工环保验收。2014年以来福清市融元污水处理厂出水水质效果好，能够满足一级B标准的排放要求。 2016年10月，福清黎阳水务有限公司对现状福清市融元污水处理厂厂内提标及改造，本次提标改造工程按近期规模12.0万m3/d设计和建设，主要技改内容：技改后一期工程降低处理负荷，污水处理规模由6万m3/d调整为4万m3/d运行，并在现有一期工程生化池基础上增设化学除磷和投加碳源措施，以进一步改善出水水质。厂区原二期工程提标后污水处理规模由6万m3/d调整为8万m3/d运行，旋流沉砂池出水与生化池进水管之间增设精细格栅间，在现有二期工程生化池基础上增设化学除磷和投加碳源措施、在缺氧池至厌氧池之间、好氧池与缺氧池之间改造污泥回流泵、在现有生化处理池基础上改造新增MP-MBR膜系统，改造后污水处理工艺详见图4.2-1。 根据调查，目前福清市融元污水处理厂厂内提标及改造工程已经完成并正常使用，平均处理规模约为11.85万m3/d，处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级A标准，尾水排放龙江。 图4.2-1福清融元污水处理厂处理污水处理流程图 ②纳管可行性 根据建设单位提供的城市排水许可证（许可编号：融排<2020>许字第017号）（详见附件七），福清市瑞恒电子配件有限公司已纳入市政污水管网，可经市政污水管网排入福清融元污水处理厂。 ③污水量影响分析 根据调查，目前福清市融元污水处理厂厂内提标及改造工程已经完成并正常使用，平均处理规模约为11.85万m3/d，剩余处理能力1500m³/d。本次扩建工程生活污水新增排放量0.12t/d，占剩余处理能力的0.008%，项目废水排放水量不会对污水厂造成负荷冲击，可纳入污水处理厂处理。 ④水质影响分析 根据表4.2-1产排情况表，扩建完成后全厂生活污水经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B等级标准，符合福清市融元污水处理厂纳管要求。 - 4.2.2.2小结 根据上述分析，扩建完成后全厂生活污水经化粪池预处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，最终送往福清融元污水处理厂处理集中处理，废水水质、水量均不会对污水处理厂造成负荷冲击，污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.2.3 自行监测计划 项目实行排污许可简化管理，生活污水经预处理后排入市政管网，送往往福清融元污水处理厂处理集中处理，属于间接排放，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业（HJ 1251—2022）》并结合企业现有已核发的排污许可证（91350181MA2XQOMTXU001Z），提出项目运营期废水自行监测计划，具体况详见表4.2-4。 表4.2-4 项目废水自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂区污水总排放口; pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧 量、氨氮、总磷、总氮; 1年/次. 4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1 运营期噪声源强核算 扩建工程主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.3-1。 表4.3-1 本项目新增设备噪声一览表 单位：dB(A) 声源分类; 序号; 设备名称; 数量(台); 等效声级Leq(dB(A)); 降噪措施. 室内声源; 1; 压铸机; 5; 85~90; 选用低噪音设备；消声减振；利用建筑物隔声屏蔽；加强操作管理和维护；合理布局等. 2; 熔化炉; 5; 80~85. 4.3.2运营期声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的有关规定，采用点声源等距离噪声衰减预测模式，并考虑各噪声源所在厂房围护结构、建筑物、围墙等屏障衰减因素，预测项目对厂界噪声贡献值及周边敏感点的预测值。预测主要计算公式有： ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 ③设备噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散，室外声源的预测模式为： 式中： LA（r）——预测点声压级，dB（A）； LAW——声源的声功率级，dB（A）； r——声源与预测点的距离，m； （3）环境噪声影响预测 扩建项目运营后，仅工作8h/d，夜间不生产，因此本评价仅预测昼间噪声，厂区运营期噪声预测结果见表4.3-2。 表4.3-2 噪声预测结果一览表 测点; 测点描述; 噪声贡献值; 昼间dB(A). 背景噪声值; 噪声预测值; 标准值; 达标情况. N1; 厂界南侧; 42.6; 57.5; 57.6; 65; 达标. N2; 厂界东侧; 39.1; 58.3; 58.4; 65; 达标. N3; 厂界北侧; 52.1; 58.1; 59.1; 65; 达标. N4; 厂界西侧; 46.6; 57.8; 58.1; 65; 达标. 注：1、预测点与现状监测点位一致。2、背景噪声值为现状监测值。 由上表预测结果可知，扩建项目设备噪声经基础减振、距离衰减后，对厂界的噪声贡献值叠加现状值后，预测结果四侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 (2)敏感点噪声预测结果分析 根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 综上，项目设备投入运营后，对周围声环境影响较小。 4.3.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施： (1)项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 (2)加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 (3)加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护 (4)车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，措施可行。 4.3.4 自行监测计划 本项目实行排污许可简化管理，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业（HJ 1251—2022）》并结合企业现有已核发的排污许可证（91350181MA2XQOMTXU001Z），提出运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.3-5。 表4.3-5 噪声自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1天/季度. 4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期固废物源强核算 扩建工程主要产生固废包括生活垃圾、熔化炉炉渣、打磨粉尘、废气处理产生废活性炭、废过滤棉及废UV光管、废油漆桶及废液压油，其源强分析结果如下： ⑴一般工业固废 ①其他废包装材料 根据现有工程类比分析，扩建项目产品包装、原料拆装过程产生的废包装材料年产生量约0.5t/a，属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用。 ②打磨粉尘 项目铝件及钢板表面处理前需经人工打磨处理毛边，打磨过程中产生磨边金属粉尘。金属粉尘根据废气污染源强计算结果可得本项目金属粉尘产生量约为1.095t/a，项目金属粉尘清扫收集后交由环卫部门统一清运。 本评价要求项目一般工业固体废物妥善分类收集后暂存于一般工业固体废物暂存间内，定期出售给回收企业综合利用，一般工业固体废物暂存场所应符合一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求，具备防渗、防雨。 ⑵危险废物 ①熔化炉渣 (铝浮渣) 熔化炉熔化铝锭时产生炉渣，炉渣量约为铝锭用量的0.65%，项目铝锭用量为200t/a，则炉渣产生量为1.3t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，铝浮渣属于属于危险废物，废物类别为HW48有色金属冶炼废物，废物代码321-026-48。 ②废漆桶 扩建项目生产过程使用的AC烤漆等化学原料，会产生废弃包装桶。新增AC烤漆用量约5.5t，油漆以每桶20kg计，共产生油漆桶275只，每个油漆桶重约2kg，扩建项目新增油漆桶重约0.55t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，属于属于危险废物，废物类别为W49其他废物，废物代码900-041-49。 ③漆渣 (含少量废液) 扩建项目废气处理过程中漆雾经水帘柜预处理，后经喷淋塔冲洗后过滤棉吸附后产生漆渣。漆渣主要存在于水帘柜以及过滤棉中。根据扩建项目工程分析，漆雾处理转化为漆渣量约为1.129t/a。其中水帘柜定期打捞废漆渣量约为0.7t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中的“HW12染料、涂料废物，900-252-12”。 ④废过滤棉 根据业主提供资料，每月定期更换一次过滤棉，每次新的过滤棉重量约为0.1t，每年使用过滤棉量为1.2t/a，吸附的漆雾量约为0.429t/a，则产生的废过滤棉约为1.629t/a。 ⑤废活性炭 扩建项目使用活性炭吸附装置处理有机废气，废气处理设施会产生废活性炭.根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg 活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本次评价取每1.0kg 活性炭吸附有机废气量为0.52kg。根据前文产排污分析可知，项目收集进入活性炭吸附的有机废气为0.9642t/a，则项目活性炭使用量约为1.86t/a。则项目每年产生的废活性炭约为2.83t/a（活性炭消耗量+吸附的有机废气量）。当活性炭净化装置的吸附饱和时，更换活性炭，更换时间安排在停产检修的时候。为保证处理效率，确保项目有机废气达标排放，计划每2个月更换一次，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49。 ⑥废 UV 灯管 UV光催化过程中产生危险废物UV光管，正常情况下有机废气治理设施中UV 光 氧催化装置 3 年需要更换 1 次灯管，平均年产生废UV灯管约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管属于危险废物（HW29含汞废物，危废代码900-023-29。 ⑦废液压油 压铸机液压油每两年更换一次，每次更换量约为1t，折合每年0.5t/a，扣除机油消耗部分（约为使用量的20%），则项目平均年产废液压油0.4t/a，废液压油属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-218-08）。 本评价要求要求项目危险废物妥善分类收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。 ⑶生活垃圾 生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，扩建项目新增职工人数3人，不住厂职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为1.5kg/d，年产生量约为0.45t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。 综上所述，项目一般工业固废及生活垃圾固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-1 表4.4-1 扩建项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别、废物代码; 估算产 生量(t/a); 处理方式. 打磨粉尘; 一般固废; 手工打磨; 固体; 金属屑; 一般工业固废 SW99; 1.095; 收集后交由环卫部门统一清运. 其他废包装材料; 产品包装、原料拆装; 固体; 塑料、纸箱; 0.5; 分类收集后外售综合利用. 熔化炉渣 (铝浮渣); 危险废物; 铝锭熔化炉; 固体; 金属; HW48 321-026-48; 1.3; 按危险废物管理要求建设危险废物暂存间、分类收集、贮存、转移，定期委托有资质单位统一处置. 废漆桶; 喷漆工序; 固体; 废油漆; HW49 900-041-49; 0.55. 漆渣 (含少量废液); 水帘吸附油漆的漆雾沉淀物; 固体; 漆渣; HW12 900-252- 12; 0.7. 废过滤棉; 有机废气治理设施定期更换 产生; 固体; 漆雾、有机废气; HW49 900-041-49; 1.629. 废活性炭; 有机废气治理设施定期更换 产生; 固体; 有机废气、活性炭; HW49 900-039-49; 2.83. 废 UV 灯管; 有机废气治理设施定期更换 产生; 固体; 玻璃、汞; HW29 900-023-29; 0.1. 废液压油; 设备维护; 液体; 有机物; HW08 900-218-08; 0.4. 生活垃圾; 生活垃圾; 职工办公生活; 固体; 纸、塑料; /; 0.45; 环卫工人收集. 表4.4-2 扩建后全厂固体废物产生及处置情况一览表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别、废物代码; 产生量(t/a); 处理方式. 现有工程; 扩建 项目; 扩建后 全厂. 打磨粉尘; 一般固废; 手工打磨; 固体; 金属屑; 一般工业固废 SW99; 0.766; 1.095; 1.861; 收集后交由环卫部门统一清运. 其他废包装材料; 产品包装、原料拆装; 固体; 塑料、纸箱; 0.500; 0.5; 1; 收集后统一外售给废品回收公司. 熔化炉渣 (铝浮渣); 危险废物; 铝锭熔化炉; 固体; 金属; HW48 321-026-48; 0.2; 1.3; 1.5; 委托有资质单位收运处置. 废漆桶; 喷漆工序; 固体; 废油漆; HW49 900-041-49; 0.55; 0.55; 1.1; 委托福建深投海峡环保科技有限公司收运处置. 漆渣 (含少量废液); 水帘吸附油漆的漆雾沉淀物; 固体; 漆渣; HW12 900-252- 12; 1. 129; 0.7; 1.829; 委托福建深投海峡环保科技有限公司收运处置. 废过滤棉; 有机废气治理设施定期更换 产生; 固体; 漆雾、有机废气; HW49 900-041-49; 2.388; 1.629; 4.017; 委托福建深投海峡环保科技有限公司收运处置. 废活性炭; 有机废气治理设施定期更换 产生; 固体; 有机废气、活性炭; HW49 900-039-49; 0.22; 2.83; 3.05; 委托福建深投海峡环保科技有限公司收运处置. 废 UV 灯管; 有机废气治理设施定期更换 产生; 固体; 玻璃、汞; HW29 900-023-29; /; 0.1; 0.1; 现状未产生，待产生后委托有资质单位收运处置. 废液压油; 设备维护; 液体; 有机物; HW08 900-218-08; /; 0.4; 0.4; 现状未产生，待产生后委托有资质单位收运处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 职工办公生活; 固体; 纸、塑料; /; 3.9; 0.45; 4.35; 集中收集，委托环卫部门统一收运处理. 4.4.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.4.2.1一般工业固废 企业已建 1 处一般固废暂存间，位于厂区南侧，面积为 8m2，已做好地面硬化、防雨、防渗、围堰、防晒等措施。 4.4.2.2危险废物 (1)危险废物贮存场所环境影响分析 企业已建危险废物暂存间规模为10m2，危废间内地面刷环氧树脂漆进行防渗，设置导流沟和收集池，危废放置在防渗托盘内，并按规范设置标识牌等措施，同时已张贴企业《危险废物管理制度》，危险废物由专人管理，并建立台账，2023年7月1日开始施行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023），建设单位应按照要求更新危废标识牌。 (2)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 (3)固体废物运输过程的环境影响分析 本项目的危险废物，袋装或桶装后委托有资质的单位处置，因此正常情况下，不会对环境产生影响。 (4)危险废物管理要求 ①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。 ③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准 ④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 4.4.2.3生活垃圾 项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综述，本项目固体废物全部得以妥善安全处置，不会对环境造成不良影响。 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 4.5.1 地下水、土壤环境影响分析 (1)地下水环境影响分析 本项目为显示器配件加工项目，属于《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A中“I金属制品，51、表面处理及热处理加工”、“I金属制品，53、金属制品加工制造”的环境影响评价报告表范围，地下水环境影响评价项目类别为IV类，不需要开展地下水评价。 A、地下水污染途径 扩建项目采用市政自来水，未采用地下水，不会对厂区周边地下水赋存、水文情势造成影响，也不会带来环境水文地质问题。根据项目所处区域的地质情况， 扩建项目可能对地下水造成污染的途径为生产过程中产生的危险废物，贮存不当导致危险废物泄漏，遇雨水或地面冲洗水下渗对周围地下水造成污染。 - 地下水影响分析 1、正常工况下地下水环境影响分析 扩建项目依托现有项目已建危废暂存间，危险废物暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求建设，采取防渗、防雨措施，各类危险废物分类存放，与其它物资保持一定的间距，且应有明显的识别标识。危险废物中转堆放期不超国家规定，定期交由具有相应经营范围和类别的单位进行资源化、无害化和减量化处理。通过采取这些措施，并在营运期加强管理，可有效防止污水下渗对地下水的污染。 2、非正常工况地下水环境影响分析 非正常工况下包括建设项目生产运行阶段的开车、停车、检修等，属于可控工况，污染来源与正常工况相比无显著性差异。在该工况下各项防渗措施完好，一般情况下污水不会渗漏和进入地下，因此不会对地下水造成污染。 - 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 (2)土壤环境影响分析 土壤污染与大气、水体污染有所不同，大气、水体污染比较直观，严重时通过人的感官即能发现，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废水、固废污染型为主。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废气、废水、固废污染型为主。 项目生产废气均可达标排放，对区域环境空气贡献值较小，对土壤环境的影响很小。 项目生产废水循环回用，不外排；生活污水排入市政污水管网。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 项目产生的危险废物暂存在危险废物间内，危险废物暂存间防渗要求按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。采取以上措施后，项目危险废物对土壤环境的影响不大。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对土壤环境影响不大，建设单位应加强污染源控制和土壤污染防治，防止排放事故出现，则对该区域土壤环境影响总体不大，是可以接受的。 4.5.2 地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。 表4.5-1 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 序号; 装置或者构筑物名称; 防渗区域. 重点污染防 治区; 1; 危险废物暂存间; 地面. 一般污染防 治区; 2; 一般工业固废间、项目生产车间; 地面. ②防渗要求 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)Ⅱ类场进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 (3)监控措施 ①项目危险废物暂存间四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③若发生危险废物泄漏、生产废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 ⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4.5.3 跟踪监测要求 本项目选址于福州市福清市融侨经济技术开发区，周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 4.6环境风险境影响和保护措施 4.6.1 环境风险简述 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 - 4.6.2项目危险物质调查 (1)危险物质 本项目扩建完成后全厂主要的风险物品为生产过程中设备进行保养维修使用到的液压油，以及油漆中所含的乙酸乙酯属于危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B，主要危险废物数量、有害因素见表4.7-1。 表4.6-1 主要危险废物数量、有害因素分布表 物质名称; 形态; 年用量(t); 储量(t); 危险物 质成分; 危险物 质含量; 危险物 质储量(t); 临界量; 位置. 液压油; 液态; 1.0; 0.5; 油类物质; 100%; 0.5; 2500t; 仓库. 油漆; 液态; 11; 0.5; 乙酸乙酯; 5%; 0.025; 10t; 仓库. 天然气; 液态; 8.7 万Nm3/a; 30m3; 易燃易爆气体; 100%; 30m3（13吨）; 50t; LNG储罐. 天然气参照“健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）”. 计算得到项目危险物质存在量及其临界量比值Q=0.5/2500+0.025/10+13/50=0.2627，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 4.6.3 环境风险识别 通过对危险物质的识别以及生产工艺的运行了解，厂区潜在环境风险事故识别结果见下表4.6-1。 表4.6-1 项目危险物质潜在环境风险事故一览表 潜在事故 类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的 可能途径; 影响程度. 油漆泄露; 油漆泄露; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散; 对周边地下水及周边水域可能造成严重影响、对大气环境有一定影响. 液压油泄漏; 油桶泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散; 对周边地下水及周边水域可能造成严重影响、对大气环境有一定影响. 运输车辆发生事故发生泄漏; 渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 火灾事故; 电线短路、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水; 对外环境影响 严重影响. LNG储罐漏泄; LNG储罐漏泄、爆炸; 在输送，使用过程中可能发生爆炸引起火灾; 对外环境影响 严重影响. 4.6.4 环境风险影响分析 (1)火灾风险影响分析 项目涉及的危险物质等含有易燃、有毒的成分，遇明火、高热可以发生燃烧的物质，因此存在一定的火灾隐患。 火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面： ①热辐射：易燃物品由于其遇热挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积太，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。 ②浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气(其中燃烧产生CO等)，同时被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全造成危害、对周围的大气环境质量造成污染。 ③同时在处理火灾过程，会产生大量的消防废水如果不经收集直接排放，可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。 (2)事故伴生/次生污染分析 在发生火灾事故处理过程中，有可能会产生以下伴生/次生污染为消防废水，项目火灾事故消防废水引发的水环境风险，主要是事故消防污水可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。如果发生事故情况下没有应急措施，事故消防污水将可能直接进入周边水体，对周边水体水质及生态环境将产生不利的影响。 (3)危险物质泄漏风险影响分析 本项目所使用的液压油、油漆、天然气，在贮运和生产过程中，均有可能发生泄漏。在生产过程中，主要是因操作不当而造成危险物质冒出；在贮存过程中，泄漏原因主要为包装因意外而破损；在运输过程中因交通事故等原因造成泄漏。 由于本项目原料单次购入量较少，使用周期短，故原料实际物料存放量较少，只要加强仓库管理和泄漏事故防范，基本可以避免泄漏事故的发生。 - 4.6.5 环境风险防范措施 (1)火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 ⑤LNG 储罐区设置 1 个可燃气体报警器 (2)废水事故排放及泄漏风险防范措施 ①项目所在厂区排水已实行雨污分流，雨水经雨水管网就近排入水体。 ②车间应急物资仓库及雨污排放口应储备有堵漏工具及物资(如抽水泵、砂袋等)。 (2)废气事故排放风险防范措施 ①制定完善的操作规程，建立健全持证上岗和岗前培训制度； ②定期巡查、检修废气处理设施，定期维护、监测； ③若废气处理设施发生故障造成事故排放时，在岗人员应切断设施电源，并及时通知技术人员或汇报部门(车间)负责人进行维修。 4.6.6 风险分析结论 本项目危险物质储存量较少，不构成重大危险源，无需制定突发环境事件应急预案。在加强厂区防火管理、采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 铝锭熔化、浇注、脱模、喷漆、喷塑、天然气燃烧、烘干工序（FQ-02排气筒） | 颗粒物 | 水帘柜除漆雾预处理/布袋除尘，进入“喷淋塔+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附”有机废气治理设施处理，最终通过 1 根 15m 高排气筒 (FQ-02) 排放 | 颗粒物、SO2 、NOx 排放浓度参照《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10 号) 的相关规定执行(颗粒物排放浓度≤30mg/m3 ，SO2 排放浓度 ≤200mg/m3 ，NOx 排放浓度≤300mg/m3 ) ；排放速率参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中表2 的二级标准(颗粒物排放速率≤3.5kg/h，SO2 排放速率≤2.6kg/h， NOx 排放速率≤0.77kg/h) 。 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 |  | 乙酸乙酯执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1783-2018) 表1 中 “其他涂装工序的其他行业”限值要求：乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放浓度≤50mg/m3， 排放速率≤1.0kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1783-2018) 和《工业企业挥发性有机物排放标准》 (DB35/ 1782-2018) 中较严格标准：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3 ，排放速率≤1.8kg/h |
|  | 铝锭熔化、浇注、脱模、机加工、喷漆、喷塑、天然气燃烧、烘干工序（无组织） | 颗粒物 | 尽可能设置密闭区域，加强废气的收集及废气处理装置维护保养 | 厂界：非甲烷总烃、乙酸乙酯执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 (DB35/ 1783-2018) 表 4 中标准：乙酸乙酯≤1.0mg/m3 ，非甲烷总烃≤2.0mg/m3 ；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 表 2 中标准：颗粒物1.0≤mg/m3 厂区内：非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 附 录 A 中的表 A. 1 特别排放限值要求：1h平均浓度值≤6.0mg/m3、厂区内监控点任意一次浓度值满足≤20.0mg/m3 。颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078- 1996) 表 3 中其他炉窑标准：5mg/m3 |
|  |  | 乙酸乙酯 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水 环境 | 压铸冷却水 | / | “冷却水缓存池+冷水塔”，循环使用不外排，定期补充新鲜用水 | 验收落实 |
|  | 喷漆水帘柜废水 | / | 循环使用不外排，定期补充新鲜用水 |  |
|  | 有机废气治理设施喷淋塔废 水 | / | 循环使用不外排，定期补充新鲜用水 |  |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮 | 生活污水依托厂区内现有的化粪池收集预处理后排入市政污水管网 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值(即pH6 ~ 9(无量纲)、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L) |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：打磨粉尘定期清扫，由市政环卫部门统一清运处理、废包装材料经收集后出售给回收企业回收利用；设置一般工业固废暂存间，满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)的相关要求； 危险废物：熔化炉渣 (铝浮渣) 、废漆桶、废过滤棉、废活性炭、废 UV 灯管、废液压油、漆渣妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置。设置危险废物暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013年修改单要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求； 生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；避免事故排放；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等) |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 5.1排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 名称; 废水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 危险固废; 一般工业固废. 提示图形符号. 功能; 表示废水向水环境排放; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示危险固废物贮存、处置场; 表示一般工业固体废物贮存、处置场. 5.2排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目为显示器配件加工生产，实行排污许可简化管理(详见表5.2-1)；因此，建设单位应当在验收之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证的申请。 表5.2-1 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十八、金属制品业 33. 81; 金属表面处理及热处理加工 336; 纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有 电镀工序的，有含铬钝化工序的; 除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的; 其他. 82; 铸造及其他金属制品制造 339; 黑色金属铸造 3391（使用冲天炉的）， 有色金属铸造 3392（生产铅基及铅青 铜铸件的）; 除重点管理以外的黑色金属铸造 3391、有色金属铸造 3392; /. 三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39. 89; 计算机制造 391; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用 10 吨及以上溶剂型涂料（含稀释剂）的; 其他. 5.3自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号)，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年第9号)中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

- 六、结论

福清市瑞恒电子配件有限公司年产显示器配件60万件扩建项目建设符合国家产业政策要求，选址符合环境功能区划。在满足本报告表提出的工程措施前提条件下，并针对污染物产生特点，采取了有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，噪声、废气经采取相应防治措施后可达标排放，影响均在环境可接受的范围内。符合环境功能区划要求。因此本报告认为，在该项目认真落实环保“三同时”制度及报告中提出的各项环保措施的前提下，该项目的建设从环境保护角度分析是可行的。 福州壹澜环保科技有限公司 2023年8月

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.2131t/a |  |  | 0.2131t/a |  | 0.4262t/a | 0.2131t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.2325t/a |  |  | 0.2033t/a |  | 0.4358t/a | 0.2033t/a |
|  | 乙酸乙酯 | 0.0398t/a |  |  | 0.0398t/a |  | 0.0796t/a | 0.0398t/a |
|  | SO2 | 0.00025t/a |  |  | 0.00025t/a |  | 0.0005t/a | 0.00025t/a |
|  | NOx | 0.076t/a |  |  | 0.077t/a |  | 0.153t/a | 0.077t/a |
| 废水 | COD | 0.0768t/a |  |  | 0.0115t/a |  | 0.0883t/a | +0.0115t/a |
|  | BOD5 | 0.0449t/a |  |  | 0.0067t/a |  | 0.0516t/a | +0.0067t/a |
|  | SS | 0.0336t/a |  |  | 0.0050t/a |  | 0.0386t/a | +0.0050t/a |
|  | NH3-N | 0.0084t/a |  |  | 0.0013t/a |  | 0.0097t/a | +0.0013t/a |
| 一般工业固体废物 | 打磨粉尘 | 0.766t/a |  |  | 1.095t/a |  | 1.861t/a | +1.095t/a |
|  | 其他废包装材料 | 0.500t/a |  |  | 0.5t/a |  | 1t/a | +0.5t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.9t/a |  |  | 0.45t/a |  | 4.35t/a | +0.45t/a |
| 危险 废物 | 熔化炉渣 (铝浮渣) | 0.2t/a |  |  | 1.3t/a |  | 1.1t/a | +1.3t/a |
|  | 废漆桶 | 0.55t/a |  |  | 0.55t/a |  | 1.829t/a | +0.55t/a |
|  | 漆渣 (含少量废液) | 1. 129t/a |  |  | 0.7t/a |  | 4.017t/a | +0.7t/a |
|  | 废过滤棉 | 2.388t/a |  |  | 1.629t/a |  | 3.05t/a | +1.629t/a |
|  | 废活性炭 | 0.22t/a |  |  | 2.83t/a |  | 0.1t/a | +2.83t/a |
|  | 废 UV 灯管 | / |  |  | 0.1t/a |  | 0.4t/a | +0.1t/a |
|  | 废液压油 | / |  |  | 0.4t/a |  | 1.5t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①